- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   吉利系列汽车配套内饰件生产线技改项目

建设单位（盖章）：    宝鸡申纺汽车零部件有限公司

编制日期：                2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	41

附表	42

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目平面布置图

附图3、项目环境保护目标分布图

附件：

附件1、项目委托书

附件2、项目备案文件

附件3、营业执照

附件4、环评批复

附件5、危废协议

附件6、排污许可登记表

附件7、监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉利系列汽车配套内饰件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | - 2208-610323-04-02-337277 |  |  |
| 建设单位联系人 | 师生生 | 联系方式 | 15319184922 |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内 |  |  |
| 地理坐标 | （107度36分15.403秒，34度16分30.798秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36、汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岐山县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 5060 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”相符性分析 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析 三线一单; 相关情况; 符合性. 生态保护红线; 根据《关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发[2021]19号）：“重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题”。本项目位于岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，经查阅陕西省生态环境管控单元分布图可知，项目所在地属于重点管控单元。项目用地性质为工业用地，符合空间布局条件。 项目生产过程中产生的污染物在采取相应措施后能够做到达标排放。项目建设区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内。; 符合. 环境质量底线; 项目评价范围内大气环境、地表水环境和声环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对大气环境、声环境和地表水环境造成一定的负面影响，但影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 根据工程特点，本工程利用的资源主要为土地资源、水资源和电资源。项目用水由自来水管网供给，项目所需用电由当地电网提供，本项目营运期用电、用水量规模较小，不会超过区域水、电负荷；用地性质为工业用地，不占用基本农田及未利用地，因此项目建设符合资源利用上线管理要求。; 符合. 环境准入负面清单; 宝鸡市生态环境准入清单; 空间布局约束; 渭河高端产业创新发展带重点发展钛及新材料、高端装备、汽车及零部件、现代金融、文化旅游、信息服务、商务会展、科技研发、现代物流等现代产业，着力打造宝鸡中高端产业带。 本项目产品为汽车零部件，属于渭河重点发展的高端产业。; 符合. 关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；严格控制煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。 本项目位于宝鸡岐山县，属于关中地区。本项目产品为汽车零部件，不属于关中地区严格控制的化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 污染排放管控; 调整优化能源结构、打造低碳产业布局，有效控制温室气体排放。新建“两高”项目应以区域环境质量改善为目标，落实区域削减的要求。 本项目不属于“两高”行业，不消耗燃气、燃煤等能源，日常耗能环节为生产设备消耗电能。; 符合. 环境风险管控; 渭河、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，防范环境风险。 本项目产品为汽车零部件，属于渭河重点发展的高端产业。不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，不涉及危险化学品仓储。; 符合. 资源开发利用效率; 持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤替代形式，稳步提高天然气消费比例，有序发展新能源，以太阳广伏为重点，协同推进地热能、生物能等多种能源发展。 本项目不属于“两高”行业，不消耗燃气、燃煤等能源，日常耗能环节为生产设备消耗电能。; 符合. 2、项目与蔡家坡百万平米标准化厂房建设项目重大变动环境影响报告表批复符合性分析 表1-2与蔡家坡百万平米标准化厂房重大变动环评批复的符合性分析 《蔡家坡百万平米标准化厂房建设项目重大变动环境影响报告表》的批复; 与本项目相符性; 符合情况. 按照“源头削减、预防为主”和“达标排放，总量控制”的基本原则，贯彻循环经济理念，促进环境、社会、经济效益协调发展。; 本项目严格按照“源头削减、预防为主”和“达标排放，总量控制”的基本原则落实。; 符合. 建设项目需配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，各类污染物的排放应严格执行环评规定的国家有关标准要求; 本项目严格执行环境保护措施与主体工程“三同时”制度；确保各污染物达标排放; 符合. 认真落实该项目环评报告中各项污染防治措施，加强对噪声、固体废物、大气、废水的综合治理。; 本项目严格根据环评及其批复落实噪声、固体废物、大气、废水的综合治理; 符合. 运营期产生的一般固体废物分类收集后可回收部分废品收购站回收，不可回收部分交由环卫部门处理；产生的危险废物要求设置危废暂存间分类存放，做好“三防”要求并定期交由有资质单位进行处置，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行收集处置。; 本项目不合格品、边角料及收尘灰外售物资回收公司；废液压油、含油废抹布、废手套、废过滤棉分类收集暂存危废暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置; 符合. 项目建成后，可采取节能、节水措施，并因地制宜的做好项目建设期的绿化、美化工作，以起到吸尘滞尘、隔音降噪的作用，以确保环境整洁美观。; 项目冷却水均循环利用不外排，仅需定期补充新鲜水; 符合. 进一步加强环境管理，建立健全各种环境管理制度和突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练；在全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废水、废气等向我局进行申报登记，领取排放许可证，并进行年审。; 本项目严格按照相关标准要求进行落实突发环境事件应急预案及排污许可相关管理要求; 符合. 3、项目与生态环境保护法律法规政策相符性分析 表1-2 与法律法规及相关政策相符性分析 法律、政策; 具体要求; 本项目情况; 符合情况. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目产生VOCs均经活性炭吸附处理后由排气筒排放，能够达到排放标准限值要求; 符合. 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目VOCs处理过程中会产生一定的废活性炭，企业设置危废暂存间对其暂存，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 持续推进挥发性有机物（VOCs）综合整治。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准。加快推进家具制造、整车制造、机械装备制造、汽修等行业含VOCs产品源头替代；以包装印刷、工业涂装等行业为重点，加大低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂源头替代力度；采取源头替代、优化整合、关停取缔等方式，抓好综合整治工作，形成示范带动效应，开展涉VOCs排放重点工业园区和企业集群综合整治。; 本项目产品为汽车零部件，生产过程产生VOCs经设置活性炭吸附处理，均能够达到排放标准限值要求; 符合. 全面落实排污许可“一证式”管理。强化排污许可证后管理，全面贯彻落实《排污许可管理条例》，构件以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系。; 建设单位根据项目建设内容严格落实《排污许可管理条例》相关要求。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合治理。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目不属于家具制造、汽车制造、机械设备制造、汽修等行业，且生产过程产生VOCs经设置活性炭吸附处理，均能够达到排放标准限值要求; 符合. 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。; 项目冷却水均循环利用不外排，水切割废水经沉淀池处理后循环利用不外排，仅需定期补充新鲜水; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 企业新建和改造治污设施，应选择合理治理技术和设备，提高VOCs治理效率。加强无组织排放控制，深入实施精细化管控，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。持续开展无组织排放排查整治工作，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理; 本项目VOCs治理采用了活性炭吸附处理工艺，为可行技术; 符合. 强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。企业新建和改造治污设施，应选择合理治理技术和设备，提高VOCs治理效率。加强无组织排放控制，深入实施精细化管控，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。持续开展无组织排放排查整治工作，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目在生产设施上部设集气罩，降低废气无组织排放，且末端采取了活性炭吸附的处理措施，企业对原辅材料存储设置了密闭的库房; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目生产设施位于密闭车间内，有机废气设置活性炭吸附处理工艺，能够达标排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目项目新增后轮罩生产线、储物盒生产线、平地毯生产线、前围内隔音垫成型线。项目组成具体见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 在现有车间（长110m、宽46m、高8m）内建设后轮罩生产线、储物盒生产线、平地毯生产线、前围内隔音垫成型线; 新增. 辅助工程; 冷却循环水系统; 设备配套冷水机，容积为0.5m3; 新增. 储运工程; 库房; 扩建项目新增使用的原辅料储存于现有库房内; 依托现有. 公用 工程; 供水系统; 冷却用水为自来水，由市政供水设施供给; 依托现有. 排水系统; 雨水排入雨水管网; 依托现有. 供电系统; 由市政供电设施供给; 依托现有. 采暖及制冷; 办公室采用空调采暖及制冷; 依托现有. 环保 工程; 废气治理; POE加热及喷胶废气经集气罩及管道收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA002有组织排放; 新增. 废水治理; 水切割废水经沉淀池（2m×1.2m×2m）处理后循环利用不外排; 新增. 噪声防治; 厂房隔声，设备连接处采用软连接，风机设隔声罩，加强设备检修维护; 新增. 固废处置; 一般固废; 不合格品、边角料及废包装材料集中收集后暂存于现有一般固废暂存区，外售物资回收公司; 依托现有暂存设施. 危废固废; 废液压油、废机油、含油废抹布、废手套、废活性炭等危险废物暂存于现有危废暂存间，妥善收集暂存后交陕西明瑞资源再生有限公司处置; 依托现有暂存设施. 2、项目产品及产能 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 原有产量t/a; 本次扩建新增产量t/a; 扩建后总产量t/a. 1; 轮罩隔音垫; 12500; 10000; 22500. 2; 行李舱地毯; 12500; 10000; 22500. 3; 行李舱储物盒; 12500; 10000; 22500. 4; 前围隔音垫; 12500; 10000; 22500. 3、主要生产设施 表2-3 主要设备一览表 生产线; 设备/设施名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 后轮罩生产线; 压机; 400吨; 台; 2; 油压. 平板加热压机; 80吨; 台; 2; 油压. 水切割机; /; 台; 1. 储物盒生产线; 压机; 400吨; 台; 2; 油压. 平板加热压机; 80吨; 台; 2; 油压. 平地毯生产线; 平地毯复合工装; /; 台; 2. 平地毯中间无纺布复合工装; /; 台; 2. 平地毯包边工装; /; 台; 1. 平地毯大板无纺布复合工装; /; 台; 1. 平地毯面料冲切工装; /; 台; 1. 喷胶系统; /; 台; 1. 热风循环烘箱; /; 台; 2. 前围内隔音垫成型线; 抛送式加热烘箱; /; 台; 1. 水切割机; /; 台; 1. 4、项目主要原辅材料及能源消耗 表2-4 项目主要原辅材料、能源消耗及用水情况一览表 序号; 名称; 现有年用量; 扩建新增用量; 扩建后总用量; 最大储存量; 储存方式. 1; 浅色水洗棉; 0; 120000片/a; 120000片/a; 5000片; 托盘. 2; 无纺布; 100000片/a; 240000片/a; 340000片/a; 5000片; 托盘. 3; 面料; 100000片/a; 240000片/a; 340000片/a; 5000片; 托盘. 4; 玻纤毡; 0; 120000片/a; 120000片/a; 5000片; 托盘. 5; PUR热熔胶; 0; 18t/a; 18t/a; 2t; 桶装. 6; PHC板; 0; 120000片/a; 120000片/a; 5000片; 托盘. 7; POE; 0; 50t/a; 50t/a; 5t; 托盘. 8; 隔音棉; 0; 120000片/a; 120000片/a; 5000片; 托盘. 9; 卡扣; 0; 120000个/a; 120000个/a; 5000个; 托盘. 10; 毛毡; 0; 120000片/a; 120000片/a; 5000片; 托盘. 11; 液压油; 0.5t/a; 0.12t/a; 0.62t/a; 0.1t; 桶装. 12; 机油; 0.3t/a; 0.09t/a; 0.39t/a; 0.1t; 桶装. 13; 活性炭; 0.9t/a; 0.03t/a; 0.93t/a; 0.1t; 桶装. 14; 水; 180m³/a; 132m³/a; 312m³/a; /. 15; 电; 11万kW.h/a; 9万kW.h/a; 20万kW.h/a; /. 无纺布：无纺布又称不织布、针刺棉、针刺无纺布等，采用聚酯纤维，涤纶纤维（简称：PET）材质生产，经过针刺工艺制作而成，可做出不同的厚度、手感、硬度等。无纺布具有防潮、透气、柔韧、轻薄、阻燃、无毒无味、价格低廉、可循环再用等特点。可用于不同的行业，比如隔音，隔热，电热片，口罩，服装，医用，填充材料等。 玻纤毡：玻纤毡玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻纤毡是指由玻璃纤维单丝交织成网状，用树脂黏结剂固化而成的无纺织物。其主要特性是:表面平整，尺寸稳定性好，均匀性好，热强度好，防霉。 PUR热熔胶：PUR热熔胶为单组分无溶剂反应型聚氨酯热熔胶。属于通用型胶粘剂，可以应用于各种平面以及局部或者点状的贴合，材料包括塑料，金属和纺织材质等，在汽车行业主要用于汽车顶棚天窗框及车顶附件的复合，适用于喷胶工艺。在合适的使用温度时，有很好的粘度稳定性和设备适应性，以及很好的最终强 度。而且在固化之后，有着较高的剥离强度，较好的耐湿热性和耐化学性。沸点＞235℃，闪点大于200℃，燃点为345℃，产品不发生自燃，不会发生爆炸。 POE：POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是:（1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。（2）POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。（3）POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。（4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度。主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。 5、水平衡 原有项目用水主要为生活用水，循环冷却水，生活污水经化粪池处理后拉运至农田堆肥，循环冷却水不外排。 （1）给水 项目运营期不新增工作人员，用水主要为新增冷却用水及水切割用水。 ①冷却用水 本项目生产线在成型过程需使用冷却水。根据建设单位提供资料，项目生产线均单独设置冷却机，每台冷却机容积为0.5m3，循环能力约为1.5m3/h。共计循环能力为6m3/h。 冷却塔蒸发损失：E (%) =△t/600×100%=3/600×100%=0.5% △t一冷却水进出水温差，根据冷却系统设施参数，进水温度35℃，出水温度32℃，则△t=3摄氏度 600：水的蒸发热(kcal/kg) 则本项目冷却水蒸发量新增约6×8×0.5%=0.24m3/d，72m3/a，即补水量为0.24m3/d，72m3/a。 ②水切割用水 水切割过程需使用水，根据建设单位提供资料，水切割设备设专用沉淀池（1.5m×1m×1m），对水切割废水沉淀后回用，新增循环水量为3m3/d。两座沉淀池每5个工作日补充一次水，每次共计新增补充水量为1m3，因此，年新增补充水量为60m3/a。 （2）排水 本项目冷却用水循环使用不外排，仅需定期补充新水。 表2-8 项目用水量一览表 单位：m³/d 序号; 名称; 用水量; 损耗量; 排水量. 新鲜水; 循环水. 1; 冷却用水; 0.24; 48; 0.24; 0. 2; 水切割用水; 0.2; 3; 0.2; 0. 合计; 0.44; 51; 0.44; 0. 图2-1 水平衡分析图（单位：m3/d） 7、工作时间及劳动定员 扩建项目不新增工作人员。年工作300天，2班制，每班8小时。 8、厂区总平面布置 建设单位现有厂房新增后轮罩生产线、储物盒生产线、平地毯生产线、前围内隔音垫成型线。根据现场实地勘察，厂房自西向东成长方形，生产车间出入口位于厂房西侧。厂房中间由东西方向通道将其南北隔开，厂房东侧整体为库房，本项目新增平地毯生产线、储物盒生产线、后轮罩生产线位于南侧由西至东紧邻分布，前围内隔音垫成型线位于平地毯生产线北侧。项目车间总体布局合理紧凑，功能分区明确，满足规范要求。平面布置具体详见附图2《项目平面布置图》。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 项目新增后轮罩生产线、储物盒生产线、平地毯生产线、前围内隔音垫成型线，生产工艺流程及产污环节见如下。 （1）后轮罩生产线 图2-2 后轮罩生产线生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①加热：原材料水洗棉及POE在平板加热机上加热至230℃，过程产生废气。 ②成型：将加热后的水洗棉及POE重涂层在400吨压机上成型，成型过程需使用冷却系统。 ③水切割：将成型后的轮罩采用水切割机切割成后轮罩的形状，切割过程产生废水、噪声及边角料。 （2）储物盒生产线 图2-3 储物盒生产线生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①加热：原材料玻纤毡及无纺布在平板加热机上加热至220℃。 ②成型：将加热后的玻纤毡及无纺布在400吨压机上成型，成型过程需使用冷却系统。 （3）平地毯生产线 图2-4 平地毯生产线生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①喷胶：原料面料放在喷胶系统上进行喷胶，喷胶过程产生喷胶废气 ②裁切：喷胶后的面料在平地毯面料冲切工装上进行裁切，裁切过程产生边角料。 ③复合工装：裁切的面料及PHC板放在平地毯大板无纺布复合工装及平地毯中间无纺布复合工装上，通过热风循环烘箱提供热能将面料及PHC板复合在一起。过程产生噪声。 ④安装附件：人工安装配套的附件。 （4）前围内隔音垫成型线 图2-5 平地毯生产线生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①加热：POE在抛送式加热烘箱加热60秒，加入过程产生废气。 ②成型：加热后的原料在模具中吸附成型。 ③水切割：将成型后的平地毯采用水切割机切割成后轮罩的形状，切割过程产生废水、噪声及边角料。 ④安装附件：人工安装配套的附件。 2、项目各生产工序产污环节汇总 表2-6 项目产污环节汇总 类别; 产污环节; 污染源名称; 污染物种类. 废气; POE加热; POE加热废气; 非甲烷总烃. 喷胶; 喷胶废气; 非甲烷总烃. 固体废物; 切割、裁切; 不合格品、边角料; 一般固废. 包装; 废包装材料; 一般固废. 成型; 废液压油; 危险废物HW08. 设备维护; 含油废抹布、废手套; 危险废物HW08. 设备维护; 废机油; 危险废物HW08. 废气治理; 废活性炭; 危险废物HW49. 噪声; 压机; 成型噪声; 等效A声级. 水切割机; 水切割噪声; 等效A声级. 平地毯面料冲切工装; 裁切噪声; 等效A声级. 风机; 风机噪声; 等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 一、现有项目环保手续履行情况 现有项目于2018年8月编制《宝鸡申纺汽车零部件有限公司宝鸡生产基地建设项目环境影响报告表》，2018年9月28日宝鸡市环境保护局岐山分局以“高环岐函[2018]199号”对该项目予以批复，2020年6月建设单位委托验收监测单位对该项目进行验收，并通过专家评审。 现有项目于2020年3月25日首次进行了排污登记，登记编号为91610323MA6XEJYCO2001Y。后续严格按照排污登记相关要求进行自行监测。 ## 二、现有项目污染物排放情况 1、废气 废气主要为发泡及热处理过程产生的非甲烷总烃。非甲烷总烃经集气装置收集后经活性炭吸附后由1根15m排气筒DA001有组织排放。 根据现有项目例行监测数据可知现有项目污染物均满足相关排放标准。非甲烷总烃排放量为0.077t/a。 2、废水 现有项目废水主要为生活污水，生活污水依托园区化粪池处理后，拉运至农田堆肥。 3、噪声 现有项目噪声污染源主要为生产设备及环保设备，根据现有监测报告，项目现有各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固废 现有项目运营期主要固废产生及处置情况详见下表。 表2-7 现有项目固废产生及处置情况一览表 污染源; 污染物; 产生量; 处理、排放措施. 职工; 生活垃圾; 3.5; 厂内收集，环卫部门处置. 切割、裁切; 边角料、不合格产品; 3; 厂内收集暂存，定期外售物资回收公司. 原辅料包装物; 废包装材料; 1.5. 废气治理; 废活性炭; 0.4; 厂内危废暂存间暂存，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司处置处置. 设备维护; 含油废抹布、废手套; 0.08. 设备维护; 废机油; 0.2. 压机; 废液压油; 0.3. ## 三、现有项目污染物排放清单 根据现有项目例行监测监测数据核算建设项目污染物排放清单，见下表2-11。 表2-8 现有项目污染物排放清单 类型; 污染源; 污染物; 污染物排放; 治理措施; 执行标准. 排放量; 浓度. 废气; 发泡、热处理; 非甲烷总烃; 0.077t/a; 4.37mg/m3; 活性炭吸附; 《大气污染物综合排放标准》（GB/T16297-1996）. 废水; 生活污水; 氨氮、COD、BOD5、SS; /; /; 化粪池处理后拉运至农田堆肥; /. 固废; 一般工业固废; 4.5t/a; 定期交物资回收公司回收; 符合环保要求. 危险废物; 0.98t/a; 委托陕西明瑞资源再生有限公司处置. 生活垃圾; 3.5t/a; 由环卫部门清运处理. 噪声; 设备噪声; 昼间≤65dB; 合理布局；对设备设基础减振设施；安装隔声门窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. ## 四、现有项目存在的环境问题及整改措施 根据现场勘查及查验建设单位目前现有的环保台账，未发现建设单位现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，项目所在区域为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次环境空气质量常规因子现状引用宝鸡市生态环境局公布的《2021年宝鸡市环境质量公报》中的岐山县的相关大气监测数据，监测因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，统计结果见表3-1。 表3-1 常规因子环境空气监测结果统计表 监测点名称; 时间; 监测结果 单位（μg/m3）. PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3. 均值 （微克/立方米); 均值 （微克/立方米); 均值 （微克/立方米); 均值 （微克/立方米); 第95百分位浓度（毫克/立方米); 第90百分位浓度（微克/立方米). 岐山县; 统计数据; 67; 30; 8; 20; 1.0; 153. 二级标准; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 占标率（%）; 96; 86; 13; 50; 25; 96. 判定结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，岐山县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为达标区域。 （2）其他污染物 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP，本次环评引用陕西秦景蓝环境检测有限公司于2021年7月12日-7月14日对陕西众德利通塑胶制品有限公司所在地的TSP环境现状进行监测的数据，监测点位于本项目西侧1315m处，引用监测点位与项目位置关系见图3-1所示。连续监测3天，监测结果见下表3-2和表3-3。 图3-1 引用监测点位与项目位置关系图 表3-2 特征因子补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 陕西众德利通塑胶制品有限公司所在地; TSP; 2021年7月12日-7月14日; 西侧; 1965. 表3-3 特征因子环境质量现状表 监测 点位; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准μg/m3; 监测浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 陕西众德利通塑胶制品有限公司所在地; 107°34′44″; 34°16′47″; TSP; 24h; 300; 78~96; 32; 0; 达标. 从监测结果可以看出，项目区域内TSP24小时浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目周边无地表水体，扩建项目运营期冷却水及沉淀池废水均循环使用不外排，不新增生活污水。本次环评不进行地表水环境质量监测及评价。 3、声环境质量现状 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，经现场调查，本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，本次环评不进行声环境质量监测及评价。 4、生态环境 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，属于城市建成区。厂区周围植被主要以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。本次环评不进行生态环境调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤 项目周边不存在地下水及土壤环境敏感区，厂区内采取了相应的防渗措施，不会对周边环境造成影响。因此，项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 建设项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，根据现场调查，项目厂界外500m范围内存在大气环境保护目标，具体位置关系见下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方向; 距离（m）; 保护规模（人）; 坐标; 保护目标或保护对策. 环境空气; 新城村; S; 480m; 约382人; 经度：107.360376° 纬度：34.161577°; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2、声环境 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，经现场调查厂址外围50m范围无声环境敏感目标。 3、地下水环境 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，属于城市建成区。厂区周围植被主要以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 POE加热及喷胶废气经同一根排气筒有组织排放，取最严排放标准，因此废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及表9企业边界浓度限值要求，详见下表3-5。 表3-5 大气污染物排放限值（摘录） 执行标准; 标准级别; 项目; 标准值. 类别; 限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015; 特别排放限制; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 60mg/m3. 企业边界浓度限制; 非甲烷总烃; 污染物浓度限值; 4mg/m3. 同时无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值，详见下表3-6。 表3-6 挥发性有机物无组织排放控制标准（摘录） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值的含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 扩建项目运营期冷却水均循环使用不外排，不新增生活污水。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物的贮存过程污染控制应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据环评核算，现有项目全厂VOCS排放量为0.077t/a，本次扩建项目新增VOCS排放量为0.129t/a，扩建后建设单位全厂VOCs年排放量为0.206t/a，故环评建议的总量控制指标为VOCs：0.206t/a，具体以环保主管部门核定指标为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要在原有车间内安装设备，施工工艺较为简单。施工期污染主要为施工人员生活污水、生活垃圾及废包装。 1、废水 施工废水为施工人员日常工作生活过程中产生的冲厕废水和盥洗废水。施工生活污水经过化粪池处理后，拉运至农田堆肥。 2、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期间向周围排放噪声严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，进行合理布设，减少施工噪声对周围环境影响。 3、固体废物 本项目施工阶段会产生少量建筑垃圾，同时施工过程中也会产生生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目施工期内容较为简单且时间较短，施工期生活垃圾总产生量为0.005t，项目区内设专门垃圾收集点，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋。 （2）废包装 施工阶段会产生一定量的废包装，废包装交由废品回收站进行回收。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源一览表 项目运营期具体污染物排放情况详见下表。 表4-1 废气污染物排放源一览表 产污环节; POE加热及喷胶. 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织; 无组织. 污染物产生量（t/a）; 0.159; 0.018. 污染物产生浓度（mg/m3）; 3.5; /. 治理设施; 处理能力（m3/h）; 10000; /. 收集效率（%）; 90; /. 治理工艺去除效率（%）; 30; /. 是否为可行性技术; 是; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 2.45; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.024; 0.004. 污染物排放量（t/a）; 0.111; 0.018. 排放口基本信息; 高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.5. 温度（℃）; 25. 编号及名称; DA002加热喷胶废气排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标（°）; 东经107°36′13″；北纬34°16′31″. 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 监测要求; 有组织排放废气; 监测点位; DA002加热喷胶废气排放口. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 1次/年. 无组织排放废气; 监测点位; 厂界上风向1个对照点，下风向设3个监控点. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 1次/年. 注：监测频次根据《排污单位自行监测技术指南 汽车制造业》（HJ971-2018）中监测要求。 （2）污染源强核算过程 ①POE加热废气 本项目后轮罩生产线及前围内隔音垫成型线均需加热POE塑料，加热后用于成型。POE塑料分解温度在300℃以上，本项目加热温度为230℃，其成型温度低于POE分解温度。因此，POE塑料几乎不分解，产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。本环评源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2140塑料家具制造行业系数表的热成型工艺产污系数，产污系数为2.7克/公斤产品，本项目POE加热量共计为50t/a，因此非甲烷总烃产生量为0.135t/a。POE加热工段年生产时间为4600h。 ②喷胶废气 喷胶过程将PUR热熔胶通过喷胶系统喷至面料上，此过程会产生喷胶废气。本次环评喷胶废气源强计算类比《上海汽车地毯总厂仪征有限公司年产20万套平地毯项目》中喷胶工序（FQ-3排气筒进口）验收监测数据，验收监测时FQ-3排气筒进口排放速率的平均值0.025kg/h，为负压收集，收集效率约90%，该项目热熔胶使用量为60t/a。该项目监测数据详见下表。 表4-2 20万套平地毯项目验收监测数据 监测时间; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2021.11.22; FQ-3排气筒处理设施进口; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.87; 0.94; 0.96; 0.92. kg/h; 0.027; 0.030; 0.030; 0.028. FQ-3排气筒处理设施出口; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.25; 0.66; 0.60; 0.50. kg/h; 0.008; 0.020; 0.019; 0.016. 2021.11.23; FQ-3排气筒处理设施进口; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.74; 0.67; 0.65; 0.69. kg/h; 0.022; 0.020; 0.021; 0.021. FQ-3排气筒处理设施出口; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.45; 0.40; 0.48; 0.44. kg/h; 0.015; 0.012; 0.016; 0.014. 类比可行性：上海汽车地毯总厂仪征有限公司年产20万套平地毯项目使用喷胶系统将PUR热熔胶通过喷胶系统喷至面料上，加热温度约为300℃，本项目工艺同为使用喷胶系统将PUR热熔胶通过喷胶系统喷至面料上且加热温度约为300℃，项目设置集气罩将喷胶废气收集，收集效率约为90%。本项目与该项目使用设备相同，胶原料相同，生产工艺相同。因此，本项目喷胶过程废气源强类比该项目数据是可行的。 本项目PUR热熔胶年使用量为18吨，年喷胶时间约为4600小时，废气采用集气罩收集，收集效率约为90%。因此POE加热过程有组织非甲烷总烃产生量为0.027kg/h（0.122t/a），无组织非甲烷总烃产生量为0.003kg/h（0.013t/a）；喷胶过程有组织非甲烷总烃产生量为0.008kg/h（0.037t/a），无组织非甲烷总烃产生量为0.001kg/h（0.005t/a）。 项目POE加热废气及喷胶废气经集气罩收集后经管道进入二级活性炭吸附装置（治理效率按30%计）处理，风机风量为10000m3/h，处理后由15m排气筒DA002有组织排放。据此核算本项目废气产排情况见表4-3。 表4-3 本项目废气污染物排情况一览表 污染物; 排放方式; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 处理措施; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.035; 3.5; 0.159; 集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA002有组织排放; 0.024; 2.45; 0.111. 无组织; 0.004; /; 0.018; 0.004; /; 0.018. （3）污染物达标排放情况 表4-4 废气排放达标情况 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 执行标准; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h; 达标 情况. POE加热及喷胶; 非甲烷总烃; 有组织; 2.45; 0.024; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 60; /; 达标. 无组织; /; 0.004; 4; /; 达标. （4）非正常情况 非正常情况主要是停电或设备开停、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。 表4-5 非正常情况废气污染物排放源一览表 废气污染源; POE加热及喷胶. 污染物种类; 非甲烷总烃. 非正常频次; 1次/年. 排放浓度（mg/m3）; 3.5. 持续时间; 1h. 排放量kg; 0.035. 防治措施; 严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，停止时后停废气处理装置，避免开停时出现工艺废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。. （5）废气治理措施可行性分析 废气经集气罩收集，集气罩设软帘可有效收集废气。二级活性炭吸附箱的工作原理是废气通过净化器的进气口进入活性炭废气吸附设备，废气中的颗粒物经预处理装置去除。使用炭层时，通过活性炭吸附去除废气中所含的碳氢化合物、异味等有害物质，使废气的异味、浓度等大大降低，处理后的气体非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值。 因此，本项目废气治理采取以上措施可行。 （6）废气环境影响分析 POE加热及喷胶过程非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA002有组织排放，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 项目在采取评价提出的污染防治措施后，污染物排放量较小，可达标排放，对周围环境影响较小。 2、废水 （1）废水污染物排放源 项目废水主要为水切割废水，本次新增水切割废水治理设施（循环水池）。 表4-6 项目废水排放信息一览表 产污环节; 水切割. 类别; 水切割废水. 废水产生量（m3/a）; 900. 污染物种类; SS. 污染物产生浓度（mg/L）; 350. 污染物产生量（t/a）; 0.315. 治理设施; 处理能力（m3/d）; 3. 治理工艺; 循环水池. 治理效率（%）; 75. 是否可行技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 0. 污染物排放浓度（mg/L）; /. 污染物排放量（t/a）; /. 排放方式; 不排放. 排放去向; /. 排放规律; /. 排放口基本情况; 编号; /. 名称; /. 类型; /. 地理坐标; /. 排放标准; 名称; /. 浓度限值（mg/L）; /. 监测要求; 监测点位; /. 监测因子; /. 监测频次; /. （2）达标排放情况 水切割废水经专用沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 （3）废水污染治理可行性分析 水切割废水采用沉淀池自然沉淀后循环利用，不排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1387）中表A.4排污单位废水类型、污染物类型及污染治理可行技术，水切割废水采用沉淀处理为可行技术。因此，项目采取的废水治理方式可行。 3、噪声 （1）噪声源强 运营期噪声主要来自各类生产设备噪声，噪声源强如下： 表4-7 项目噪声源强及采取的降噪措施一览表 噪声源; 数量（套/台）; 单台声压级dB（A）; 性质; 室内/室外. 压机; 4; 80; 连续; 室内. 平板加热压机; 4; 76; 连续; 室内. 水切割机; 2; 82; 连续; 室内. 平地毯面料冲切工装; 1; 80; 连续; 室内. 风机; 1; 88; 连续; 室外. （2）降噪措施 ①选用行业内先进低噪声设备，从源头削减噪声，确保各机械设备正常运行并对设备进行定期的维修保养，预防维修不良的机械设备因部件震动、消声器的损坏而增加其工作噪声； ②采用低噪声的先进组装工艺技术；合理布局，对高噪声设备设独立操作间及隔声罩，尽量减少噪声对环境的影响； ③风机设专用隔声罩及减震垫，加强维护； ④除风机外设备均置于车间内，设备采取加装减震垫等，所有设备加强维护，确保设备处于良好的运转状态； ⑤合理安排生产时间。避免高噪声设备集中放置；设置隔声门窗，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果；对会产生较大振动的声源加装减振垫； 采取以上措施后，各设备噪声消减量为15～20dB(A)，各噪声设备的噪声值见下表4-8。 表4-8 项目主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 噪声设备名称; - 数量 - （套/台）; 单台噪声级; 总声压级值; 所在位置; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB（A）. 压机; 4; 80; - 86; 车间内; 生产设备设置于车间内，高噪声设备安装减震垫，距离衰减等; 71. 平板加热压机; 4; 76; - 81; 车间内; 66. 水切割机; 2; 82; - 85; 车间内; 70. 平地毯面料冲切工装; 1; 80; - 80; 车间内; 65. 风机; 1; 88; - 88; 车间外; 设专用隔声罩及减震垫，距离衰减等; 70. （3）达标可行性分析 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室外声源 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下列公式计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 (r)=10 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv 式中：LA(r) ——距声源r处的A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： =-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③贡献值及预测值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在T时间内j声源工作时间，s。 预测值叠加公式如下： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点背景值，dB（A）。 根据模式计算，项目厂界噪声预测结果如表4-9。 表4-9 噪声预测参数一览表 单位：dB（A） 噪声源; 降噪效果后声压级值; 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 压机; 71; 53; 12; 66; 30. 平板加热压机; 66; 49; 15; 70; 29. 水切割机; 70; 62; 13; 56; 18. 平地毯面料冲切工装; 65; 43; 16; 73; 28. 风机; 70; 52; 36; 69; 9. 3）影响分析 项目背景噪声采用现有项目验收监测结果，厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 项目噪声预测结果一览表单位 单位：dB（A） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 压机; 37; 49; 35; 41. 平板加热压机; 32; 42; 29; 37. 水切割机; 34; 48; 35; 45. 平地毯面料冲切工装; 32; 41; 30; 40. 风机; 36; 39; 33; 51. - 贡献值（昼间）; 42; 53; 40; 53. - 贡献值（夜间）; 42; 53; 40; 53. 背景值（昼间）; 60; 62; 61; 63. 背景值（夜间）; 42; 43; 45; 41. 预测值（昼间）; 60; 63; 61; 63. 预测值（夜间）; 45; 53; 46; 53. 执行标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 执行标准（夜间）; 55; 55; 55; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，厂界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此本项目的产噪设备在经隔声、降噪后，厂界噪声可做到达标排放，不会对周围声环境造成明显影响。 （4）监测要求 本项目噪声监测点位、监测因子和频次见表4-11。 表4-11 噪声监测要求一览表 名称; 监测项目; 监没点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界噪声; 项目厂界外1m; 等效A声级; 1次/季，每期昼夜各1次. 4、固体废物 项目为扩建项目，不新增工作人员，因此无生活垃圾产生。生产期间新增固废包括一般工业固废、危险废物。 （1）一般工业固体废物 ①不合格品、边角料 项目加工过程产生一定量的不合格品及边角料，根据建设单位提供资料，扩建项目不合格品及边角料产生量为2.2t/a，属一般固废，类别代码为99其他废物，代码为3670-900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，集中收集后外售物资回收公司。 ②废包装材料 原料包装及产品包装过程均会产生废包装材料，根据建设单位提供资料，扩建项目废包装材料产生量为0.6t/a，属一般固废，类别代码为99其他废物，代码为3670-900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，集中收集后外售物资回收公司。 （2）危险废物 ①废液压油 本项目压机为液压机，使用过程中需定期维护，平均每年产生的废液压油量约为0.15t/a，废液压油属于根据《国家危险废物名录》（2021年版）HW08中的“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，统一收集后暂存于厂区危废暂存间后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。 ②废机油 在设备检修过程中会产生少量废机油，本项目新增产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49其他废物中的“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，统一收集后暂存于厂区危废暂存间后交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 ③含油废抹布、废手套 在设备检修过程中会产生少量含油废抹布、废手套，产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49其他废物中的“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，统一收集后暂存于厂区危废暂存间后交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 ④废活性炭 有机废气处理过程使用活性炭对其吸附处理，过程会产生一定量的废活性炭，按1吨活性炭可吸收0.25吨有机废气污染物统计，依据工程分析，本项目经有机废气处理设施去除的有机废气量为0.048t/a，则需活性炭0.192t/a。因此预计废活性炭产生量（含吸附废气量）约0.24t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其类别为HW49中“900-039-49烟气、VOCS治理过程产生的废活性炭”。暂存于危废暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。 项目固废产生及处置情况见表4-12。 表4-12 项目固体废物产生及利用处置情况汇总 序号; 名称; 产生环节; 物理性状; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置 方法. 一; 一般固废. 1; 不合格品、边角料; 切割裁切; 固态; 一般固废; 3670-900-999-99; 2.2; 集中收集; 外售物资回收公司. 2; 废包装材料; 原辅料包装物; 固态; 一般固废; 3670-900-999-99; 0.6; 集中收集; 外售物资回收公司. 二; 危险废物. 1; 废液压油; 设备 维护; 液态; 危险废物HW08; 900-218-08; 0.15; 桶装收集; 分类收集，暂存危废暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置. 2; 废机油; 设备 维护; 液态; 危险废物HW08; 900-218-08; 0.1; 桶装收集. 3; 含油废抹布、废手套; 设备维护; 固态; 危险废物HW49; 900-249-08; 0.02; 桶装收集. 4; 废活性炭; 废气治理; 固态; 危险废物HW49; 900-039-49; 0.24; 桶装收集. （4）固体废物暂存依托可行性分析 本项目一般固废及危险废物均依托原有项目一般固废暂存区和危废暂存间。 ①一般固废暂存区可依托性分析 一般固废暂存区位于车间内西南角，占地约60m2，用于一般工业固体废物收集暂存。地面已硬化，并张贴了一般固废的标识、标签，固废最大储存量约20t。本项目一般固废量约为2.8t/a，需暂存的量为0.3t/次，原有项目一般固废产生量为4.5t/a，需暂存的量为1t/次。一般固废均会定期清运处置，且产生频次及时间不同，故原有一般固废暂存区可满足扩建后整体项目产生的一般固废暂存量，因此现有一般固废暂存区可依托。 ②危废暂存间可依托性分析 建设单位现有危废暂存间位于车间内西大门内北侧，面积约20m2，危废的收集、贮存已按《危险废物收集、贮存、运输过程的技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定执行。且原有项目已根据排污许可证的相关要求进行排污申报、提交转移计划、做好台账记录、执行联单制度等要求，并及时签订危废协议，且在危废协议有效期内。地面水泥硬化并涂有防渗漆，盛装容器底部均设置防渗托盘，张贴了危废标识、标签和管理制度，最大储存量可达5t/次，原有项目危废暂存量约为0.5t/次，本次新增危废暂存量为0.3t/次，危废均会定期清运处置，且产生频次及时间不同，故原有项目危废暂存间可满足扩建后整体项目产生的危废暂存量，因此现有危废暂存间可依托。 （5）环境管理要求 1）一般工业固体废物管理要求 本次扩建产生的一般固体废物暂存于现有固体废物暂存区域，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，分类收集、定点堆放在厂区内专设区域，同时定期外运处理。 2）危废管理要求 危险废物贮存应按危险废物收集、贮存过程，执行《危险废物收集、贮存、运输过程的技术规范》（HJ2025-2012）及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定执行。危险废物产生、收集、贮存、转移严格遵守《宝鸡市危险废物管理办法》，并按照宝鸡市生态环境局《危险废物产生单位管理计划制定指南》制定危险废物管理计划。 通过采取以上措施后，项目产生的固体废物对周围环境影响很小。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目污染源为油品库房及危废暂存间，污染物类型为石油烃。 在卸货、贮存过程中若存在管理、操作、保护不当或设计不合理，储存材质不当发生腐蚀，可能带来泄漏的风险。泄漏的废机油、废液压油等经垂直入渗途径污染土壤及地下水环境。 （2）防控措施 正常情况下，污染物不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当油品库房、危废暂存间等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。项目已采取的防控措施为对油品库房、危废暂存间采取重点防腐防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时再其周围设置围堰，减少垂直入渗影响范围，可有效的防止污染物渗透到地下污染土壤。 综上所述，正常情况下，项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，对土壤环境的影响可接受。 6、生态 项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内，属于城市建成区。项目不新增占地，现有厂区内不含有生态环境保护目标。不进行生态环境影响分析。 7、环境风险 ⑴项目危险物质及分布情况 项目现有及新增主要风险物质有液压油，其存储量及分布情况如下表： 表4-13 项目Q值确定表 危险物质名称; 分布情况; 最大储存量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 液压油; 油品库房、危废暂存间; 0.1; 2500; 0.00004. 机油; 油品库房、危废暂存间; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值∑; 0.00008. 项目主要风险物质最大储存量总和均未超过临界量，项目Q值＜1，故不进行环境风险专项评价。 ⑵可能影响环境的途径 ①油品库房涉及的风险物质有液压油、机油，可能影响环境的途径为：液压油、机油泄漏后污染水环境（地下水及地表水）；液压油、机油泄漏后引发火灾，不完全燃烧影响大气环境。 ②危废暂存间涉及的风险物质有废液压油及废机油，可能影响环境的途径为：废液压油及废机油泄漏后污染水环境（地下水及地表水），废液压油及废机油泄漏后引发火灾，不完全燃烧影响大气环境。 ⑶环境风险防范措施 ①风险源头管控 严格控制风险物质存储量，源头降低风险源强；油品库房及危废库房设置泄漏应急收集池、静电屏蔽装置、视频监控、有毒气体浓度探头、抽排风设施。 ②风险途径防范措施 油品库房及危废暂存间地面设置防渗层，风险物质分区存放、存放区设置托盘，托盘容积大于油品容积，及时收集泄漏风险物质，源头控制风险物质外流。 ③保护目标防范措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20~30分钟。如有不适感，立即就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15分钟。如有不适，立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如有不适感，请立即就医。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风口灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 8、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不进行电磁辐射影响分析。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | POE加热及喷胶废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒DA002 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | 水切割废水 | SS | 沉淀池（2m×1.2m×2m）处理后循环利用，不外排 | / |
| 声环境 | 压机 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声，设备连接处采用软连接，加强设备检修维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 平板加热压机 |  |  |  |
|  | 水切割机 |  |  |  |
|  | 平地毯面料冲切工装 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 电磁 辐射 | / |  |  |  |
| 固体 废物 | 切割裁切 | 不合格品、边角料 | 外售物资回收公司 | / |
|  | 原辅料包装物 | 废包装材料 |  |  |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 分类收集，暂存危废暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 设备维护 | 含油废抹布、废手套 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 正常情况下，污染物不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当油品库房、危废暂存间等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。项目已采取的防控措施为对油品库房、危废暂存间采取重点防腐防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时再其周围设置围堰，减少垂直入渗影响范围，可有效的防止污染物渗透到地下污染土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①风险源头管控 严格控制风险物质存储量，源头降低风险源强；油品库房及危废库房设置泄漏应急收集池、静电屏蔽装置、视频监控、有毒气体浓度探头、抽排风设施。 ②风险途径防范措施 油品库房及危废暂存间地面设置防渗层，风险物质分区存放、存放区四周设置围堰及导流槽、低地势设置托盘，托盘容积大于油品容积，及时收集泄漏风险物质，源头控制风险物质外流。 ③保护目标防范措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20~30分钟。如有不适感，立即就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15分钟。如有不适，立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如有不适感，请立即就医。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风口灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 （1）按照自行监测方案开展自行监测。 （2）定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （3）做好环境管理台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （4）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开。 2.排污口规范化 （1）废气排气筒 ①各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。本项目各排气筒均需监测气量和气态污染物，采样口位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样口距离平台面约为1.2～1.3m。 ②废气净化设施的进出口均设置采样口。 ③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）固定噪声源 在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物贮存场所 本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般工业固废临时暂贮场，一个为危险废物临时暂贮场。 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的危险固废（液）和废料等工业固废，要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不易过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。危险废物临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行分类贮存和处置。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功 能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （5）排污口规范化管理 排污口规范化管理具体要求见下表。 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本 原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术 要求; 1、排污口位置必须按照环监(1996)470 号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597 附录A设置标志； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标 管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档 管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 表5-3 环保投资一览表 污染源; 环保措施; 数量; 投资额/万元. 废气; POE加热及喷胶废气; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒DA002; 1套; 13.5. 废水; 水切割; 沉淀池（2m×1.2m×2m）; 0.9. 噪声; 噪声; 厂房隔声、隔声罩等; /; 0.6. 固废; 一般固废; 依托现有一般固废暂存区; 1处、60m2; /. 危险废物; 依托现有危废暂存间; 1间，20m2; /. 合计; --; 15. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策，在严格落实项目各项污染防治设施的前提下，项目营运期各主要污染物的均能做到达标排放，对区域环境质量及敏感保护目标不会产生明显不利影响。因此，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.077t/a | 0.077t/a | / | 0.129t/a | / | 0.206t/a | +0.129t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品、边角料 | 3t/a | 3t/a | / | 2.2t/a | / | 5.2t/a | +2.2t/a |
|  | 废包装材料 | 1.5t/a | 1.5t/a | / | 0.6t/a | / | 2.1t/a | +0.6t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0.3t/a | 0.3t/a | / | 0.15t/a | / | 0.45t/a | +0.15t/a |
|  | 含油废抹布、废手套 | 0.08t/a | 0.08t/a | / | 0.02t/a | / | 0.1t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油 | 0.2t/a | 0.2t/a | / | 0.1t/a | / | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0.4t/a | 0.4t/a | / | 0.24t/a | / | 0.64t/a | +0.24t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①