# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 超强超细钨丝新材料产品延伸加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 陕西美畅钨材料科技有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二五年十一月 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 超强超细钨丝新材料产品延伸加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑瑞龙 | 联系方式 | 18992028725 |
| 建设地点 | 宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区百万平米标准化厂房产业园2-8#标准厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （E107度36分6.261秒，N34度16分29.276秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3340金属丝绳及其制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（依托现有车间闲置区域，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《蔡家坡经济技术开发区总体规划》（2024-2035） 审批机关：陕西省人民政府 审查文号：《陕西省人民政府关于蔡家坡经济技术开发区调区扩区的批复》陕政函〔2024〕130号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《蔡家坡经济技术开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文号：陕环环评函〔2024〕113号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 表1-1 与规划符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 《蔡家坡经济技术开发区总体规划》（2024-2035）; 规划范围：蔡家坡经济技术开发区规划面积952.39公顷，由两个区块组成。区块一182.91公顷：东至水城三国小镇，南至众喜路，西至法士特大桥，北至连霍高速。区块二769.48公顷：东至石头河，南至南环路以南200米，西至法士特大道，北至德馨路。; 本项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区百万平米标准化厂房产业园2-8#、4-20＃、4-22＃标准厂房，属于规划范围内; 相符. 产业空间布局三大产业园，分别为汽车产业园、智能制造装备产业园和新材料产业 园。; 本项目位于汽车产业园内，于2022年建成投运，为规划区内现有企业，予以保留。; 相符. 规划产业定位： 1.做强汽车产业 重点发展专用车、商用车整车制造。持续发展多元应用场景的高性能专用车。聚焦发展全系列重中轻型卡车。大力发展关键总成为核心的汽车零部件。重点发展以车桥为核心的底盘系统。提升发展以车身壳体、汽车座椅、汽车饰件为核心的车身系统。积极布局新能源汽车零部件。培育发展汽车电子电器。 2.做优新材料产业 完善钛及钛合金产业链条。培育发展钽、铌、钨等稀有金属材料。提升发展高性能塑料、高性能橡胶、高性能纤维、新型建材等高性能复合材料。探索布局能源新材料、电子新材料等关键战略材料及前沿新材料。 3.做大智能制造装备产业智能化转型。重点发展高端数控机床、工业机器人、智能检测装备三类智能制造装备。同步推进电力、环保等专用装备及相关通用零部件智能化转型。; 本项目为 C3340金属丝绳及其制品制造行业，产品为光伏用钨丝钢线，属于钨金属材料，符合规划产业定位。; 相符. 推动钨丝产业化生产。加快美畅钨材料超强超细钨丝新材料生产线建设拓展布局高性能耐震钨丝、抗震耐热钨丝等产品。; 相符. 2.与规划环境影响评价及其审查意见符合性分析 表1-2与规划环境影响评价及其审查意见符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 《蔡家坡经济技术开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》; 规划范围; 蔡家坡经济技术开发区规划面积952.39公顷，由两个区块组成。区块一182.91公顷：东至水城三国小镇，南至众喜路，西至法士特大桥，北至连霍高速。区块二769.48公顷：东至石头河，南至南环路以南200米，西至法士特大道，北至德馨路。; 本项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区百万平米标准化厂房产业园2-8#标准厂房，属于规划范围内; 相符. 产业空间布局三大产业园，分别为汽车产业园、智能制造装备产业园和新材料产业 园。; 本项目位于汽车产业园内，于2022年建厂投运，为规划区内现有企业，予以保留。; 相符. 园区环境准入条件; 产业导向; - 符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》等文件中鼓励类和允许类、《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》等； - 符合《市场准入负面清单》； - 符合企业所属行业有关发展规划； - 符合《重点管控新污染物清单》（2023年版）相关要求；; - 查阅《产业结果调整指导目录（2024）》，本项目不属于其鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类；查阅《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》本项目为光伏用钨丝钢线制造，属于“31．风电、光伏、氢能、地热等新能源及相关装置制造产业”，为鼓励类； - 查阅《市场准入负面清单》，项目不属于禁止或许可类准入类； - 本行业暂无相关发展规划； - 本项目不涉及新污染物；; 相符. 规划选址; 选址符合园区规划，符合《宝鸡市“三线一单”区域生态环境分区管控方案》; 项目为C3340金属丝绳及其制品制造行业，属于园区主导产业；项目位于规划中“汽车产业园”内，属于园区现有企业扩建，符合规划产业定位。项目位于重点管控单元，符合《宝鸡市“三线一单”区域生态环境分区管控方案》; 相符. 清洁生产; 1.入园企业生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平； 2.水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平或二级水平；; 1.项目生产工艺、装备技术水平等达到国内同行业领先水平； 2.水耗、能耗指标设定在清洁生产二级水平; 相符. 环境保护; 1.符合行业环境准入条件； 2.建设项目排放污染物符合国家、地方规定的污染物排放标准； 3.建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求；涉及重金属排放的需取得重金属总量指标; 1.本项目所属行业暂无相关行业环境准入条件； 2.本项目废气、废水、噪声均能达到相应的污染物排放标准，固废得到合理处置； 3.环评要求本项目新增总量控制污染物，需通过“陕西省环境权交易所”购买取得污染物排放权指标；本项目不涉及重金属污染物排放; 相符. 园区产业环境准入清单（禁止类）; 经查阅，项目不属于园区产业环境准入清单中禁止类; 相符. 《关于蔡家坡经济技术开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕环环评函〔2024〕113号; （一）加强规划引导，优化产业布局。坚持低碳绿色协调发展理念，加强与国土空间总体规划、生态环境分区管控方案的协调衔接。结合规划区发展现状，进一步优化《规划》的产业布局，做好土地资源集约节约利用，落实“减污降碳”协同控制，结合产业定位合理确定挥发性有机物治理措施，不断提升污染治理能力。; 本项目位于宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区百万平米标准化厂房产业园2-8#标准厂房，属于规划范围内，本项目为 C3340金属丝绳及其制品制造行业，产品为光伏用钨丝钢线，属于钨金属材料，符合规划产业定位。; 相符. （二）严格项目准入，落实管控要求。严格遵守生态环境分区管控要求，落实生态环境准入清单，落实《宝鸡市水污染防治工作方案》，对规划区现有造纸、原料药制造、食品加工企业实施提升改造时，主要污染物排放量应等量或减量置换；涉及重金属污染物时应满足重金属管理相关要求。; 项目位于重点管控单元，符合《宝鸡市“三线一单”区域生态环境分区管控方案》；环评要求本项目新增总量控制污染物，需通过“陕西省环境权交易所”购买取得污染物排放权指标；本项目不涉及重金属污染物排放; 相符. 项目所在地 图1-1项目与蔡家坡经济技术开发区产业布局规划的关系 |
| 其他符合性分析 | 1.项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宝政发〔2021〕19号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南－环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 项目与环境管控单元对照分析示意图见下图，环境管控单元名称为蔡家坡经济技术开发区，属于重点管控单元。 - “一图” 图1-2项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表” 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下。 表1-3项目与环境管控单元管控要求符合性分析 市; 区县; 环境管理单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 宝鸡市; 岐山县; 蔡家 坡经 济技 术开 发区; 大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、蔡家坡经济技术开发区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区： - 调整结构强化领域绿色低碳发展。 - 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。 3.推动传统产业绿色转型升级。采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。; 1.本项目不属于两高项目； 2.本项目不属于严禁新增产能的 行业； 3.本项目产品属于新材料，用于光伏行业; 符合. 水环境工业污染重点管控区： 根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目不属于高耗水、高污染项目，废水均间接排放; 符合. 蔡家坡经济技术开发区 - 限制建设区主要包括绿化隔离带，渭河生态绿地及生产绿地，主要包括南侧山体中现状已经建设的村庄外围边界线以外500米范围，西宝高铁到南侧山体山脚线之间现状村庄以外区域；北侧台塬山脚线向南100米范围内区域（现状建成区除外）；石头河、麦李河之间区域（禁止建设区除外）；诸葛亮庙及永尧遗址周边30米～70米范围。 2.禁止建设区主要包括渭河及其支流石头河、麦李河等河流的水体范围、现状河滩地及范围外30米（渭河北侧以高速公路路基边界线以外500米范围除外）；铁路及高速公路周边30米范围内；诸葛亮庙及永尧遗址周边30米范围在这些区域内坚决不能以任何理由进行建设；南部五丈塬林场等生态保护区域。 3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”；（1）利用新工艺、新技术积极发展高端装备制造业，重点发展航空航天装备、节能与新能源汽车、增材制造行业。（2）加大新技术、新工艺、新设备的研发推广应用力度。（3）推动产业集群升级改造，产业集群转型升级。 4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格区域环境准入条件，细化功能分区，调整和实施差别化环境准入政策，因地制宜完善生态环境准入清单，强化准入管理和底线约束。严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。对存在高污染企业的水污染严重地区和敏感区域、城市建成区，提出退城入园、异地搬迁等任务。 5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”；1.严格控制涉重金属新增产能快速扩张，继续淘汰涉重金属重点行业落后产能。涉重金属行业分布集中、产业规模大、发展速度快、环境问题突出的地区，制定实施更严格的地方污染物排放标准和环境准入标准。依法关停达标无望、治理整顿后仍不能稳定达标的涉重金属企业。2.强化建设用地土壤环境准入。保障宝鸡市建设用地和重点监管企业工业用地腾出地块的安全利用。3.用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地的地块，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。4.按照《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理; 1.本项目所在地不属于限制建设区； 2.本项目所在地不属于禁止建设区； 3.本项目产品属于新材料，用于光伏行业； 4.本项目不属于高耗水、高污染项目，废水均间接排放； 5.本项目不涉及重金属；; 符合. 污染物排放管控; 大气环境高排放重点管控区： 1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严 格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。 在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 3.持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。 4.强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。; - 本项目采用天然气为清洁能源，燃烧均采用低氮燃烧，排放满足《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理方案》重点区排放限值要求； - 本项目不涉及挥发性有机物； - 本项目不属于重点行业； - 本项目不涉及挥发性有机物；; 符合. 水环境工业污染重点管控区： - 推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。 - 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。; - 本项目属于五丈原污水处理厂收水范围； - 项目对高浓度废水采用“蒸发+冷凝”处理; 符合. 蔡家坡经济技术开发区 - 城市污水集中处理率≥90%；生活垃圾处理率100%，其中生活垃圾无害化处理率100%；工业废气处理率≥90%；工业废水处理率≥95%；工业废水排放达标率≥100%；工业固体废物处置率≥100%，其中，危险废物处置率100%；烟尘控制区覆盖率≥90%；汽车尾气达标率≥80%。 - 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”；1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放2.对高能耗高污染行业企业采用更加先进高效的污染控制措施 3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境 工业污染重点管控区的污染物排放管控”。1.鼓励有色、化工等产业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施。全面推行清洁生产，（依法对“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。2.加快建设高新科技新城、陆港新城、蟠龙高新区、五大原等污水处理厂以及虢镇污水处理厂扩容工程推进市区、县城、工业园区和重点镇截污管网建设。; - 项目软水制备排水直接排入园区污水管网；电解洗废水采用“钨回收系统”后排入园区污水管网。 - 项目产生的碱雾经喷淋塔处理后有组织排放，天然气燃烧废气经收集后有组织排放 - 项目危险废物规范暂存后交资质单位处置; 符合. 环境 风险 防控; 蔡家坡经济技术开发区 执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。在矿产资源开发利用活动集中的区域（凤县）强化尾矿库日常环境监管。在涉重金属产业分布集中、金属环境问题突出的区域、流域，严格实施重金属排放总量控制。; 本项目不属于矿产资源开发利用，不涉及重金属; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区： - 按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 - 严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; - 本项目位于百万平米厂房，属于工业聚集区 - 本项目用地属于工业用地; 符合. 高污染燃料禁燃区： - 禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。 2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。 5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目使用电能及天然气，不涉及燃煤等; 符合. 蔡家坡经济技术开发区 - 工业用水循环率≥90%；工业固体废物利用率≥100%。 2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.13高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，建立健全市县煤炭质量管理体系。推进太阳能利用规模化。有序推进风能、生物质及地热能开发利用，在宝鸡市北部山区适宜风电开发区域，大力发展集中式及分散式风电项目，加快推进生活垃圾焚烧发电工程建设。积极推动眉县等区域地热能开发利用。; 1.项目软水制备排水直接排入园区污水管网；电解洗废水采用“钨回收系统”后排入园区污水管网。 2.本项目使用电能及天然气，不涉及燃煤等; 符合. （3）“一说明” 项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目污染物排放量较小，且对产生的污染物企业均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低其对周围环境质量的影响，企业已具备完善的环境风险防范机制和风险防范措施及相应的物资配备，可有效防控环境风险。因此，项目符合宝鸡市人民政府关于印发《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号）相关要求。 - 项目与相关环保政策相符性分析 表1-4项目与相关环保政策相符性分析 政策名称; 政策要求; 本项目; 符合性. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气 〔2019〕56号; 重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能; 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业。; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目采用电加热及天然气加热方式，不涉及燃煤。; 符合. 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环境治理设施; 本项目位于蔡家坡镇百万平米厂房，属于蔡家坡经济技术开发区总体规划范围内; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制气产能规模，严控新增炼油产能。 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。项目对照《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）本项目不属于指南要求的重点行业。; 符合. 《岐山县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工；本项目不属于《市场准入负面清单》（2022版）中“禁止准入类”，项目建设符合宝鸡 市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。; 符合. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》; 8.严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目环评正在办理中，项目噪声防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 项目产生噪声的设备布置在室内，风机等高噪声设备基础进行减振，风机进出口采用软连接，设置单独风机隔声间等措施。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划》 （2023—2025年）; 8.严格落实噪声污染防治要求。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目环评正在办理中，项目噪声防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 项目建设过程中落实噪声防治措施，运行期加强厂区噪声管理，项目落实噪声防治措施，经厂房隔声和距离衰减后影响不大。; 符合. 19.加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理。建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。20.加强夜间施工噪声管控。严格夜间施工噪声管控，完善夜间施工证明申报、审核、时限及施工管理要求，并依法进行公示公告。鼓励各市探索实施重点项目昼间通行保障措施，减少夜间施工扰民。开展夜间施工噪声专项执法整治，建立施工噪声投诉、违法处罚情况日常考核制度和定期通报制度，实施信用扣分。; 项目施工期禁止22:00以后施工，同时高噪声设备尽量布置在厂区西侧，加强施工期运输车辆管理，不会对周边敏感点产生大的噪声影响。; 符合. 3.项目与环境保护规划相符性分析 表1-5项目与环境保护规划相符性分析表 名称; 规划内容; 与本项目相符性; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; （—）产业绿色转型升级。1.淘汰落后产能。重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。; 本项目不属于火电、钢铁、建材行业产能。; 符合. 严格执行重点行业主要大气污染物排放标准，倒逼相关企业对烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物治理设施进行提标改造。加强焦化、石化、水泥等行业无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施，有效防止起尘; 本项目使用清洁能源天然气，天然气燃烧废气经收集后有组织排放; 符合. 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。; 本项目一般固废出售利用，实现资源化处置。; 符合. 《宝鸡 市“十四 五”生态 环境保 护规划》; 持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。实施宝鸡鸿瑞建材有限公司等6家工业企业污染源治理、千阳县非煤矿山无组织排放治理和工业企业扬尘源无组织排放治理等项目。严格执行重点行业主要大气污染物排放标准，倒逼相关企业对烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物治理设施进行提标改造。加强焦化、石化、水泥等行业无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施，有效防止起尘。; 本项目属于有色金属压延加工，对照《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）其中的“有色金属压延”适用于铜压延加工和铝压延加工的工业企业，故本项目不属于指南要求的重点行业。项目废气经收集处理后均有组织排放。; 符合. 4.选址合理性分析 （1）项目用地：本项目选址位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区百万平米标准化厂房产业园，项目用地为规划工业用地，符合项目建设用地要求。 （2）环境敏感性：项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。 （3）环境区划功能符合性：项目所在地不属于水源保护区；项目所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境均符合规划功能要求。 （4）环境影响可接受性：项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。项目运营期污染物均能做到达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周边环境影响可以接受。 综上所述，本项目符合宝鸡市岐山县土地利用总体规划、区域环境功能规划相关要求，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 陕西美畅钨材料科技有限公司（以下简称“建设单位”）位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区百万平米标准化厂房产业园，主要从事金属丝绳及其制品的生产与销售。其核心产品钨丝金刚线广泛应用于光伏晶硅、蓝宝石、半导体材料、磁性材料等硬脆材料的切割加工。 2022年至2024年间，建设单位通过租赁2-8#、4-20#、4-22#标准厂房，逐步建成了年产1200万公里钨丝金刚线的生产能力。 为顺应市场需求与发展趋势，建设单位于2024年11月启动扩建项目“超强超细钨丝新材料生产项目（二期）”，计划新增年产2400万公里钨丝金刚线产品。该项目已于前期取得《关于陕西美畅钨材料科技有限公司超强超细钨丝新材料生产项目（二期）环境影响报告表的批复》（宝环岐函〔2025〕2号）。 在二期项目建设过程中，建设单位于2025年8月对原工艺方案作出调整，取消末端“成品拉丝”工序，产品规格由原定的φ30μm~φ40μm调整为φ40μm~φ80μm，产能相应由2400万公里/年（528吨/年）调整为1350万公里/年（792吨/年）。调整后，全厂总产能为1800万公里/年（1056吨/年）。该变动已履行环评手续，并取得《关于陕西美畅钨材料科技有限公司超强超细钨丝新材料生产项目（二期）（重大变动）项目环境影响报告表的批复》（宝环岐函〔2025〕52号）。目前该项目仍在建设中。 为延伸产业链、提升产品附加值，建设单位拟进一步实施“超强超细钨丝新材料产品延伸加工项目”。该项目拟利用现有2-8#车间内3000平方米闲置区域，新建37条钨丝洗白生产线及相关配套设施，建成后预计可年产1800万公里白钨丝（产品规格为φ40μm~φ80μm）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号），本扩建项目需编制环境影响报告表，具体分类见下表。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目概况. 三十、金属制品业33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目主要对现有产品进行延伸加工，对产品钨丝刚线进行表面处理，其属于“金属表面处理及热处理加工”行业，无电镀、钝化、使用溶剂型涂料等情形，故应编制报告表. 2.项目工程组成 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2建设项目主要工程内容组成 名称; 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 2-8#厂房; 3F：钢筋混凝土框架结构，层高4米，面积3000m² 新建37条钨丝洗白生产线及相关配套设施; 依托闲置区域，新增设备. 辅助工程; 办公室; 2F办公楼，位于4-20＃、4-22＃厂房东排，2-8#5楼南侧厂房，包括卫生间区域，主要进行员工的日常办公，面积400m2; 依托. 储运工程; 成品库; 库房位于2-8一楼中间区域，主要进行产品的储存，面积480²平方米; 依托. 危废暂存间; 位于4-20＃厂房外东北侧，占厂房面积30平方米，主要储存生产厂区危险废物; 依托. 公用工程; 供水系统; 本项目供水依托蔡家坡百万平米厂房工业园区市政供水管网，水源由五丈原水厂提供; 依托. 排水系统; 依托百万平米厂房工业园区化粪池处理后进入污水管网排入五丈原污水处理厂处理。; 依托. 供电系统; 由红星110KV变电站专线供电; 依托. 供暖、制冷工程; 办公室采用空调供暖和制冷，生产车间不采取供暖、制冷; 依托. 环保工程; 废气 处理; ①电解清洗过程中碱雾通过集气罩+喷淋塔处理后由27m高排气筒（1#）排放； ②废水采用“钨回收系统”处理过程中蒸发产生的水蒸气、碱雾及天然气燃烧废气经集气罩+冷凝+喷淋塔处理后由27m高排气筒（1#）排放；; 新建. 废水 治理; ①项目软水制备排水直接排入园区污水管网； ②电解洗废水采用“钨回收系统”处理，主要采用“蒸发+冷凝”工艺，蒸干后的干化物外售物资回收公司，蒸发冷凝水排入园区污水管网； ③水洗废水部分用作电解碱液配置，部分进入“钨回收系统”处理。; 新建. 噪声 治理; 设置减振弹簧和橡皮垫、厂房隔声等减振降噪措施; 新建. 固废 治理; 一般固体废物：蒸发干化物等一般固废暂存区暂存后外售物资回收公司； 危险废物：废海绵、废滤芯、废含油手套抹布等集中收集后暂存于危废暂存间定期交于资质单位处理处置; 依托. 4.项目产品方案 项目产品方案见下表。 表2-3产品方案表 产品名称; 规格; 现有产能; 在建项目产能; 本次扩建项目产能; 建成后全厂产能; 备注. 钨丝刚线; 规格φ40μm~φ80μm; 450万公里/年（264t/a）; 1350万公里/年（792t/a）; /; 0; 现有及在建工程建成后1800万公里/年（1056t/a）钨丝刚线产品全部进入本次扩建项目生产线进行洗白. 钨丝刚线B级品; 规格φ80μm~φ90μm; 100t/a; 284.912t/a; /; 384.912t/a; /. 洗白后钨丝钢线; 规格φ40μm~φ80μm; 0; 0; 1800万公里/年（1056t/a）; 1800万公里/年（1056t/a）; 本次扩建项目产品. 5.项目原辅料用量及能源消耗 表2-4本项目原辅料用量一览表 序号; 名称; 消耗量; 规格; 备注. 1; 原料; 钨丝钢线; 1056t; 规格φ40μm~φ80μm; 自产. 2; 辅料; 氢氧化钠; 120.3t; 25kg袋，片状; 电解清洗. 3; 擦线海绵; 32w个（2t）; 10cm*6cm*2cm; 擦洗钨丝. 4; 电解清洗及水洗循环系统过滤器滤芯; 11880个（2t）; /; 循环过滤. 5; 能源消耗; 天然气; 36000m³; 市政供给; /. 6; 电能; kW·h/a; 市政供给; /. 7; 新鲜水; 1116m³/a; 市政供给; /. 主要原辅料理化性质： 表2-5主要原辅料理化性质 名称; 理化性质. 氢氧化钠 NaOH; 氢氧化钠，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。性状：纯品是无色透明的晶体。熔点：318.4℃、沸点：1390℃、相对密度：2.130、溶解性易溶于水，同时强烈放热。并溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中，最后会完全溶解成溶液。性能特点：固体主体为白色，有光泽，允许带颜色，具有吸湿性，易溶于水。. 6.项目主要生产设施及设备 表2-6主要生产设施及设备一览表 工序; 设备名称; 数量; 设备规格（每套功率）. 电解清洗; 放线电机; 37套; 10.2kW. 电解清洗设备; 电解清洗槽; 74套; 有效容积200L，86.92kW. 冷水槽; 37套; 有效容积30L，0.09kW. 热水洗槽; 37套; 有效容积115L，6.1kW. 超声波槽; 37套. 风干槽; 37套; 有效容积50L，1.15kW. 收线电机; 37套; 11.5kW. 碱液循环; 碱液筒; 6个; 容积1m3. 循环水筒; 3个; 容积1m3. 配液缸; 1个; 容积1m³. 过滤器; 7套; /. 制水机; /; 依托. 环保设备; 喷淋塔; 1套; 30000m³/h. 废水暂存罐; 2套; 容积10m³. 蒸发干化设备; 6套; 天然气2.5m³/h，0.45kw. 7.公用工程 （1）给水 项目给水来自市政供水，项目主要用水为生产用水。 ①电解清洗用水 项目电解清洗采用12%氢氧化钠溶液进行清洗，氢氧化钠溶液自行配置，配置用水为水洗过程排水。项目电解清洗设备37台，单台设备电解清洗槽有效容积为200L，清洗槽设置碱液循环系统，碱液经过滤后循环使用，每天定量排放2m3电解清洗废水，并且补充2m3新配置的12%氢氧化钠溶液。 钨丝通过自动生产线进入电解清洗槽，清洗过程中由于受热、电解反应消耗以及钨丝带入下一道清洗工序消耗，根据建设单位工艺设计文件，日损耗量为462.5L，每日补充35%氢氧化钠溶液0.462t。 表2-7电解清洗溶液配比用水表 溶液名称; 每日更换补充量; 每日消耗补充量. 12%氢氧化钠溶液; 2t （氢氧化钠：软水=0.24t:1.76t）; /. 35%氢氧化钠溶液; /; 0.462t （氢氧化钠：软水=0.161t:0.301t）. 用水量; 1.76×300=528m³/a; 0.301×300=90.3m³/a. 则电解清洗溶液配置用软水为2.061m³/d，618.3m³/a。 ②水洗用水 水洗采用连续式逆流清洗，水洗过程钨丝依次进入常温水洗槽→超声波清洗槽→热水洗槽，末级热水洗槽作为补水起点实施常流补水，首级常温水洗槽作为排水终点，排水进入水循环系统，经过滤后，再次作为水洗补充水。 根据建设单位工艺设计文件，水洗水采用软水，由于水洗采用逆流漂洗，清洗主要去除钨丝表面的石墨乳，其污染物为SS，多数沉淀均在第一级常温水洗槽中，每天对常温水洗槽中清洗水更换2次，每个常温清洗槽容积为30L，37条生产线，则水洗用水更换量为2.22m3/d，666m3/a。 水洗过程中由于受热及钨丝带入下一道风干工序消耗，根据建设单位工艺设计文件，日损耗量为在线水洗水量的10%，每日补充软水0.611m3/d，183.3m3/a。 则水洗软水用水为2.831m3/d，849.3m3/a。 ③软水制备用水 水洗过程使用软水，根据前文核算，水洗过程中用水量为2.831m3/d，849.3m3/a。软水制备依托现有工程软水设备，软水制备率约为95%，则软水制备需新鲜用水量2.98m3/d，894m3/a。 ④喷淋塔用水 项目设置喷淋塔1座，每个喷淋塔均配套1个循环水箱（1m³）。根据企业提供资料，喷淋塔设计循环水量约为1m³/h（有效运行时间为24h/d），类比同类型行业，蒸发损失量约为3%，则项目喷淋塔补水量0.72m³/d（216m³/a）。 （2）排水 ①电解清洗排水 根据建设单位工艺设计文件，电解清洗槽设置碱液循环系统，碱液经过滤后循环使用，每天定量排放2m3电解清洗废水，年排放600m3/a，电解清洗废水经厂区新建一套“钨回收系统”废水处理设施处理，采用“蒸发+冷凝”工艺，蒸干后的钨酸钠作为副产品外售相关物资回收企业，冷凝水排入园区化粪池，最终排入五丈原污水处理厂。 ②水洗废水 每天对常温水洗槽中清洗水更换2次，每个常温清洗槽容积为30L，37条生产线，则水洗排水量为2.22m3/d，666m3/a。水洗废水用作碱液配置。 ③软水制备浓水 软水制备率约为95%，则软水制备过程中浓水量为0.276m3/d，82.2m3/a，作为清净下水排入园区化粪池，最终排入五丈原污水处理厂。 ④喷淋塔排水 根据企业提供的资料，喷淋塔用水每2个月整体更换1次，单次更换量为1m³，年更换6次，年更换6m³/a。更换废水全部按照危废处置。 表2-8项目给排水情况一览表（单位m3/d） 用水类别; 新鲜水; 软水; 回用水; 损耗量; 排水量; 排放去向. 电解清洗用水; 0; 0; 2.061; 0.411; 2; 经“钨回收系统”废水处理后，冷凝水排入园区化粪池，最终进入岐山县五丈原污水处理厂. 水洗用水; 0; 2.831; 0; 0.611; 2.22; 其中2.061用作电解清洗工段碱液配置； 0.159进入“钨回收系统”. 喷淋塔用水; 0.74; 0; 0; 0.72; 0.02; 危险废物. 软水制备用水; 2.98; 0.149; 排入园区化粪池，最终进入岐山县五丈原污水处理厂. 图2-1项目水平衡图（m3/d） 8.劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员，所有员工厂内调配。 工作制度：项目年工作300天，每天2班制，每班12小时。 9.项目平面布置合理性 ## 总平面布置原则：结合场地现状条件及其周边环境情况，合理布置建筑、构筑物，使工艺流程合理，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。 ## 本项目依托陕西省蔡家坡经开区南环路百万平方米标准化厂房。项目布置严格遵循安全、卫生等有关规定，功能分区明确合理。项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2工艺流程和产排污环节图 工艺简介 本次扩建项目主要是对现有项目产品进行延伸加工。现有项目产品为钨丝刚线，其在压延生产过程中需用到石墨乳进行润滑，导致其产品上沾染石墨乳，呈黑色状，本次扩建项目新增洗白工序，主要去除钨丝表面上道工艺留下的石墨乳层。 生产线均为建设单位自主设计成套生产线，主要是将钨丝通过复绕机从线辊上按一定的速度和张力放出，依次通过氢氧化钠电解清洗、水洗擦拭、超声热水洗、风干等一系列工艺槽，最后缠绕在收料端的收线轮上。 1.电解清洗 钨丝钢线首先通过电解清洗槽，其电解清洗原理为：电解清洗槽采用不锈钢作为阴极、NaOH作为电解液，钨丝作为阳极。通直流电后，钨丝表面发生氧化反应，金属钨失去电子被氧化成三氧化钨（WO₃），WO₃进一步与碱液反应生成可溶性的钨酸盐，从而溶解去除，使钨丝表面变得光滑洁净。同时，电解时在阴极产生的大量氢气或氧气气泡，对钨丝表面产生强烈的机械冲刷作用，能有效撕裂和剥离附着的石墨乳等有机物。 电极反应 阴极：2H₂O + 2e⁻ → H₂↑ + 2OH⁻ 阳极：4OH⁻ → 2H₂O + O₂↑ + 4e⁻ WO₃ + 2OH⁻ → WO₄²⁻ + H₂O 总方程式：H₂O + WO₃ + 2NaOH → Na₂WO₄ + O₂↑ + 2H₂↑ 项目采用12%NaOH溶液作为电解清洗液，清洗过程中温度≤32℃，根据NaOH特性，其在剧烈反应或高温作业等条件下才能产生碱雾，本项目电解清洗过程中不会产生碱雾，但是由于电解反应会产生水蒸气、氧气及氢气，水蒸气、氧气及氢气在逸出过程中会携带微量的碱液液滴进入空气，形成碱雾。 NaOH电解液溶液循环使用，定期补充、更换，更换的电解清洗废水进入“钨回收系统”对电解清洗废水进行处理。 本工序主要污染物：废气、废水 2.海绵擦洗 钨丝电解清洗完成后通过海绵擦拭对钨丝表面的石墨乳进行二次清理。 本工序主要污染物：固废（废海绵） 3.水洗 对海绵擦洗后的钨丝进行水洗，进一步去除其避免沾染的石墨乳。水洗过程依次进入常温水洗槽→超声波清洗槽→热水洗槽，水洗采用连续式逆流清洗，是通过多级清洗槽对工件进行漂洗的工业技术，其水流方向与工件运行方向相反，末级热水洗槽作为补水起点实施常流补水，首级常温水洗槽作为排水终点，排水进入水循环系统，经过滤后，再次作为水洗补充水，水洗水定期更换。 热水洗槽体采用电加热，加热温度约为45℃；超声波清洗不使用清洗剂。 本工序主要污染物：废水。 4.风干槽 经水洗后的钨丝已经达到产品洗白要求，随后进入风干槽进行风干，风干槽前端设置海绵擦洗，进一步去除钨丝表面的石墨乳及水分，随后经过风切吹气装置，进一步去除钨丝上的水分。风干后的钨丝通过绕线机即可成为项目产品。 本工序主要污染物：固废（废海绵）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目环保手续履行情况 表2-9厂区项目建设历程及环保手续履行情况表 序号; 项目名称; 环评批复及时间; 验收/批复及时间. 1; 《超强超细合金金属材料生产项目环境影响报告表》; （宝环岐函〔2022〕39号），2022年5月31日; 自主分阶段验收；2022年11月、2024年9月. 2; 《超强超细光伏新材料生产项目环境影响报告表》; （宝环岐函〔2024〕5号），2021年8月2日; 自主验收；2024年9月. 3; 《超强超细钨丝新材料生产项目（二期）（重大变动）》; （宝环岐函〔2025〕52号）; 在建中. 4; 排污许可; 简化管理：91610323MACOGDARXB001U; 有效期自2025年6月16日至2030年6月15日. 5; 突发环境事件应急预案; 610323-2025-055-L; 2025年10月21日. - 现有工程污染物实际排放总量 根据现有工程竣工验收报告、年度监测报告、排污许可证执行报告等，汇总现有工程污染物实际排放总量；根据在建工程环境影响报告表，汇总在建工程污染物排放量。见下表： 表2-10现有工程污染物排放情况一览表（单位：t） 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 现有工程 许可排放量; 在建工程 排放量; 全厂排放量. 废气; 颗粒物; 1.179; /; 1.327; 2.506. 氮氧化物; 0.591; 9.52; 7.177; 7.768. 二氧化硫; 0.213; 0.226; 1.2; 1.413. 废水; COD; 0.002; /; 0.862; 0.864. BOD5; /; /; 0.729; /. SS; 0.001; /; 0.265; 0.266. 氨氮; /; /; 0.083; /. 石油类; /; /; 0.002; /. 一般工业 固体废物; 废包装物; 13; /; 20; 33. 除尘器收尘灰; 0.3; /; 6.496; 6.796. 废模具; 0.24; /; /; /. 污泥; 1.39; /; 0.8; 2.19. 蒸发干化物（钨酸钾杂盐、钨酸钠杂盐）; /; /; 6.13; /. 化尖产生的钨酸钠; /; /; 2.4; /. 石墨乳废渣; 1.8; /; 37.8; 39.6. 危险废物; 废润滑油; 1.75; /; 4.2; 5.95. 含油手套、抹布; 0.5; /; 0.5; 1. 废乳化液; 1.5; /; 0.9; 2.4. 废碱液; 2; /; /; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 15; /; 15; 30. - 与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施 根据现场踏勘，现有项目已完成环评、排污许可、验收等环保手续，现有项目废气、噪声均做到了达标排放，厂区危险废物贮存设施内标识、防渗等均按要求设置。不存在与该项目有关的主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 1.1常规因子 1.1常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，为了查明建设项目所在地的环境空气质量现状，本项目厂址所在地大气环境质量现状常规因子引用宝鸡市生态环境局官网发布的《2024年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中岐山县空气质量状况统计表，引用数据合理。 表3-1境空气质量监测结果统计表 名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 宝鸡岐山县; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100.0; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 149; 160; 93.1; 达标. 根据统计结果，环境空气常规六项指标中，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、SO2年平均重量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上，本项目所在区域属于达标区域。 1.2特征污染物 本项目特征污染物为NOx。本次评价引用陕西珈迈森环境检测有限公司于2024年4月28日-5月1日对陕西新海和铝业科技有限责任公司所在地的环境质量现状监测数据，监测点位于本项目西南4350m处。符合“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。监测数据见表3-2。 表3-2特征污染物环境质量现状监测数据统计表 监测日期; 监测结果; 标准限值; 占标率. NOx mg/m³. 4月28日; 0.012; 0.25mg/m³; 4.8%. 4月29日; 0.008; 3.2%. 4月30日; 0.017; 6.8%. 由上表数据可知，项目所在区域TSP、NOx 监测浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 图3-1引用监测点位位置图 2.声环境 经现场调查厂址外围50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状调查。 3.生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故项目无需进行生态现状调查。 4.地下水环境质量 本项目主要为金属表面处理及热处理，依托现有的生产车间已进行防渗处理。项目无地下水污染源及污染途径，故不进行地下水环境质量现状分析。 5.土壤环境质量 本项目主要为金属压延加工项目，依托现有的生产车间进行设备安装，项目废气不涉及土壤污染因子；项目生产车间已进行硬化处理，危险废物贮存库按照相关标准严格设置，可以有效保证污染物不进入土壤环境。因此，本项目不进行土壤环境质量现状分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 大气环境; 107°36'41. 370″; 34°15'59.581″; 张家 堎村; 260人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 南; 297. 107°3550.7 728"; 34°16'12. 3278"; 红星村; 290人; 南; 335. 107°3450.7 629"; 34°1712. 5236"; 金泰城高尚小区; 650人; 东北; 493. - 声环境 厂界外50米范围无声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4.生态环境 项目属于城市建成区。厂区周围植被主要以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 项目营运期产生的碱雾无对应行业标准，参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3排放浓度限值；蒸发干化设备天然气燃烧废气执行《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理方案》重点区域排放限值要求。 表3-4废气排放执行标准及标准限值 生产工序; 污染物; 有组织; 无组织; 监测点位; 执行标准及级别. 排放浓度; 排放速率. 电解清洗、蒸发干化; 碱雾; 10mg/m3; /; /; 有组织排气筒; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3排放浓度限值. 蒸发干化; 颗粒物; 30mg/m3; /; /; 有组织排气筒; 《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理方案》重点区排放限值要求. 二氧化硫; 200mg/m3; /; /. 氮氧化物; 300mg/m3; /; /. 颗粒物; /; /; 1.0mg/m3; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值. 二氧化硫; /; /; 0.40mg/m3. 氮氧化物; /; /; 0.12mg/m3. 2.废水 项目废水“钨回收系统”处理后的冷凝水进入园区污水管网后接入市政污水管网，最终进入五丈原污水处理厂处理。 表3-5污水排放标准单位：mg/L 类别; 标准名称及; 污染因子; 标准值. 单位; 数值. 生产 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; p H值; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 石油类; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 氨氮; 45. 3.噪声 项目位于蔡家坡经济技术开发区总体规划范围内，根据园区规划环评及其审查意见，声环境质量执行3类标准，则运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类限值。 表3-6噪声排放标准单位：dB（A） 标准名称及级（类）别; 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. - 固废 本项目一般工业固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物的贮存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求以及《国家危险废物名录》中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCS、NOX、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目生活污水、生产废水进入五丈原污水处理厂进行处理，污水处理厂已对COD和NH3-N进行了总量申请，因此本环评不再对COD和NH3-N总量进行申请。 结合本项目实际情况，本项目涉及的总量控制指标为氮氧化物，本项目建成后全厂的总量控制指标具体如下： 表3-7污染物总量控制指标一览表 污染物; 现有项目 排放量; 在建项目 排放量; 本次扩建工程排放量; 建成后全厂 排放量; 扩建后建议申请总量控制指标量. 氮氧化物; 0.591t/a; 7.177t/a; 0.026; 7.801t/a; 7.794t/a. 建设单位现有项目已通过“陕西省环境权交易所”购买取得的污染物排放权指标为：二氧化硫0.226t/a，氮氧化物9.52t/a。本次改造后氮氧化物在原有取得的污染物排放权指标内。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本次改扩建项目利用现有生产厂房内闲置区域进行内部建设，因此施工期主要为生产设备进场安装。 一、施工期废气保护措施 施工期主要为设备安装，不涉及土方施工，安装过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。 随着施工期的结束，施工废气的影响将消失，对周围环境影响也将消失。 二、施工期废水保护措施 本项目施工期短，施工人员少，施工过程中人员产生的生活污水经百万平米园区现有化粪池处理后处理，对周围环境影响较小。 三、施工期噪声保护措施 根据类比调查，施工阶段主要噪声设备主要为电锯和电钻等施工设备对环境的影响，环评要求建设单位合理安排施工进度和作业时间，对电锯和电钻噪声设备应采取相应的限时作业；合理安排电锯和电钻的安放位置，并采取基础减振以减小对周围居民的影响。 四、施工期固体废物保护措施 项目施工过程中产生的固体废物主要为施工材料切割废料、施工人员的生活垃圾，其中施工期生活垃圾委托园区环卫部门统一清运，施工材料切割废料、废包装等施工固废外售综合利用。在对施工期固体废物妥善处置的前提下，对周围环境的影响较小 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目废气污染物产排核算汇总 |

表4-1项目废气污染物产排核算汇总

| 产排污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 排放时间h/a | 污染物产生量和浓度 |  |  | 污染治理设施 |  |  |  |  | 污染物排放量和浓度 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 |  | 处理能力 | 收集效率 | 去除效率 | 处理工艺 | 是否可行技术 | 排放 | 排放量 |  | 编号 | 高度 | 内径 | 温度 |
|  |  |  |  |  | t/a | kg/h | m3/h | % | % |  |  | 浓度mg/m3 | t/a | kg/h | / | m | m | ℃ |
| 电解清洗、“钨回收系统”蒸发干化 | 碱雾 | 无组织 | 7200 | / | 0.099 | 0.014 | / | 0 |  | / | / | / | 0.099 | 0.014 | / | / | / | / |
|  |  | 有组织 | 7200 | 4.142 | 0.994 | 0.124 | 30000 | 90 | 85 | 喷淋塔 | 是 | 0.621 | 0.134 | 0.019 | 1# | 27 | 0.8 | 常温 |
| “钨回收系统”蒸发干化 | 颗粒物 | 有组织 | 2400 | 0.129 | 0.010 | 0.004 | 30000 | 0 | 50 | 喷淋塔 | 是 | 0.064 | 0.005 | 0.002 |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 2400 | 0.314 | 0.025 | 0.009 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0.314 | 0.023 | 0.009 |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 2400 | 0.090 | 0.007 | 0.003 | 30000 |  | 0 |  |  | 0.09 | 0.006 | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 无组织 | 2400 | / | 0.001 | 0.0004 | / | / | / | / | / | / | 0.001 | 0.0004 | / | / | / | / |
|  | NOx |  | 2400 | / | 0.003 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | 0.003 | 0.001 | / | / | / | / |
|  | SO2 |  | 2400 | / | 0.001 | 0.0003 | / | / | / | / | / | / | 0.001 | 0.0003 | / | / | / | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 污染源强度核算过程 （1）电解清洗过程中碱雾 项目采用12%NaOH溶液作为电解清洗液，清洗过程中温度≤32℃，根据NaOH特性，其在剧烈反应或高温作业等条件下才能产生碱雾，本项目电解清洗过程中不会产生碱雾，但是由于电解反应会产生水蒸气、氧气及氢气，水蒸气、氧气及氢气在逸出过程中会携带微量的碱液液滴进入空气，形成碱雾。 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》有色金属电解去油，NaOH散发率2～4g/（m2·h），项目每台电解清洗槽面积0.88m2（2m×0.44m），共37台电解清洗槽，本次评价按最不利因素考虑，取4g/（m2·h），年电解清洗工作7200h，则碱雾产生量约0.13kg/h（0.936t/a）。 治理措施：电解碱洗工序生产过程中均加盖密闭，仅装线、检修时将槽体盖打开，本项目拟在37台电解清洗槽上方分别设置顶吸式矩形集气罩37套收集碱雾，收集效率按90%计，收集后引至屋顶经中和喷淋塔处理后由27m高排气筒（1#）有组织排放。 - “钨回收系统”废气 ①“钨回收系统”蒸发干化过程中碱雾 根据项目电解清洗原理，电解过程中碱液与钨丝生成钨酸钠溶液，其电解清洗废水主要成分为钨酸钠溶液，根据电解清洗工艺设计，电解清洗过程中排放碱液基本反应完全，钨酸钠溶液呈碱性，在蒸发加热过程中，加热温度140℃左右，形成碱雾。 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》有色金属电解去油，NaOH散发率2～4g/（m2·h），项目每台蒸发干化设备面积1m2，共6台蒸发干化设备，本次评价按最不利因素考虑，取4g/（m2·h），年蒸发干化工作2400h，则碱雾产生量约0.024kg/h（0.058t/a）。 ②“钨回收系统”蒸发干化过程中天然气燃烧废气 根据企业提供资料，本项目年用天然气量为36000Nm3，全年生产2400h。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》（环境部公告2021年第24号，生态环境部办公厅2021年6月11日印发）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃气工业锅炉”，采用天然气作为燃料的所有规模室燃炉，其废气量、二氧化硫、氮氧化物产污系数具体见下表；颗粒物产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“燃气工业锅炉的废气产排污系数-2.86kg/万m3天然气”进行分析，具体见下表。 表4-2燃气烟气产生情况分析一览表 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 项目天然气消耗量 万m3/a; 污染物产生量. 单位; 产生量. 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; Nm3/万m3天然气; 107753; 360; m3/a; 387910.8. 二氧化硫; kg/万m3天然气; 0.02S; t/a; 0.0072. 氮氧化物; kg/万m3天然气; 6.97（低氮燃烧－国内领先）; t/a; 0.0251. 颗粒物; kg/万m3天然气; 2.86; t/a; 0.0103. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。根据2019年6月1日起实施的《天然气》（GB17820-2018），二类气含硫量≤100毫克/立方米，本次环评取100。. 治理措施：本项目6台蒸发干化设备上方设置顶吸式矩形集气罩6套，收集燃气烟气、蒸发过程少量碱雾及水蒸气，收集效率按90%计，收集后引至屋顶经水封冷凝装置冷凝后，再经喷淋塔处理后由27m高排气筒（1#）有组织排放。 3.非正常排放 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，具体见下表。 表4-3非正常情况污染物排放情况 产排污环节; 污染物种类; 非正常频次; 持续时间（h/a）; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 1#; 碱雾; 1次/年; 0.5; 4.142; 0.062. 颗粒物; 0.129; 0.002. NOx; 0.314; 0.005. SO2; 0.090; 0.001. 非正常情况下，项目各污染物排放量、排放浓度较正常工况下明显增加，对环境空气影响程度增加。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4.项目废气治理措施可行性分析 （1）电解清洗过程中碱雾处理设施可行性分析 项目在电解清洗及“钨回收系统”蒸发干化工序会产生少量碱雾，均通过设置集气罩收集后引至屋顶经中和喷淋塔处理后由27m高排气筒（1#）有组织排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中酸碱洗废气可行技术推荐为“喷淋塔”，项目废气处理措施属于推荐可行技术。 （2）“钨回收系统”蒸发干化过程中天然气燃烧废气处理设施可行性分析 本项目“钨回收系统”蒸发干化设备采用天然气加热，天然气属于清洁能源，燃烧废气同碱雾集气罩收集后引至屋顶经中和喷淋塔处理后由27m高排气筒（1#）有组织排放。废气排放浓度可满足《陕西省工业炉窑大气污染综合综合治理实施方案》排放限值要求。 图4-1项目废气治理工艺图 5.自行监测要求 本项目作为金属制品业和稀有稀土金属压延加工类新建项目，大气环境监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）相关要求执行： 表4-4项目废气污染源监测计划表 类型; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 1#排气筒; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 排气筒出口; 1次/年; 《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理方案》重点区排放限值要求. 碱雾; 排气筒出口; 1次/年; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3排放浓度限值. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 上风向1个 点、下风向3个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值. 二、废水 1.废水产生及排放情况 根据前文水平衡，项目运营期废水主要为： （3）排水 ①电解清洗排水 电解清洗槽设置碱液循环系统，碱液经过滤后循环使用，每天定量排放2m3电解清洗废水，年排放600m3/a，电解清洗主要为清除黑钨丝表面的石墨乳，同时在电解过程中钨丝会与氢氧化钠反应生成钨酸钠，根据建设单位中试生产线试验检测数据：废水中主要污染物产生浓度为pH12、COD200mg/L、SS400mg/L、石油类10mg/L、钨酸钠含量为 50000mg/L。 ②水洗废水 每天对常温水洗槽中清洗水更换2次，每个常温清洗槽容积为30L，37条生产线，则水洗排水量为2.22m3/d，666m3/a。其中2.061m3/d用作电解清洗工段碱液配置，0.159m3/d进入“钨回收系统”， ③软水制备浓水 软水制备率约为95%，则软水制备过程中浓水量为0.276m3/d，82.2m3/a。浓水较自来水成分主要为矿物离子浓度更高，不混入其他污染物，因此属于清净下水。主要污染因子为COD、钙离子、镁离子等，其中COD约为50mg/L，SS约为15mg/L。 4-5项目废水排放情况一览表 产排污环节; 生产废水. 类别; 电解清洗废水; 水洗废水; 软水制备废水. 废水排放量 （m3/a）; 600; 47.4; 82.2. 污染物种类; pH; COD; SS; 石油类; 钨; pH; COD; SS; 石油类; COD; SS. 各污染物产生浓度（mg/L）; 12; 200; 400; 10; 50000; 7.5; 9; 8; 0.94; 50; 15. 各污染物产生量（t/a）; /; 0.1200; 0.2400; 0.0060; 30.0000; /; 0.0004; 0.0004; 0.0000; 0.0041; 0.0012. 预处理治理设施; 处理能力; 8m3/d; /. 治理工艺; “钨回收系统”采用“蒸发+冷凝”工艺; /. 治理效率（%）; /; 0; 99; 0; 99; /; 0; 99; 0; 0; 0. 是否为可行技术. 排放量; 390; 30.81; 82.2. 污染物排放浓度（mg/L）; 6~9; 200; 4; 10; 500; 6~9; 9; 0.08; 0.94; 50; 15. 执行标准浓度（mg/L）; 6~9; 500; 400; 20; /; 6~9; 500; 400; 20; 500; 400. 污染物排放量（t/a）; /; 0.078; 0.002; 0.004; /; 0.0003; 0.000002; 0.00003; 0.0041; 0.0012. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 五丈原污水处理厂. 排放规律; 排放规律间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口; 编号; DW001. 名称; 2-8车间排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经107°365.749"北纬34°1629.994". 污水处理厂信息; 名称; 五丈原污水处理厂. 处理能力; 20000m3/d. 处理工艺; 改良A2/O水处理工艺. 出水标准; 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）. 2.废水处理设施可行性分析 电解清洗原理：电解清洗槽采用不锈钢作为阴极、NaOH作为电解液，钨丝作为阳极。通直流电后，清洗过程中温度≤32℃，钨丝表面发生氧化反应，金属钨失去电子被氧化成三氧化钨（WO₃），WO₃进一步与碱液反应生成可溶性的钨酸盐，从而溶解去除，使钨丝表面变得光滑洁净。同时，电解时在阴极产生的大量氢气或氧气气泡，对钨丝表面产生强烈的机械冲刷作用，能有效撕裂和剥离附着的石墨乳等有机物。 电极反应 阴极：2H₂O + 2e⁻ → H₂↑ + 2OH⁻ 阳极：4OH⁻ → 2H₂O + O₂↑ + 4e⁻ WO₃ + 2OH⁻ → WO₄²⁻ + H₂O 总方程式：H₂O + WO₃ + 2NaOH → Na₂WO₄ + O₂↑ + 2H₂↑ 电解清洗过程是通过电解原理，使得钨材表面氧化钨在电解介质中完全反应，生成钨酸钠溶液的一个过程，最终反应完成后电解液主要成分为钨酸钠溶液。 厂区拟新增1套“钨回收系统”对电解清洗废水进行处理，采用“蒸发+冷凝”工艺，蒸干的钨酸钠外售相关物资回收企业，冷凝水通过2-8#车间DW001污水排放口排至园区化粪池，最终进入五丈原污水处理厂。 “钨回收系统”采用“蒸发+冷凝”工艺，具体生产工艺流程见下图。 电解清洗废水 钨回收系统 “蒸发+冷凝” 冷凝水（液态） 排污五丈原污水处理厂 蒸发干化物 （钨酸钠杂盐） 一般固废外售 废水储罐 图4-2电解清洗废水“钨回收系统”装置工艺流图 “钨回收系统”工艺简介：电解清洗废水每日排水排至污水储罐暂存，然后泵送至蒸发干化涉笔，通过加热蒸发溶剂，使溶液由不饱和变为饱和，继续蒸发，过剩的溶质就会呈晶体析出，形成蒸发结晶。料液在一个蒸发器里，蒸发过程中，采用天然气加热，温度约140℃，根据废水特性，废水成分主要为钨酸钠溶液；废水进入蒸发器后，其中水分全部被蒸发，在蒸发器上部设置集气罩，水蒸气收集至水封箱进行冷凝，冷凝水通过2-8#车间DW001污水排放口排至园区化粪池，最终进入五丈原污水处理厂。蒸发后得到钨酸钠杂盐，按照一般固体废物进行管理。 项目“钨回收系统”日最大处理量为8m3/d，本项目废水进入“钨回收系统”废水量为2.159 8m3/d，可满足项目废水处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中“4.5.3.1章节”相关内容，废水污染治理工艺分为一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他。本项目厂区电解清洗废水采用工艺属于“蒸发结晶”工艺，属于可行性技术。 同时类比建设单位总公司杨凌美畅新材料股份有限公司《钨丝生产线扩建项目》，采用与本项目相同的“蒸发+冷凝”工艺，回收废水中钨酸钠作为一般固废外售，冷凝水满足纳管标准。 （3）污水处理厂接纳污水的可行性分析 ①五丈原污水处理厂概况 五丈原污水处理厂位于宝鸡蔡家坡渭河南岸五丈原片区，该项目已于2017年6月26日取得了宝鸡市环境保护局岐山分局的批复，批复文号宝环岐函〔2017〕85号。污水处理厂北临滨河南路南侧50m绿化带，南临德馨路北侧20m绿化带，东临华明村耕地，西临规划兴业路，主要服务陕西省宝鸡市蔡家坡经济技术开发区渭河南岸区域。 ②接管可行性分析 五丈原污水处理厂与本项目直线距离4.86km，设计总处理能力为6.0万m³/d，一期设计处理能力为2.0万m³/d，工艺采用改良A2/O水处理工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》及中一级A标准，目前已投运。配套收水管网分A、B两段，总长度14034m，目前本项目南侧站前大道管网已铺设到位。因此本项目产生的污水纳入园区污水管网是可行的。 ③水质、水量可行性分析 企业排放废水经厂区内的污水处理站处理后浓度满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，符合污水处理厂进水要求，根据初步设计资料，该污水处理厂设计收集五丈原社区及周边村庄生活污水，法士特、陕汽、通力等企业生产废水，初步核算废水量为1.6万~1.8万m3/d。本项目外排废水量1.67m3/d，所以五丈原污水处理厂剩余处理能力足够消纳本项目污水排放量，且排水量不会对该污水处理厂产生水量冲击。 根据项目现场踏勘，项目所在区属于污水处理厂收水范围，且项目地污水管网已经铺设到位，因此，本项目生活污水经化粪池处理后排入五丈原污水处理厂措施可行。五丈原污水处理厂已于2021年10月20日正式运行，故依托可行。 综上所述，采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小，污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。 3.监测计划 根据排污许可技术指南，生活污水化粪池预处理后排入污水管网，生活污水设置单独的污水排放口，可不检测。生产废水经污水处理设施处理后进入污水管网。参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020），本评价建议环境监测计划见表4-6。 表4-6废水监测计划 序号; 监测项目; 监测内容; 检测频次; 监测点位; 执行标准; 监测单位. 1; 生产废水; pH、COD、SS、石油类; 1次/年; DW001 2-8车间排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 委托检测. 三、噪声 1.噪声源强 本项目运营期主要噪声源为本次扩建新增设备运行过程中产生的机械噪声。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以2-8车间西南角为坐标原点建立坐标系，主要声源声级值详见下表。 表4-7噪声源声级值（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 2-8#厂房; 电解清洗设备; 65; 基础减振、厂房隔声; 80; 10; 13.5; 5; 51; 24h/d; 20; 31; 1. 2; 循环泵; 70; 80; 10; 11.5; 5; 56; 24h/d; 20; 46; 1. 3; 蒸发干化设备; 70; 80; 10; 17.5; 5; 56; 8h/d; 20; 46; 1. 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 2-8#厂房; 环保风机 1#; 70; 80; 25.2; 90; 风机利用隔声箱封闭，内壁设置隔音棉，基础减振，挠性连接; 24h/d. 2.预测模型 根据项目建设内容，本项目高噪声设备均位于生产车间内，本次环评参考《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中预测模式对项目声环境影响进行分析，预测模型如下。 （1）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，；当放在一面墙的中心时，；当放在两面墙夹角处时，；当放在三面墙夹角处时，； ——房间常数；，为房间内表面面积，；为平均吸声系数； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：（B.4） 式中：——靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB；——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：——中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； ——透声面积，。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）附录A.3.1.3面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①时，几乎不衰减（）； ②，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； ③时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性。其中面声源的。 3.预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-9建成后厂界噪声预测结果与达标分析表单位：dB（A） 车间; 预测 方位; 时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准限值; 达标情况. 2-8#厂房; 东侧; 昼间; 62; 36; 62; 65; 达标. 夜间; 52; 36; 52; 55; 达标. 南侧; 昼间; 63; 31; 63; 65; 达标. 夜间; 53; 31; 53; 55; 达标. 西侧; 昼间; 63; 36; 63; 65; 达标. 夜间; 53; 36; 53; 55; 达标. 北侧; 昼间; 63; 38; 63; 65; 达标. 夜间; 52; 38; 52; 55; 达标. （背景值数据来自企业自行监测报告，详见附件五） 4.噪声环境影响保护措施 根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，项目在正常工况下厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 针对噪声特点，为减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中采取以下降噪措施。 ①设备选型上采用低噪声设备，并在连接处采用挠性连接，减少振动； ②项目环保设备风机均设置隔声间，内壁设置隔音棉，基础减振，挠性连接； ③加强对各设备的维修、保养，定期维护设备，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 5.环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2017）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目运营期厂界噪声自行监测要求见表4-10。 表4-10项目噪声自行监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界; 等效连续A声级，LeqdB（A）级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 四、固体废物 - 产排情况 ①蒸发干化物（钨酸钠杂盐） 根据前文工程分析，电解清洗废水采用“蒸发+冷凝”处理过程中产生钨酸钠杂盐226.8t/a，为一般固体废物，暂存一般固废暂存区，一定量后外售物资回收单位。企业已与赣州品信矿业有限公司签订回收协议（附件七）。 ②废滤芯 根据前文工程分析，电解清洗及水洗循环系统过滤器废滤芯年产生量为3t/a，其上沾染有碱液，对照《国家危险废物名录》属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。 ③废海绵 根据前文工程分析，电解清洗及水洗过程中废海绵年产生量为3t/a，对照《国家危险废物名录》属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。 ④喷淋塔废液 根据前文水平衡，喷淋塔废液产生量为6m3/a。根据《国家危险废物名录》喷淋塔废液属于HW35类，废物代码为900-399-35。 本项目固体废物产生量见下表。 表4-11项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量t/a; 固废属性; 代码; 利用处置方式和去向. 1; 蒸发干化物（钨酸钠杂盐）; 226.8; 一般固废; 900-005-S17; 交由物资回收公司进行回收利用. 2; 废滤芯; 3; 危险废物; HW49 900-041-49; 依托现有危险废物暂存间暂存，交资质单位处置. 3; 废海绵; 3; HW49 900-041-49. 4; 喷淋塔废液; 6; HW35 900-399-35. 2.固体废物暂存设施可行性分析 ①一般工业固体废物 企业在2-8车间1楼设置一般固废暂存区，占地50m2，本次扩建不新增一般固废暂存区，现有一般固废暂存区50m2，可满足本项目一般固废暂存，一般固废暂存区满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本环评要求企业加强固体废物档案管理制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物 企业已建设危废贮存间，本项目不新增危废贮存间，依托现有危废贮存间，危废贮存间面积30m2，项目危废贮存间已于2024年9月验收通过，现有危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，其暂存能力仍有富余，可满足本次新增危险废物的贮存要求。 危险废物暂存间设置安全锁，配备专人管理，危废暂存间内各类危险废物分区分类妥善暂存，针对每种危险废物设置台账记录本，详细记录不同种类的危险废物产生时间、产生量、存放方式，委托处置时间等，并由经手人签名，危废暂存间的制度完善、管理符合环保要求。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 表4-12污染源、污染物类型和污染途径分析一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物; 污染途径分析. 1; 危废暂存间; 垂直入渗; pH; 按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）进行建设，地面采取防渗措施，无土壤和地下水污染途径。. 2; 生产线; 垂直入渗、大气沉降; pH; 生产车间位于3F，各槽体均采用不锈钢防腐防渗材质，均为地上布置（离地式），地面采取硬化处理。无土壤和地下水污染途径。. 3; 污水处理; 垂直入渗、大气沉降; pH; 污水罐地面采取重点防渗措施，四周设置围堰；蒸发干化设备位于车间5F，蒸发干化设备均采用不锈钢防腐防渗材质，均为地上布置（离地式），地面采取硬化处理。无土壤和地下水污染途径。. 4; 碱喷淋塔; 垂直入渗; pH; 喷淋塔地面采取重点防渗措施，四周设置围堰。无土壤和地下水污染途径。. 本项目地下水和土壤污染源主要为危废暂存间、生产线、污水处理、碱喷淋塔；主要污染物类型为pH，本项目可能对地下水和土壤造成的污染的途径为垂直入渗及大气沉降。 项目废气排放量较小，且采用相应废气治理设施；对为了切断地下水和土壤污染途径，拟对污染源采取源头控制和分区防控措施，且项目污染源均在地上布置，如发生泄漏可以及时发现和处理。因此，本项目正常运行情况下无地下水和土壤污染途径。 （2）防控措施 ①源头控制：危废暂存间、生产线、污水处理、碱喷淋塔满足相应防腐防渗要求，且项目酸碱洗槽体均采取地上布置（离地式），满足可视化要求，运营期加强以上区域的管理，定期进行检查、维护，一旦发生泄漏，及时进行处理，避免对土壤和地下水造成污染。 ②分区防渗： 表4-14项目各工作区防腐防渗要求 防渗分区; 工作区; 防渗要求; 防腐防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间、生产线（碱液循环系统）、污水处理（污水收集罐、蒸发干化设备）、碱喷淋塔; 属于对环境有污染的物料或者可能发生泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，本次均按重点防渗区要求进行防渗; 等效黏土防渗层Mb ≥6.0m，K≦1×10-7cm/s；或按照GB18598执行. 简单防渗区; 其他区域; 地面硬化处理; 地面硬化处理. 项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内各污染物泄漏下渗现象，对区域内土壤、地下水环境的影响很小。 七、环境风险 1.环境风险潜势判定 对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）附录A，危险废物、润滑油、天然气属于HJ169-201表B.1中的突发环境事件风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险潜势初判如下： 表4-19项目危险物质数量与临界量分析 序号; 名称; 现有及在建工程 最大储存量; 本工程 最大储存量; 临界量; 储存位置; 计算结果. 1; 润滑油; 1t; /; 2500t; 库房; 0.0004. 2; 危险废物; 1.5t; 0.3; 50t; 危险废物暂存间; 0.036. 3; 天然气; 0.09t; 0.05; 10t; 旋锤机、拉丝机; 0.014. Q值; =0.0504. 注：表格中“临界量”数据来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“B.1突发环境事件风险物质及临界量”推荐值。 从上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0504<1，项目环境风险评价为简单分析。 2.危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中涉及的危险物质主要有：危险废物、天然气等。 （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 生产系统风险事故主要有：停电事故；火灾爆炸事故；废气处理设施故障；危险废物泄漏等。 （3）环境风险识别结果 根据前文物质危险性和生产系统危险性识别，本项目环境风险类型主要为火灾爆炸事故、废气处理设施故障、危险废物暂存间事故渗漏等。可能发生向环境转移的途径主要是火灾事故引发一氧化碳、二氧化碳和炭烟尘等对环境空气造成影响，天然气泄漏引发火灾爆炸事故对环境空气造成影响；废气超标排放对附近大气环境质量产生影响，或危废暂存间废机油渗漏对地下水和土壤环境造成污染等。 3.环境风险影响分析 （1）大气环境风险影响分析 项目运营期间会有发生火灾的风险，从而可能导致严重的人身伤亡和经济损失，产生的大量CO、烟尘等对大气环境也会产生不良的影响。废气处理设施故障造成粉尘废气未经处理直接排放到环境空气中。 （2）地表水环境风险影响分析 危险废物暂存间没有做好防雨、防渗、防腐措施，导致发生泄漏进入周围环境，废机油等泄漏物通过地面径流经厂区内雨水管网外排至厂外地表水体中，影响地表水环境，对水生生物产生一定程度的影响；当项目厂区内部发生火灾事故时，灭火过程中产生的消防废水未截留在厂区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境。 （3）地下水环境风险影响分析 污染地表水的有毒有害物质未能够及时有效处理，从而进入地下水体，污染了地下水环境。 （4）火灾、爆炸事故影响分析 当发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的石油类，若直接通过雨水或污水管网进入纳污水体或污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，进入污水处理厂则可能因冲击负荷过大，造成污水处理厂处理设施的停运，导致严重污染环境的后果。 4.风险防范措施 （1）火灾事故风险防范措施 加强原料储存区和氢气站的管理，设置专人保管和维修，附近要有消防器材，要设置醒目的防火标志。厂房各走道出口等部位要保持畅通，设置疏散标志和安全指示灯；加强物资仓库防火安全管理，库内的物品要分类储放，每年对电线进行一次绝缘检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘等不良情况，必须及时维修更换。 天然气泄漏风险防范措施：天然气泄漏可能引起火灾、爆炸等风险事故，因此，本评价建议企业在生产过程中做到：加强火源监管，明火控制，燃料区等处应设置明显防火标志，确保无明火靠近；燃料的使用、储存、运输以及生产设备等的安全操作规程，职工严格按照操作规程进行操作；制定完善的消防安全管理制度，落实消防安全责任，加强消防管理，如日常的防火巡查等；加强消防知识教育培训和演练，增强员工安全意识及事故应急能力；生产车间配备完善的消防、急救器材，如灭火器、消防栓，防火服、呼吸器等；按消防管理部门要求做好火灾等事故的防范和应急措施。 （2）废气处理设施故障 关键废气处理设施应配备备用设备，保证将事故废气处理，保障装置的正常运行，并尽快查明事故原因，确保废气达标排放。对废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。企业应制定完善的管理制度及应急处理措施，保证废气处理系统发生故障时能及时作出反应及有效地应对。 （3）危险废物泄漏风险防范措施 针对危险废物暂存场所可能发生的泄漏风险事故，可采取下列防范措施： ①危废仓库设置为阴凉、远离火种、热源，并防止阳光直射。 ②必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ③危废入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。禁止混放不相容危险废物。 ④储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备及工具。 ⑤分装和搬运作业要注意个人保护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，不可将包装容器倒置。 ⑥仓库工作人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗。 ⑦配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。 ⑧加强车辆管理，车辆进出仓库应严格限速，并划定路线，避免发生意外事故。 ⑨仓库内四周设置环形事故沟，联结事故收集池，一旦发生泄漏，通过事故沟进行收集，防止外流。 ⑩加强设备预防性维修，经常检查易腐蚀部位，设备及管道保持密封，防止有害物质“跑、冒、滴、漏”；加强对物料在储运及使用过程中的严格管理。 综上，项目在采取一定防范措施后，其运行对外界的风险影响不大，可满足环境风险防范要求。 5.风险分析结论 本评价认为，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，项目所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 碱雾 | 集气罩+喷淋塔+27米排气筒高空排放（高出屋顶3m） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3排放浓度限值 |
|  |  | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |  | 《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理方案》重点区排放限值要求 |
| 地表水环境 | DW001 2-8车间排放口 | pH、COD、SS、石油类 | ①项目软水制备排水直接排入园区污水管网； ②电解洗废水采用“钨回收系统”处理，主要采用“蒸发+冷凝”工艺，蒸干后的干化物外售物资回收公司，蒸发冷凝水排入园区污水管网； ③水洗废水部分用作电解碱液配置，部分进入“钨回收系统”处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | dB（A） | 生产设备等采用低噪声型设备，加强设备的维护和保养；合理布局；采用建筑物隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.一般工业固体废物 企业在2-8车间1楼设置一般固废暂存区，占地50m2，本次扩建不新增一般固废暂存区，现有一般固废暂存区50m2，可满足本项目一般固废暂存，一般固废暂存区满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本环评要求企业加强固体废物档案管理制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2.危险废物 企业已建设危废贮存间，本项目不新增危废贮存间，依托现有危废贮存间，危废贮存间面积30m2，项目危废贮存间已于2024年9月验收通过，现有危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，其暂存能力仍有富余，可满足本次新增危险废物的贮存要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目租赁标准化厂房，车间地面整体目前已进行混凝土硬化处理，危废暂存间、生产线、污水处理、碱喷淋塔满足相应防腐防渗要求，且项目酸碱洗槽体均采取地上布置（离地式），满足可视化要求，运营期加强以上区域的管理，定期进行检查、维护，一旦发生泄漏，及时进行处理，避免对土壤和地下水造成污染，并且采用分区防渗，项目无地下水污染途径。另外根据现场勘查，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故项目建设对地下水环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制、监督、生产和维护等方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范－总则》（HJ942-2018）等相关环境管理与监测计划等有关内容，对项目区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查。主要环境管理内容应包括： 1.建立日常环境管理台账，具体要求： （1）生产运行情况 记录各生产装置运行状况，包括运行小时数、温度、压力、运行负荷等。 （2）固体废物和危险废物记录要求 记录检测期间固体废物的产生量、综合利用量、处理量、贮存量等，危险废物记录详细去向。 2.竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设项目竣工后，建设单位应如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应将验收报告归入环保档案备查。 ### 3.排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。 （1）废水排放口 本项目运营期设置废水排口1个（依托现有）。 （2）废气排气筒 本项目运营期设置废气排口1个。 （3）固定噪声源 在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存场所 一般来说，固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的危险废物、一般固废。要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不宜过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。固体废物临时贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行分质贮存和处置，并应做到以下几点： ①固废站所必须有符合GB15562.2的专用标志； ②固废站所内禁止混放不相容固体废物； ③固废站所要有集排水和防渗漏设施； ④固废站所要符合消防要求； ⑤废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 （5）环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号、环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表5-1环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：污水排放口国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：污水排放口国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995; 一般固体废物. 标志名称：危险废物 国标代码：GB 18597-2023; 危险废物处置场所. 4.‌环保设施的安全管控要求‌： ‌环保装置的运行管理‌：环保装置必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养。环保装置由专人管理，按操作规程进行操作，并建立健全岗位责任制和操作规程，做好运行记录。出现故障应及时维修，杜绝“带病”运行，确保设备完好‌。 ‌污水处理设施的运行管理‌：处理后的水质必须达到国家或地方规定的排放标准。设施必须配备专门操作人员，建立健全岗位责任制和操作规程，操作人员必须按规程操作并做好设施运行记录和监测结果记录‌。 ‌安全生产责任‌：企业必须落实安全生产主体责任，确保环保设备设施的安全运行。企业应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全生产职责，定期组织安全生产检查和评估‌。 ‌应急管理‌：制定应急预案，定期组织应急演练，提高全员应急反应能力，确保在突发事件中能够迅速有效处置。在环保设施的关键位置设置安全警示标识，明确操作规范和注意事项，增强员工安全意识‌。 通过以上措施，可以有效保障环保设施的安全运行，防范安全事故的发生，确保生态环境和公众健康。 |

# 六、结论

综上所述，项目符合相关环保法规及政策；对项目进行环境影响分析，其污染对周围环境影响较小；其选址合理性可行。项目运营期采用的污染防治措施有效可行，废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。从环保角度认为本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.179 | / | 1.327 | 0.006 | / | 2.512 | +0.006 |
|  | 氮氧化物 | 0.591 | 9.52 | 7.177 | 0.026 | / | 7.794 | +0.026 |
|  | 二氧化硫 | 0.213 | 0.226 | 1.2 | 0.007 | / | 1.42 | +0.007 |
|  | 碱雾 | / | / | / | 0.233 |  | 0.233 | +0.233 |
| 废水 | COD | 0.002 | / | 0.862 | 0.0824 | / | 0.9464 | +0.0824 |
|  | BOD5 | / | / | 0.729 | / | / | / | / |
|  | SS | 0.001 | / | 0.265 | 0.003202 | / | 0.269202 | +0.003202 |
|  | 氨氮 | / | / | 0.083 | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | 0.002 | 0.00403 | / | / | +0.00403 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 13 | / | 20 | / | / | 33 | / |
|  | 除尘器收尘灰 | 0.3 | / | 6.496 | / | / | 6.796 | / |
|  | 废模具 | 0.24 | / | / | / | / | / | / |
|  | 污泥 | 1.39 | / | 0.8 | / | / | 2.19 | / |
|  | 蒸发干化物（钨酸钠杂盐） | / | / | 6.13 | 226.8 | / | / | +226.8 |
|  | 化尖产生的钨酸钠 | / | / | 2.4 | / | / | / | / |
|  | 石墨乳废渣 | 1.8 | / | 37.8 | / | / | 39.6 | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | 1.75 | / | 4.2 | / | / | 5.95 | / |
|  | 含油手套、抹布 | 0.5 | / | 0.5 | / | / | 1 | / |
|  | 废乳化液 | 1.5 | / | 0.9 | / | / | 2.4 | / |
|  | 废碱液 | 2 | / | / | / | / | / | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 废海绵 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 喷淋塔废液 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 15 | / | 15 | / | / | / | / |

附件一：委托书

附件二：现有工程环评批复

附件三：排污许可证

附件四：现有工程监测报告

附件五：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

附件六：蒸发干化混合物回收协议

项目所在地

附图一：项目地理位置图

## 附图二：项目四邻关系图

## 附图三：项目周边大气敏感点分布图

## 附图四：项目平面布置图

2-8车间3层平面布置图

2-8车间5层平面布置图

2-8车间屋顶平面布置图