# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   电力用超高性能水泥制品加工项目

建设单位：    陕西凯翔高性能杆制造有限公司

编制日期：           二〇二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 25 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 41 -

四、主要环境影响和保护措施	- 47 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 88 -

六、结论	- 95 -

附表	- 96 -

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 周边大气环境保护目标与本项目位置关系图

附图4 项目四邻关系图

附件：

附件1：委托书

附件2：建设项目排污权申购承诺书

附件3：项目营业执照

附件4：企业投资项目备案确认书

附件5：不动产权证书

附件6：大气环境TSP现状引用检测报告

附件7：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 电力用超高性能水泥制品加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2510-610323-04-01-846942 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 蒋善鹏 | 联系方式 | 13893339292 |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 107度46分2.175秒，34度28分41.153秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 |  | ☑ 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 岐山县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2510-610323-04-01-846942 |
| 总投资（万元） |  | 8120 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.788 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑ 否 □ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19333.33 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岐山凤鸣工业园总体规划（2021—2035年）》 审批机关：岐山县人民政府 审批文件名称及文号：《关于岐山凤鸣工业园总体规划2021-2035的批复》（岐政函〔2021〕27号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《岐山凤鸣工业园总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：宝鸡市生态环境局 审查文号：《关于岐山凤鸣工业园总体规划（2021—2035年）环境影响报告书审查意见的函》（宝环函〔2023〕252号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 图1.1 本项目在《岐山凤鸣工业园总体规划（2021—2035年）-产业布局规划图》中位置图 表1-1 本项目与规划及规划环评的符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 岐山凤鸣工业园总体规划（2021—2035年）; 规划范围 岐山凤鸣工业园由新材料产业园、科创产业园（原生态科技创新产业园）与食品产业园（原现代绿色食品产业园）三个园区构成，规划范围以原有园区规划边界为准，总规划面积12.60平方公里。 新材料产业园规划范围东、北至麟眉路，南起S107，西至马家河沟道边界，总规划面积4.45平方公里；; 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，在新材料产业园范围内。; 符合. 第12条重点产业引导 （一）新材料产业园 2.重点方向 （1）传统建材。围绕提高产品科技含量，加快产业向高端方向发展，重点引进发展用于航空、轮船、宾馆等高端装饰材料。 （2）绿色建材。重点发展新型外墙保温材料、防渗材料、耐火材料、新型高性能砼、新型再生骨料、多功能复合一体化墙体材料、一体化屋面、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗等。 （3）轻量化材料。重点发展用于汽车及轨道交通装备的钛合金、铝镁合金、碳纤维、石墨烯等轻量化材料，培育发展3D打印用材料。 （4）节能环保。重点聚焦农作物秸秆与废旧农地膜资源循环利用、尾矿资源化及工业废渣利用等领域，引进关键技术和企业；适度发展废旧汽车回收、拆解及再制造产业。; 本项目位于新材料产业园内，生产超高性能混凝土电杆。该产品系传统混凝土制品的技术迭代与高端化升级成果，与园区针对传统建材产业提出的“围绕提高产品科技含量，加快产业向高端方向发展”导向契合，符合新材料产业园重点产业引导方向。; 符合. 《岐山凤鸣工业园总体规划（2020-2035）环境影响报告书》; 规划范围：岐山凤鸣工业园由新材料产业园、科创产业园与食品产业园三个园区构成，总规划面积12.60平方公里（1259.96公顷）。 新材料产业园规划范围东、北至麟眉路，南起S107，西至马家河沟道边界，总规划面积4.45平方公里（445公顷）。; 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，在新材料产业园范围内。; 符合. 生态环境准入清单; 空间布局约束; 1.科创产业园园区水域禁止开发建设。 2.科创产业园园区一般不可移动文物区域禁止开发建设。; 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，占地为工业用地，不涉及水域及文物区域。; 符合. 污染物排放管控; 1.入区项目的工艺技术、建设规模应符合国家产业政策要求，鼓励采用能源 转换率高、污染物排放强度低的工艺技术。 2.入区项目应强化节水措施，减少新鲜水用量，优先使用中水。 3.按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物优先进行处理处置。危险废物交有资质单位处置。; 1.查阅《产业结构调整指导目录》（2024），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类；查阅《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，项目不属于禁止或许可类准入类； 2.本项目产品用水全部进入产品，后期蒸发损耗不外排。蒸汽养护废水冷凝后经底部收集水池收集后用于厂区道路降尘，不外排。纯水制备废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。脱模用水在混凝土凝固过程中全部蒸发，不产生废水。设备清洗废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。道路降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。本项目生产废水均不外排。本项目初期雨水经收集沉淀处理后用于厂区道路降尘，不外排。 3.本项目危险废物分类收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内西南侧，占地面积为9m2），交由有资质单位进行处理。; 符合. 环境风险 防控; 1.强化环境风险防范措施。园区内各企业应根据相关标准设置事故水池，对事故废水进行有效收集和妥善处理，禁止直接外排。构建与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制。 2.企业合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。 3.入区项目应采取措施有效控制有毒有害污染物的逸散与排放，非正常排放 的废气应送专有设备等设施处理，严禁直接排放。; - 本环评要求项目严格按照相关规定设置事故水池，对事故废水实施有效收集、规范处置，坚决杜绝废水直接外排；并结合企业生产特征，编制针对性的突发环境事件应急预案。 - 项目进行分区防渗处理，库房、危险废物贮存库进行重点防渗处理，生产厂房、办公楼、门房、一般固废暂存区进行一般防渗处理，能有效防止污染物渗透到地下，污染土壤及地下水。 - 本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA001）排放；项目上料口顶部设带软帘的封闭集气罩，骨料采用全封闭皮带输送并在关键产尘节点布设收尘点，搅拌机配套内置收尘装置；各产尘废气经支管、风阀汇入主管，由26000m³/h风机引入覆膜滤料袋式除尘器处理，最终经30m排气筒（DA002）达标排放；厂区车辆出入口设洗车台，厂区道路硬化并定期清扫、洒水抑尘；原料采用全密闭运输，车辆定期清洗，严格管控行驶，严禁超载、超速；卸料作业在相对封闭车间内进行，且全程无原料拆袋、裸露、抛洒等扬尘产生行为；本项目粉料筒仓粉尘经顶部呼吸口自带脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放；本项目采用DN-63KVA钢珠点焊机及2-6型打圈对焊一体机，采用无焊丝、无填充料的接触式焊接工艺，无需辅助耗材；焊接工序产尘量极低，少量烟尘经厂房通风后无组织排放。 - 本项目非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。; 符合. - 资源开发 - 利用要求; - 1.园区规划期城镇开发边界内远期新鲜水用量控制在12163.38m3/d。 - 2.高耗水建设项目需编制水资源论证报告。; 本项目不属于高耗水建设项目，无工业废水外排；设备清洗废水、蒸汽养护废水、洗车废水及初期雨水均回收利用，减少新鲜水用量。; 符合. 环境准入负面清单; 行业准入负面清单; 1.严格控制非主导产业类项目入园。 2.新材料产业园严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀 粉加工等高耗水、高污染项目。 3.科创产业园及食品产业园严格控制煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶 炼、建材等“两高”行业项目。 4.科创产业园及食品产业园严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、 果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 5.科创产业园及食品产业园禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤 集中供热项目。; - 1.本项目位于新材料产业园范围内，产品为超高性能混凝土电杆。该产品是传统混凝土电杆经技术升级形成的高端化产物，深度契合园区传统建材方向“提高产品科技含量，加快产业向高端方向发展”的核心引导逻辑，属于园区明确鼓励发展的产业范畴。 - 2.本项目位于新材料产业园，本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，未列入新材料产业园严控的化学制浆造纸、化工、印染、果汁、淀粉加工等高耗水、高污染项目范畴。 - 3-5.本项目位于新材料产业园，不在科创产业园及食品产业园。; 符合. 工艺准入负 面清单; 1.《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中明确的工艺、生产设备、产能 等属于限制类、淘汰类项目。 2.工艺、装备水平不满足各自行业准入条件的项目。 3.生产方法、生产工艺及装备设施不符合国家最新技术政策要求的项目。; 1.查阅《产业结构调整指导目录》（2024），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类；查阅《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》项目不属于禁止或许可类准入类； 2.本项目属于水泥制品制造行业，采用静置浇筑工艺生产超高性能混凝土电杆，工艺路线成熟可靠，符合水泥制品行业相关技术规范要求；项目所用生产设备均为行业通用设备，装备水平满足水泥制品制造行业准入条件； 3.本项目生产工艺、装备均符合《产业结构调整指导目录》（2024）等国家现行技术政策要求，生产方法及静置浇筑工艺未被列入限制、淘汰类范畴，所用生产设备均不属于国家明令淘汰的工艺装备。; 符合. 污染源准入负面清单; 1.污染物排放不满足规划总量控制要求的项目。 2.废气无法达标排放的项目。; 1.新材料产业园大气污染物排放总量控制指标为SO2、NOX、非甲烷总烃，水污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N。 本项目无工业废水外排；生活污水经厂区25m³化粪池预处理后，由周边村民定期清运，不涉及水污染物总量控制指标。 - 本项目排放的大气污染物中，涉及总量控制指标的为SO2、NOX。项目SO2排放量为0.086t/a，占园区SO2远期控制总量（≤54.43t/a）的0.158%；NOX排放量为0.130t/a，占园区NOX远期控制总量（≤351.21t/a）的0.037%。项目污染物排放量占园区总量控制指标比例极低，对新材料产业园区域环境影响较小。 - 2.本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目上料口顶部设带软帘的封闭集气罩，骨料采用全封闭皮带输送并在关键产尘节点布设收尘点，搅拌机配套内置收尘装置；各产尘废气经支管、风阀汇入主管，由26000m³/h风机引入覆膜滤料袋式除尘器处理，最终经30m排气筒（DA002）达标排放，有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求。; 符合. 《岐山凤鸣工业园总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕环环评函〔2024〕113号; （一）加强规划引导，坚持生态优先、绿色发展。全面贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，牢固树立节约集约循环利用的资源观和“能水粮地矿材”一体化节约理念，以生态环境质量持续改善为核心，推进工业园绿色、低碳和循环化发展。一是做好规划引领。; 本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造。符合园区产业定位; 符合. （二）严格项目环境准入，加快产业转型升级。根据区域资源环境承载力和环境质量现状，优化调整工业园的产业结构和规模。入园项目应符合《中华人民共和国黄河保护法》《新污染物治理行动方案》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等国家法律法规、产业政策、行业准入条件、省市环境准入条件及《报告书》所列环境准入条件要求。不得引入《报告书》所列生态环境准入负面清单之内的项目，不得引进耗水量大、废水污染物产生量大的项目，严格控制大气污染物高排放项目。新建、改建、扩建项目应采取先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到国内清洁生产先进水平; 本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，不属于耗水量大、废水污染物产生量大的项目，项目采取先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到国内清洁生产先进水平。; 符合. （三）加强空间管控，严守生态保护红线。把宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求作为项目准入、推进污染防治、生态环境保护、环境风险防控等工作的重要依据，贯穿在园区规划编制、产业政策制定、园区招商、重大项目建设全过程。规划应充分做好与国土空间总体规划及“三区三线”成果的协调衔接在规划的产业区与居民区之间预留生态缓冲带，减缓产业发展对人居环境的影响；规划区内的不可移动文物和基本农田应作为禁止开发区域，并做好与文物保护单位、基本农田等生态保护红线禁止开发区的缓冲隔离，确保区域生态环境安全。; 根据后文“生态环境分区管控单元”的分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，项目符合《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）相关要求。; 符合. （四）加强污染防治，严守环境质量底线。按照环境质量改善阶段目标要求，制定污染物减排及总量管控方案，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保规划实施后满足环境质量标准要求。规划实施过程中要开展水资源论证，充分考虑水资源、水环境承载能力，落实“以水定地、以水定人、以水定产”要求；加快地表水供水水源的协调进度，减缓地下水资源压力；加快环境基础设施建设，编制废水资源化再生利用方案，优化三个产业区污水处理、中水回用及雨污分流排水管网建设时序，依法依规设置排污口，加大废水资源化利用途径和利用率。按照分类管理和循环利用的要求，抓好固体废物和危险废物管理。做好基本农田土壤污染环境质量管控，涉及排放重金属及难降解有机物的项目按照土壤环境质量要求，确保规划影响范围土壤环境质量不下降; 项目生产废水循环使用，不外排；一般固废主要为收尘灰、废钢材、废包装袋、模具清理废物、污泥、不合格品，暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；危险废物主要为废机油、废液压油、废油桶、废含油抹布及手套分类收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内西南侧，占地面积为9m2），交由有资质单位进行处理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.项目与“生态环境分区管控单元”符合性分析 根据陕西省生态环境厅文件陕环办发〔2022〕76文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。本项目采用陕西省“三线一单”数据应用系统平台查询后，具体数据及符合性分析如下。 （1）“一图” 根据“陕西省‘三线一单’数据应用系统”对照分析，本项目位于重点管控单元，项目与环境管控单元对照分析示意图见图1.3。 图1.3 本项目与宝鸡市生态环境分区管控单元的位置关系图 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | （2）“一表” 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析见下表： 表1-2 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 序号; 环境管控单元名称; 区县; 市（区）; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求分类; 项目情况; 相符性. 1; 岐山县建材工业基地; 宝鸡市; 岐山县; 大气环境高排放重点管控区、水环境农业污染重点管控区、土地资源重点管控区、岐山县建材工业基地; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区： 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。 3.推动传统产业绿色转型升级。采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。; 1.本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，符合新材料产业园产业定位； 2.本项行业类别为水泥制品制造，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业；本项目上料口顶部设带软帘的封闭集气罩，骨料采用全封闭皮带输送并在关键产尘节点布设收尘点，搅拌机配套内置收尘装置；各产尘废气经支管、风阀汇入主管，由26000m³/h风机引入覆膜滤料袋式除尘器处理，最终经30m排气筒（DA002）达标排放，有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求。 3.本项目位于新材料产业园内，生产超高性能混凝土电杆。该产品系传统混凝土制品的技术迭代与高端化升级成果，与园区针对传统建材产业提出的“围绕提高产品科技含量，加快产业向高端方向发展”导向契合，符合新材料产业园重点产业引导方向。; 符合. 岐山县建材工业基地： 1.园区引进项目须严格执行国家及省有关产业政策及建设项目环境准入条件，并按照产业优化意见引进项目，非园区产业定位项目一律不得入区。 2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”； 3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”； 4.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。; 1.本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，符合新材料产业园产业定位，详见“表1-1 本项目与规划及规划环评的符合性分析”。 2.分析《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）“表2宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单-5.2 大气环境高排放重点管控区-空间布局约束”中相关内容，本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，符合新材料产业园产业定位；本项目行业类别为水泥制品制造，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业；本项目通过处理后的颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求；本项目位于新材料产业园内，生产超高性能混凝土电杆。该产品系传统混凝土制品的技术迭代与高端化升级成果，与园区针对传统建材产业提出的“围绕提高产品科技含量，加快产业向高端方向发展”导向契合，符合新材料产业园重点产业引导方向。 3.分析《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）“表2宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单-5.5水环境工业污染重点管控区-空间布局约束”中相关内容，本项目无工业废水外排；生活污水经厂区25m³化粪池预处理后，由周边村民定期清运；本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 4.分析《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）“表2宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单-4.2农用地优先保护区-空间布局约束”中相关内容，根据企业提供的《不动产权证书》（陕〔2026〕岐山县不动产权第000208号），根据证书登记信息明确标注，该地块规划用途为工业用地，不涉及农用地。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境高排放重点管控区： 1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 3.持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。 4.强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。; 1.3.本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目上料口顶部设带软帘的封闭集气罩，骨料采用全封闭皮带输送并在关键产尘节点布设收尘点，搅拌机配套内置收尘装置；各产尘废气经支管、风阀汇入主管，由26000m³/h风机引入覆膜滤料袋式除尘器处理，最终经30m排气筒（DA002）达标排放，有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求；本项目厂区车辆出入口设洗车台，厂区道路硬化并定期清扫、洒水抑尘；原料采用全密闭运输，车辆定期清洗，严格管控行驶，严禁超载、超速；卸料作业在相对封闭车间内进行，且全程无原料拆袋、裸露、抛洒等扬尘产生行为；本项目粉料筒仓粉尘经顶部呼吸口自带脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放；本项目采用DN-63KVA钢珠点焊机及2-6型打圈对焊一体机，采用无焊丝、无填充料的接触式焊接工艺，无需辅助耗材；焊接工序产尘量极低，少量烟尘经厂房通风稀释扩散，通过上述工艺，可有效降低企业物料储存、输送及生产工艺过程中的无组织排放。 2.4.本项目不涉及挥发性有机物排放。; 符合. 水环境农业污染重点管控区： 1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长。 2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。 3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。 4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。推进农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理。对农村生活污水直排现象严重的区域，按照分散与集中相结合的原则，合理确定农村生活污水设施及管网建设任务。; 1.本项目不涉及化肥农药； 2.本项目不涉及畜牧养殖； 3.本项目不涉及水产养殖； 4.生活污水经厂区25m³化粪池预处理后，由周边村民定期清运。; 符合. 岐山县建材工业基地： 1.大气污染物排放达标率达到100%，废水排放达标率达到100%，固体废物处置利用率达到100%，噪声排放达标率100%。 2.二氧化硫1600t/a，氮氧化物3780t/a，总悬浮颗粒5000t/a。 3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”； 4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”。; 1.本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目上料口顶部设带软帘的封闭集气罩，骨料采用全封闭皮带输送并在关键产尘节点布设收尘点，搅拌机配套内置收尘装置；各产尘废气经支管、风阀汇入主管，由26000m³/h风机引入覆膜滤料袋式除尘器处理，最终经30m排气筒（DA002）达标排放，有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求；本项目无工业废水外排；生活污水经厂区25m³化粪池预处理后，由周边村民定期清运，不涉及水污染物总量控制指标；一般固废主要为收尘灰、废钢材、废包装袋、模具清理废物、污泥、不合格品，暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；危险废物主要为废机油、废液压油、废油桶、废含油抹布及手套分类收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内西南侧，占地面积为9m2），交由有资质单位进行处理。项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目生产设备设置于车间内，通过厂房隔音，距离衰减等；风机通过安装减振垫、距离衰减等降低噪声对厂界及周边环境的影响，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 2.本项目无工业废水外排；生活污水经厂区25m³化粪池预处理后，由周边村民定期清运，不涉及水污染物总量控制指标。 - 本项目排放的大气污染物中，项目SO2排放量为0.086t/a，NOX排放量为0.130t/a，颗粒物排放量为3.401t/a。项目污染物排放量占园区总量控制指标比例极低，对产业园区域环境影响较小。 - 3.分析《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）“表2宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单5.2大气环境高排放重点管控区-污染物排放管控”中相关内容，本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目上料口顶部设带软帘的封闭集气罩，骨料采用全封闭皮带输送并在关键产尘节点布设收尘点，搅拌机配套内置收尘装置；各产尘废气经支管、风阀汇入主管，由26000m³/h风机引入覆膜滤料袋式除尘器处理，最终经30m排气筒（DA002）达标排放，有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求；本项目厂区车辆出入口设洗车台，厂区道路硬化并定期清扫、洒水抑尘；原料采用全密闭运输，车辆定期清洗，严格管控行驶，严禁超载、超速；卸料作业在相对封闭车间内进行，且全程无原料拆袋、裸露、抛洒等扬尘产生行为；本项目粉料筒仓粉尘经顶部呼吸口自带脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放；本项目采用DN-63KVA钢珠点焊机及2-6型打圈对焊一体机，采用无焊丝、无填充料的接触式焊接工艺，无需辅助耗材；焊接工序产尘量极低，少量烟尘经厂房通风稀释扩散，通过上述工艺，可有效降低企业物料储存、输送及生产工艺过程中的无组织排放，本项目不涉及挥发性有机物排放。 4.分析《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）“表2宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单5.5水环境工业污染重点管控区-污染物排放管控”中相关内容，本项目产品用水全部进入产品，后期蒸发损耗不外排。蒸汽养护废水冷凝后经底部收集水池收集后用于厂区道路降尘，不外排。纯水制备废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。脱模用水在混凝土凝固过程中全部蒸发，不产生废水。设备清洗废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。道路降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。本项目生产废水均不外排。本项目初期雨水经收集沉淀处理后用于区道路降尘，不外排。; 符合. 环境风险防控; 岐山县建材工业基地： 1.切实加强环境安全管理工作，园区及企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。 2.储备必须的事故应急设备物资，并定期组织应急演练。; 环评要求项目编制突发环境事件应急预案，并配备相关应急物资。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区： 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 根据企业提供的《不动产权证书》（陕〔2026〕岐山县不动产权第000208号），根据证书登记信息明确标注，该地块规划用途为工业用地。; 符合. 岐山县建材工业基地： 1.基地用水采用地表水资源与地下水资源联合使用。 2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12土地资源重点管控区的资源利用效率要求”。; 1.本项目用水由新材料产业园园区供水系统供给。 2.分析《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）“表2宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单-5.12土地资源重点管控区的资源利用效率要求”中相关内容，根据企业提供的《不动产权证书》（陕〔2026〕岐山县不动产权第000208号），根据证书登记信息明确标注，该地块规划用途为工业用地。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，属于宝鸡市“三线一单”生态环境管控单元中的“重点管控单元”，重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。根据表1-2的符合性分析，项目符合所在环境单元的管控要求。 2.项目与生态环境保护法律法规政策相符性分析。 本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，产生的主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，据此分析本项目的相关环保政策，详见下表1-3。 表1-3 项目与相关环保政策符合性分析 名称; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造，经检索《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，不属于高耗能、高排放项目。本项目主要工艺为喷砂、喷涂，不属于落后产能和过剩产能。且本项目不属于铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，符合要求。; 符合. （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。; 本项目运行期间严格遵守宝鸡市及岐山县重污染天气的预警要求，结合企业特征及重污染天气应急预案，实行限产、停产措施。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》; 11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目生产设备设置于车间内，通过厂房隔音，距离衰减等；风机通过安装减振垫、距离衰减等降低噪声对厂界及周边环境的影响，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。; 符合. 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目锅炉采用天然气蒸汽锅炉，不涉及煤炭等能源。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目锅炉不使用煤炭，使用清洁能源天然气，本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA004）排放。; 符合. 1.加强工业污染治理。加强焦化、石化、水泥等行业无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施，有效防止起尘。2.推进秋冬季PM2.5深度治理与重污染天气应对，开展PM2.5源解析工作，及时修订重污染天气应急预案和细化重污染天气应急减排清单。; 1.本项目物料储存、输送及生产工艺过程中均配置高效除尘器，废气污染物均达标排放2项目建成后编制重污染天气应急方案，落实减排措施。; 符合. 强化涉固体废物建设项目的环境准入管理，从源头杜绝工业固体废物产生量大且综合利用率低，难以实现经济效益、环境效益和社会效益相协调的项目落地。; 一般固废主要为收尘灰、废钢材、废包装袋、模具清理废物、污泥、不合格品，暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；危险废物主要为废机油、废液压油、废油桶、废含油抹布及手套分类收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内西南侧，占地面积为9m2），交由有资质单位进行处理；员工日常生活产生的生活垃圾，厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。; 符合. 《宝鸡市散装水泥及其预拌混凝土预拌砂浆管理办法》; 第十条水泥、水泥制品、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当对生产过程中产生的污水、固体废弃物采取措施，实行循环利用；原材料堆场、配料仓应当全封闭，粉尘排放达到国家、省、市规定的要求。; 本项目生产废水循环使用，不外排；本项目筒仓产生的粉尘回落至筒仓内，全部直接回用；本项目水泥、粉煤灰、硅灰采用筒仓存放，石英砂为袋装，不设置堆场；; 符合. 第十五条水泥制品、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当全部使用质量合格的散装水泥。; 本项目属于水泥杆制造企业，属于水泥制品生产企业，项目生产过程全部使用质量合格的散装水泥。; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划 （2023—2030年）》; 不断优化用地结构。一是开展露天矿山综合整治。对全市露天矿山进行摸底排查，建立清单，完成19户露天矿山综合整治。二是强化建筑工地扬尘管控。盯紧看牢涉土石方作业及拆迁工地，对“6个100%”落实不到位的严格执法，限期整改，并纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。从严管控渣土运输，分类调整渣土运输时间，大力推广阳光运输。三是加强道路扬尘治理。; 本项目施工期严格落实“6个100%”，施工期及运行期严格加强道路扬尘治理。; 符合. 科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。; 本项目符合国家产业规划、产业政策、“生态环境分区管控单元”等政策，项目不属于高耗能、高污染和资源型行业，项目不涉及主要污染物总量等量或倍量削减。; 符合. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）不属于“两高”项目。项目能源为电能。 项目涉及水泥制品，位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，位于岐山凤鸣工业园-新材料产业园范围内，不涉及蔡家坡经济技术开发区。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》2019年10月30日宝鸡市第十五届人民代表大会常务委员会二十一次会议通过; 第十二条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法应当取得排污许可证方可排放大气污染物的单位，应当依法向市、县（区）人民政府生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 本项目建成运行前严格依法申请排污许可，严格执行依证排污。; 符合. 第十五条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目正在办理环境影响评价手续，产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。本项目落实环评中提出的废气处理设施处理后，运营期废气中锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求，故本项目在完全落实各项环保措施后，其废气的排放对环境影响较小。; 符合. 第五十一条 市、县（区）人民政府应当依据重污染天气的预警等级，及时启动应急预案，根据应急需要可以采取责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、禁止燃放烟花爆竹、停止工地土石方作业和建筑物拆除施工、停止露天烧烤、停止幼儿园和学校组织的户外活动、组织开展人工影响天气作业等应急措施。; 本项目运行期间严格遵守宝鸡市及岐山县重污染天气的预警要求，结合企业特征及重污染天气应急预案，实行限产、停产措施。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严格新增炼油产能。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。; 符合. 推进渣土车、商砼车新能源或国六排放标准车辆替代逐步淘汰渣土清运行业国五及以下排放标准柴油车辆。强化非道路移动机械排放控制区管控完善非道路移动机械编码登记。到2025年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 运营期项目使用的商砼车为国五及以上；施工期使用的非道路移动机械必须符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准要求; 符合. 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的施工扬尘防治体系。严格执行施工场地“六个百分百”施工场地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。; 项目施工期，加强施工场地和施工扬尘的管理，严格落实施工过程“六个百分之百”、实施“阳光施工”“阳光运输”。; 符合. 《岐山县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。严格按照化工园区审批要求，不得违规新增化工园区。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不涉及严禁新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。项目不涉及“两高”项目，符合产业政策、“生态环境分区管控单元”、规划环评等文件要求。; 符合. 开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，位于岐山凤鸣工业园-新材料产业园范围内，不涉及蔡家坡经济技术开发区。; 符合. 所有建筑工地必须严格落实“六个百分之百”扬尘管控措施，即施工区域100%围挡、裸土及物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 建立建筑工地扬尘在线监测系统，对扬尘排放情况进行实时监测，对不达标的工地责令停工整改，并依法予以处罚。; 施工场地实现“围挡、覆盖、冲洗、硬化、湿法作业、密闭运输”六个100%。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其他粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。施工场地安装视频监控设施，对施工扬尘进行实时监控，并与建设主管部门联网。; 符合. 经与《国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》、《空气质量持续改善行动计划》、《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》、《宝鸡市散装水泥及其预拌混凝土预拌砂浆管理办法》、《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）、《宝鸡市大气污染防治条例》、《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《岐山县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等相关政策和环保政策进行符合性分析，项目建设内容和污染防治措施与以上规划、相关政策相符。 3.产业政策符合性分析 本项目属于水泥杆制造企业，属于水泥制品生产企业，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于限制类项目，本项目属于允许类。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不涉及禁止事项。 因此，本项目建设符合国家和地方的产业政策。 4.选址合理性分析 （1）用地符合性分析 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，地理坐标为107度46分2.175秒，34度28分41.153秒，项目东侧为建材大道，建材大道东侧为众喜凤凰山水泥，南侧为陕西汉基新墙体制造有限公司，西侧为空地，北侧为陕西富润恒通新型建材有限公司。具体位置详见附图1 企业已于2024年2月4日正式取得岐山县自然资源局核发的《不动产权证书》（陕〔2026〕岐山县不动产权第000208号），根据证书登记信息明确标注，该地块规划用途为工业用地，完全契合本项目建设及运营需求（详见附件5）。 （2）环境相容性分析 项目与周边区域整体相容性良好，无明显功能冲突。项目东侧为众喜凤凰山水泥，南侧为陕西汉基新墙体制造有限公司，西侧为空地，北侧为陕西富润恒通新型建材有限公司，区域已形成工业集聚格局，产业属性一致，均属建材类企业，有利于产业链协同与集聚发展；距项目最近的居民点为东侧300m的戢武村，距离较远，基础相容性较好。 项目选址周围无需要特殊保护的野生动植物分布，无与建设项目性质不相符的其他建设项目，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。 本项目生产超高性能混凝土电杆，行业类别为水泥制品制造；无工业废水外排，生活污水经25m3化粪池预处理后由周边村民定期清运；锅炉低氮燃烧废气经28m高排气筒（DA001）排放，上料、输送、搅拌等工序粉尘经封闭集气、覆膜滤料袋式除尘器处理后由30m排气筒（DA002）达标排放，粉料筒仓配顶部脉冲布袋除尘器，厂区采取洗车台、道路硬化、密闭运输、封闭卸料等抑尘措施，焊接采用无焊丝接触工艺，烟尘经通风无组织排放；生产设备及风机通过厂房隔声、减振垫、距离衰减降噪；一般固废暂存后外售，危险废物分类收集于车间西南侧9m²危废库后交由资质单位处置，生活垃圾由环卫统一处理。 因此在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目由来 - 陕西凯翔高性能杆制造有限公司于2025年10月29日注册成立，计划投资8120万元，本次环评内容为新建加工车间占地5840.870平方米、综合研发楼占地879.8平方米，购置试验台、搅拌机、电杆模具、行车等相关设备，建成1条电力用超高性能水泥制品加工线，配套厂区水、电等设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品主要为超高性能混凝土电杆，属于国民经济行业类别中C3021水泥制品制造；对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021 年版），本项目属于第二十七、非金属矿物制品业30中55.石膏、水泥制品及类似制品制造302中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，有关规定，故该项目需进行环境影响评价，需编制环境影响报告表。 2.项目名称、地点、建设性质 （1）项目名称：电力用超高性能水泥制品加工项目 （2）建设单位：陕西凯翔高性能杆制造有限公司 （3）建设地点：陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，地理坐标为107度46分2.175秒，34度28分41.153秒，项目东侧为建材大道，建材大道东侧为众喜凤凰山水泥，南侧为陕西汉基新墙体制造有限公司，西侧为空地，北侧为陕西富润恒通新型建材有限公司。具体位置详见附图1。 （4）项目投资：8120万元。 （5）建设性质：新建 3.产品方案及建设规模 本项目生产规模及产品方案见表2-1。 表2-1 产品方案 产品名称; 规格型号; 年产量; 备注. 年产量（根/a）; 年产量（t/a）; 单重（t/根）. 超高性能混凝土电杆; Ø190x12M; 20670; 37140; 18603; 37200; 0.9. 超高性能混凝土电杆; Ø190x10M; 5310; 3717; 0.7. 超高性能混凝土电杆; Ø230x15M; 4960; 7440; 1.5. 超高性能混凝土电杆; Ø190x15M; 6200; 7440; 1.2. 4.建设内容 建设内容详细情况见下表： 表2-2 本项目建设内容及规模一览表 工程分类; 项目内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 本项目拟在厂区西北侧新建钢结构生产厂房，厂房为矩形布局，占地面积5840.870m2，建筑尺寸120.48m×48.48m。其中，厂房西侧36m段屋脊高24.4m、檐口高22m；东侧84.48m段屋脊高15m、檐口高12.6m。厂房内布设1条电力用超高性能水泥制品加工线，全部生产设备均设于该生产厂房内。; 新建. 锅炉房; 本项目拟在生产厂房东南侧新建砖混结构锅炉房，建筑呈矩形，占地面积144m2，尺寸为12m×12m，建筑高度4m；锅炉房内布置锅炉及配套附属设施。; 新建. 辅助工程; 综合研发楼; 综合研发楼位于厂区内东北侧，为3层砖结构建筑，占地面积879.898平方米，尺寸为48.24m×18.24m，主要用于员工办公使用。; 新建. 门房; 门房位于厂区东侧，大门南侧，为砖结构建筑，占地面积20m2，尺寸为4m×5m，主要用于门卫值班工作。; 新建. 储运工程; 库房; 库房位于厂房内东北侧，为钢结构建筑，占地面积9m2，尺寸为3m×3m×4m，主要用于润滑油及五金件的临时存放。; 新建. 公用工程; 供水; 由新材料产业园园区供水系统供给。; 依托. 供电; 由市政电网一供给。; 依托. 供热制冷; 办公区采用空调/电暖器供热制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 本项目锅炉低氮燃烧产生的废气通过28m高的排气筒（DA001）排放。; 新建. 上料、输送、搅拌废气; 本项目在上料口顶部设置集气罩，集气罩入口配备软帘，其三侧面及顶面均做封闭处理；上料工序产生的废气通过1.5m×1.2m集气罩收集后，经废气支管道汇入主管道。项目骨料输送采用全封闭皮带输送系统，针对皮带转折处、落差部位等易产尘节点，均合理布设收尘点，收集粉尘经废气支管道汇入主管道。搅拌机配套内置收尘装置，可及时捕集搅拌过程产生的少量粉尘，粉尘同样经废气支管道汇入主管道；为防止风量流失、保障粉尘收集效率，在废气支、主管道连接处均设置风阀，上料、输送、搅拌废气汇入主管道，由风机（风机风量为26000m³/h）引入覆膜滤料袋式除尘器，处理后的废气经30m排气筒（DA002）有组织达标排放。; 新建. 汽车运输扬尘; 为了减少物料运输产生的扬尘污染，建设单位在厂区车辆出入口设置洗车台，对厂区道路实施硬化处理，定期开展道路清扫与洒水作业以保持路面湿润，原料运输车辆采用全密闭运输方式，定期对运输车辆进行清洗，严格管控运输车辆行驶，严禁超载、超速行为。; 新建. 原料卸料扬尘; 卸料作业在相对封闭车间内进行，且全程无原料拆袋、裸露、抛洒等扬尘产生行为; 新建. 粉料筒仓粉尘; 本项目粉料筒仓顶部呼吸口均自带脉冲式布袋除尘器（每个筒仓均自带1套，共4套），粉尘经筒仓自带的布袋除尘器除尘后无组织排放。; 新建. 焊接废气; 本项目采用 DN-63KVA 型钢珠点焊机及 2-6 型打圈对焊一体机，焊接工艺分别为无焊丝接触式点固焊接、无填充料接触式电阻对焊成型工艺，生产过程无需添加焊丝、焊剂等辅助耗材。项目焊接工序产尘量极低，产生的少量烟尘经厂房通风设施稀释扩散后，对周边外环境影响甚微。; 新建. 废水; 工业废水; 本项目产品用水全部进入产品，后期蒸发损耗不外排。蒸汽养护废水冷凝后经底部收集水池收集后用于厂区道路降尘，不外排。纯水制备废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。脱模用水在混凝土凝固过程中全部蒸发，不产生废水。设备清洗废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。道路降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。本项目生产废水均不外排。本项目初期雨水经收集沉淀处理后用于区道路降尘，不外排。; 新建. 生活废水; 本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废主要为收尘灰、废钢材、废包装袋、模具清理废物、污泥、不合格品，暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。; 新建. 危险废物; 危险废物主要为废机油、废液压油、废油桶、废含油抹布及手套分类收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内西南侧，占地面积为9m2），交由有资质单位进行处理。; 新建. 生活垃圾; 员工日常生活产生的生活垃圾，厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。; 新建. 噪声; 生产设备设置于车间内，通过厂房隔音，距离衰减等；风机通过安装减振垫、距离衰减等降低噪声对厂界及周边环境的影响。; 新建. 5.平面布局 本项目生产车间位于厂区内西北侧，综合研发楼位于厂区内东北侧，成品暂存区位于厂房南侧。 生产厂房呈矩形区域，生产厂房内南侧由西向东依次为筒仓（水泥筒仓、粉煤灰筒仓、硅灰筒仓）、袋装砂存放区、玻璃纤维存放区、搅拌机、注浆泵机、配料机、隔墙、脱模机、内模平台、穿筋区、附件区、2处缠绕区、运转电杆平板车、危险废物储存库、锅炉房；生产厂房北侧由西向东依次为立模注浆平台区、实模区及空模区、蒸养池、脱模平台、放张机及放张平台、张拉机、运转电杆平板车、合模区、切力小盘具区、库房； 从整体布局来看，厂区及生产车间充分考虑了各生产区域的合理划分与流程衔接，内部平面布局基本合理。 6.主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目设备无国家明令禁止、淘汰、落后、限制的工艺设备。本项目主要生产设备见表2-3所示。 表2-3 项目涉及的主要设备一览表 序号; 名称; 设备参数; 单位; 数量. 1; 水泥仓筒; 100t; 个; 2. 2; 粉煤灰仓筒; 50t; 个; 1. 3; 硅灰仓筒; 100t; 个; 1. 4; 皮带输送机; /; 套; 1. 5; 配料机; /; 台; 1. 6; 立轴行星式搅拌机; CMPE2000; 台; 1. 7; 卷扬机; JM-1T; 个; 4. 8; 缠绕机; Ø230-15; 台; 3. 9; 定长切断机; SYG-W4/16-12; 台; 1. 10; 墩头机; /; 台; 3. 11; 液压调直切断机; 4-12; 台; 1. 12; 打圈对焊一体机; 2-6; 台; 1. 13; 钢珠点焊机; DN-63KVA; 台; 1. 14; 液压张拉机; 200T全自动; 台; 1. 15; 注浆泵机; /; 台; 1. 16; 蒸养池; 2m*4*4; 套; 8. 17; 脱模机; 300T; 台; 1. 18; 放张机; /; 台; 1. 19; 天然气蒸汽锅炉; 2t; 台; 1. 20; 电动单梁桥式起重机; LDE(5+5); 台; 5. 21; 电动双梁桥式起重机; QE10; 台; 2. 22; 电杆钢模; Ø190x12M、Ø190x10M、Ø230x15M、Ø190x15M; 套; 100. 23; 半密闭罩/封闭皮带/封闭内膛+覆膜滤料袋式除尘器+30m排气筒; 风机风量：62000m3/h; 套; 1. 7.主要原辅材料消耗及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 原辅材料一览表 序号; 类型; 名称（种类）; 规格; 单位; 用量; 备注. 1; 原料; 石英砂（粗砂）; 粒径0.63~1.25mm，50kg/袋; t/a; 12240; 袋装. 2; 石英砂（细砂）; 粒径0.16~0.63mm，50kg/袋; t/a; 8160; 袋装. 3; 粉煤灰; Ⅰ级; t/a; 1224; /. 4; 硅灰; SiO₂≥90%; t/a; 2448; /. 5; 低碱水泥; P.O52.5; t/a; 12240; /. 6; 减水剂; 聚羧酸类（减水率≥25%）; t/a; 490; /. 7; 辅料; 预应力钢丝; Φ4.8~Φ12; t/a; 264; 主受力筋. 8; 螺纹钢; HRB400（Φ10~Φ14）; t/a; 88; 辅助配筋. 9; 冷拔丝; Φ3~Φ6; t/a; 88; 螺旋筋. 10; 钢珠; -; t/a; 44; 支撑、脱模. 11; 玻璃纤维纱; 长度 12~18mm; t/a; 50; /. 棉绳; 8mm（22股），1000m/卷; 卷/a; 570; 模具封口. 12; 脱模剂; 水性皂化液; kg/a; 770; /. 13; 能源; 水; /; m3/a; 70145.136; /. 14; 电; /; KWh/a; 30万; /. 备注：石英砂（粗：细=3:2）:粉煤灰：硅灰：水泥：减水剂=6:4:0.6:6:0.24. 8.项目物料平衡 表2-5物料平衡表 投料; 产出. 名称; 用量（t/a）; 名称; 产量（t/a）. 石英砂（粗砂）; 12240; 超高性能混凝土电杆; 37200. 石英砂（细砂）; 8160; 粉料筒仓粉尘排放量; 0.006. 粉煤灰; 1224; 粉料筒仓粉尘收集回用量; 1.903. 硅灰; 2448; 上料、输送、搅拌废气有组织排放量; 0.035. 低碱水泥; 12240; 上料、输送、搅拌废气无组织排放量; 0.618. 减水剂; 490; 收尘灰; 11.707. 预应力钢丝; 264; 废钢材; 22. 螺纹钢; 88; 模具清理废物; 18.6. 冷拔丝; 88; 养护池收集池污泥（含固量）; 8.16. 钢珠; 44; 生产废水沉淀池污泥（含固量）; 10.8. 玻璃纤维纱; 50; 不合格品; 64.074. 粉料筒仓粉尘收集回用量; 1.903; /; /. 合计; 37337.903; 合计; 37337.903. 9.公用工程 9.1、供电系统 本项目用电由岐山县电力局电力系统统一供给。 9.2、给排水 9.2.1、给水 （1）生活用水 本项目劳动定员30人，不在厂内食宿，生活用水量根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2020）中表B.1 居民生活-2 农村居民生活-关中，用水额定量为70L/（人•d），故项目生活用水量为2.1m3/d，项目年工作300天，则用水量为630m3/a。 （2）工业用水 ① 产品用水 本项目生产过程中混凝土搅拌采用新鲜水及蒸汽养护后产生的冷凝水，产品用水根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2020）中表25 非金属矿物制品业（C30）-62石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-水泥电杆-先进值，用水额定量为1.8m3/根，本项目年生产超高性能混凝土电杆37140根，项目年工作300天，则产品用水量为66852m3/a，222.84m3/d。 ② 锅炉用水 本项目水泥杆成型后的蒸汽养护，由厂内1台2t/h的天然气蒸汽锅炉供应蒸汽；蒸汽冷凝水不回用于锅炉系统。 该2t/h天然气锅炉按85%负荷运行，年工作时长为300天、每日8小时，据此核算得出，锅炉运行日补充软水量13.6m3，年补充软水量4080m3。 锅炉每班需执行定期排污操作，用于排出锅水中沉积的泥沙、水垢及盐分等杂质，单次排污量约0.1m³，年定期排污水总量为30m3。 综合以上，本项目锅炉日需软水量为13.7m3，年需软水量4110m3。 锅炉用水采用单级钠离子交换系统制备的软化水，该制水工艺的制水效率约85%，则本项目制纯水需新鲜水16.118m3/d，4835.294m3/a。 ③ 脱模用水 项目生产过程中脱模工序采用水性皂化液，溶于水中，形成脱模机溶液，本项目水性皂化液用量为770kg/a，水性皂化液与水的混合比例为1:7，则脱模用水量为5.39m3/a，0.018m3/d。 ④ 设备清洗用水 搅拌设备在每日停产之后，均需进行彻底冲洗作业。本项目搅拌设备的冲洗频率为每日1次，单次冲洗用水量约为1.0m3，据此核算，其日冲洗用水量为1.0m3，年冲洗用水量约为300m3。 模具同样需在每日停产时进行冲洗。结合实际生产经验，模具的日冲洗用水量约为2m3，年冲洗用水量约为600m3。 则设备清洗用水量为3m3/d，900m3/a。 ⑤ 洗车台车辆冲洗用水 根据项目生产规模核算进出厂区运输车辆数量，本项目外购主要原辅料37336t/a（石英砂〈粗砂〉12240t/a、石英砂〈细砂〉8160t/a、粉煤灰1224t/a、硅灰2448t/a，低碱水泥12240t/a、减水剂490t/a、预应力钢丝264t/a、螺纹钢88t/a、冷拔丝88t/a、钢珠44t/a、玻璃纤维纱50t/a），本项目外售产品超高性能混凝土电杆20000根/a（约37200t/a），原料和产品运输均采用各种重型卡车和罐车，运输车辆按30吨/车计算，则本项目外购原料及外售电杆年外出厂区的车次约2485次，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.10机动车、电子产品和日用产品修理业（081）-汽车、摩托车等修理与维护（O811）-大型车-循环用水冲洗，用水额定量为55L/辆·次，车辆冲洗年用水量为136.675m³/a，日用水量为0.456m³/d；冲洗过程损耗率约30%，剩余95.673m³/a（0.319m³/d）冲洗废水经导流槽汇入洗车平台附近有效容积1m³的沉淀池。沉淀阶段，废水蒸发损耗率约2%，污泥带走损耗率约2%（车辆清洗废水含大量水泥、砂石悬浮物，污泥产生量较大）；经沉淀处理后，废水量为0.306m³/d（91.847m³/a），全部回用于洗车台车辆冲洗。据此核算，车辆冲洗需补充新鲜水量为0.149m³/d（44.828m³/a）。 ⑥ 厂区道路降尘用水 厂区地面硬化，定期对作业平台及厂区道路进行湿式打扫、洒水抑尘，项目厂区道路面积约为4000m2，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.8 公共设施管理业（N78）中环境卫生管理（N782）-道路浇洒-先进值，用水额定量为1.5L/（m3/d），则厂区道路降尘用水量为6m3/d，1800m3/a。 ⑦ 初期雨水 - 依据西北建筑工程学院采用数理统计法编制的宝鸡暴雨强度公式： q=1838.5（1+0.94lgP）/（t+12.0）0.93 式中：q——暴雨强度（L/S·hm2） P——设计降雨重现期，单位：年，取1年； T——设计降雨历时，单位：分钟，取15min。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）4.1.7，雨水流量公式为： Q=q×φ×F 式中：Q——雨水设计流量（L/S）； q——设计暴雨强度（L/S·hm2）； Φ——地面综合径流系数，取0.6； - F——汇水面积（hm2），以整个厂区计算，汇水面积以1.9333hm2计。 经计算，宝鸡在重现期1年，降雨历时15分钟情况下的暴雨强度：q1,20=85.762L/S·hm2。因此，本项目厂区内每次需要收集的前15分钟初期雨水量Q=85.762L/S·hm2×0.6×1.9333hm2×900s=89.534m3。按平均每个月可计算一次初期雨水量，则预计全年初期雨水收集量约为1074.408m3/a。 9.2.2、排水 （1）生活污水 本项目生活用水量为2.1m3/d，则用水量为630m3/a，生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则生活污水量为1.68m3/d，504m3/a，本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。 （2）工业废水 ① 产品用水 本项目产品用水全部进入产品，后期蒸发损耗不外排。 ② 蒸汽养护废水 本项目水泥杆成型工序采用蒸汽养护工艺，养护蒸汽由厂区1台2t/h天然气蒸汽锅炉供给，蒸汽消耗量为13.6m³/d（4080m³/a）；蒸汽与水泥杆模具换热冷凝后，蒸汽损耗量约40%，核算得养护工序冷凝废水产生量为8.16m³/d（2448m³/a）。该冷凝废水经蒸养池底部集水池收集并沉淀处理，沉淀过程中蒸发损耗约3%，污泥夹带损耗约0.5%（冷凝水以蒸汽冷凝水为主，仅含少量水泥粉尘，污泥产率极低），沉淀后废水量为7.874m³/d（2362.32m³/a）；随后废水汇入厂区总沉淀池二次沉淀，过程中蒸发损耗约2%，最终处理后废水量为7.717m³/d（2315.074m³/a），全部回用于产品养护及厂区道路洒水降尘。 ③ 纯水制备废水 本项目纯水制备废水量为725.294m3/a，在厂区内设沉淀池，纯水制备废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。 ④ 脱模用水 本项目脱模用水在混凝土凝固过程中全部蒸发，不产生废水。 ⑤ 设备清洗废水 设备清洗用水量为3m3/d，900m3/a，废水产生量约为用水量的90%，则设备清洗废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。在厂区内设沉淀池，清洗废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀过程中蒸发损耗约2%，污泥带走损耗约2%（清洗废水含大量水泥、砂石悬浮物，污泥产生量大），沉淀后废水量为2.592m³/d（777.6m³/a），全部回用于产品养护及厂区道路洒水降尘。 ⑥ 洗车台车辆冲洗用水 本项车辆冲洗时，运输车停在四周有导流槽的车辆冲洗台，用水喷淋车身，冲洗废水通过导流槽汇入洗车平台附近沉淀池（V=10m3），经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ⑦ 区道路降尘用水 本项目区道路降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。 ⑧ 初期雨水 本项目预计全年初期雨水收集量约为1074.408m3/a，项目厂区地面必须采用硬化措施，雨天会有初期雨水产生。项目生产过程中不可避免地会有粉尘及砂石散料散落，在暴雨冲刷下进入环境，有可能引起水体污染及河道淤积，影响农田浇灌及行洪，因此要求本项目初期雨水必须收集、回用。厂区拟建设完善的雨水管网及初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀处理后用于区道路降尘。 表2-6项目水平衡一览表 用水项目; 用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 回用量（m3/a）; 废水产生量（m3/a）. 新鲜水; 软水; 回用水; 雨水; 蒸发损耗; 污泥带走. 生活用水; 630; 0; 0; 0; 126; 0; 0; 504. 产品用水; 63729.624; 0; 3122.376; 0; 66852; 0; 0; 0. 软水制备; 4835.294; 0; 0; 0; 0; 0; 4835.294; 0. 锅炉用水; 0; 4110; 0; 0; 1752.686; 12.24; 2345.074; 0. 脱模用水; 5.39; 0; 0; 0; 5.39; 0; 0; 0. 设备清洗用水; 900; 0; 0; 0; 106.2; 16.2; 777.6; 0. 车辆清洗用水; 44.828; 0; 91.847; 0; 42.915; 1.913; 91.847; 0. 道路降尘用水; 0; 0; 725.592; 1074.408; 1800; 0; 0; 0. 初期雨水; 0; 0; 0; 1074.408; 0; 0; 1074.408; 0. 小计; 70145.136; 4110; 3939.815; 2148.816; 70685.191; 30.353; 9124.223; 504. 合计; 80343.767; 70715.544; 9124.223; 504. 图2.3 项目水平衡m3/a 10.工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为30人，实行1班制作业，每班工作8h，全年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 ## 1.施工期工艺流程图 本项目施工期工艺流程和产污环节见下图2.4。 ## 图2.4 施工期流程图及产污节点图 根据现场踏勘，本项目租赁现有生产厂房，施工期主要为设备安装调试，项目施工期只进行设备安装和调试，施工期影响主要为设备安装调试产生的噪声、固废和施工生活用水。 二、项目运营期工艺流程 1.生产工艺 生产工艺流程及产污环节简述： （1）原料验收 石英砂、水泥、粉煤灰等原辅料到厂后，按标准抽样检测（如水泥强度、石英砂粒径、减水剂减水率），合格后方可入库。 （2）分类仓储（配套设备：水泥仓筒、粉煤灰仓筒、硅灰仓筒） 水泥、粉煤灰、硅灰存入密闭仓筒，配备防潮、除尘装置；石英砂粗/细砂均为袋装，在原料区堆存；玻璃纤维存入生产厂房内暂存区；钢材（预应力钢丝、螺纹钢）存入防雨棚库，架空堆放防锈蚀；皂化液、减水剂存入专用储罐，标识清晰。 （3）钢筋骨架预制工段 首先开展钢筋预处理作业，预应力钢丝采用液压调直切断机同步完成调直与定长切断，切断长度误差严格控制在≤±5mm，以此保障钢丝的直线度与尺寸精度；螺纹钢选用SYG-W4/16-12型定长切断机进行切断加工，确保满足后续组装的尺寸要求。切断机采用剪切式切割，不产生切割废气。 钢筋预处理完成后，随即启动纵向钢筋镦头工序，针对预应力钢丝的两端，采用2-6型打圈对焊一体机实施镦头处理，镦头质量需达到明确标准，镦头直径不小于钢丝直径的1.5倍，镦头高度不小于钢丝直径的1.2倍，同时镦头偏心误差控制在≤0.2mm，全面保证镦头的牢固性与一致性。在纵向钢筋镦头作业开展的同时，利用同一设备的打圈功能，将冷拔丝加工为所需规格的螺旋筋，加工精度需满足螺距误差≤±5mm、直径误差≤±2mm的要求。 最后进入骨架组装工序，先将纵向钢筋，包括预应力钢丝与螺纹钢，精准穿入定位盘，完成纵向钢筋的定位工作，再采用Φ230-15型缠绕机将加工合格的螺旋筋均匀缠绕于纵向钢筋外侧，缠绕过程中需合理设置绑扎点，绑扎点间距控制在≤500mm，确保螺旋筋与纵向钢筋连接牢固。缠绕作业完成后，采用DN-63KVA型钢珠点焊机，在每根骨架内壁的对应位置焊接钢珠，每根骨架的焊接数量为5-8颗，这些钢珠可在后续离心工序中辅助混凝土密实，进一步提升构件整体质量。 （4）钢模准备工段 首先进行钢模清理作业，作业人员采用钢丝刷配合压缩空气对钢模内壁进行彻底清理，确保清除残留混凝土。 钢模清理后，立即开展脱模剂涂刷工序，作业人员使用喷枪将皂化液均匀涂刷在钢模内壁，皂化液需按照1:5~1:8的比例兑水调配浓度，涂刷过程中需严格控制膜厚在≤0.2mm，同时注意保持涂刷均匀，避免出现脱模剂流淌或堆积的情况。 脱模剂涂刷完成并达到规定要求后，迅速进入骨架入模工序，作业人员采用卷扬机将加工合格的钢筋骨架缓慢平稳地送入钢模内部，送入过程中实时调整骨架位置，确保钢筋骨架与钢模保持同心，位置调整准确后，及时对钢筋骨架两端的锚固板进行固定，防止后续施工过程中骨架位置发生偏移。 （5）配料 本工序以配料机作为核心计量配比设备，水泥、粉煤灰、硅灰经螺旋给料机输送至配料机实施精准计量，袋装石英砂（粗砂、细砂）人工拆袋后投入配料机开展连续计量，各类原材料经配料机按照工艺要求完成协同配比后，统一由皮带输送机输送至搅拌装置。本项目石英砂、水泥、粉煤灰、硅灰的质量配合比为6:6:0.6:1.2，依托配料机的集中计量与精准调控，确保各类原材料配比完全符合搅拌工艺技术要求。 （6）搅拌 对水泥、粉煤灰、硅灰、石英砂完成配料计量后，经传送皮带送入CMPE2000立轴行星式搅拌机，先以低速模式搅拌2分钟，确保各类干粉原材料实现初步均匀混合；随后将经水泵配套计量器计量的减水剂、经计量器计量的水分别通过管路输送至搅拌机内，切换为中速模式搅拌3分钟，保障原材料充分水化并形成均匀砂浆；再通过玻璃纤维投料机按设定转速将玻璃纤维纱均匀送入搅拌机，调整为高速模式搅拌2分钟，借助高速搅拌的作用有效规避纤维结团问题；搅拌完成后对混凝土开展坍落度检测，检测数值需控制在120-180毫米范围内，待检测合格后方可进行排料作业。 （7）喂料 搅拌完成且排料验收合格后，迅速进入混凝土喂料工序，采用注浆泵机将超高性能混凝土从钢模大头向小头方向缓慢喂料，喂料的填充量控制为钢模容积的105%，以此补偿后续离心作业产生的收缩，喂料完成后对混凝土进行10秒的振捣作业，辅助混凝土进一步密实，为后续离心工序奠定良好基础。 （8）预应力张拉 张拉作业使用200T全自动液压张拉机实施操作，首先开展张拉前检查工作，作业人员需仔细确认钢模螺栓全部紧固到位，钢筋骨架定位准确无偏移，同时核查张拉设备的校准状态，确保其校准有效期控制在不超过3个月，保障设备计量精准且符合作业要求。 检查验收合格后随即进入分级张拉工序，作业人员操作200T全自动液压张拉机按照0逐步升至20%σcon并持荷1分钟，再升至50%σcon并持荷1分钟，最后升至105%σcon并持荷2分钟的分级步骤进行张拉作业，张拉过程中同步做好伸长量记录工作，严格控制实测伸长量与理论伸长量的偏差在不超过±1%的范围内，一旦偏差超出该范围需立即暂停张拉作业并全面排查问题。分级张拉作业完成且各项指标均符合要求后，迅速进入锚固锁定工序，作业人员及时锁定锚固螺母，完成锁定后再次对钢模企口的密封情况进行细致检查，确保密封严实可靠，有效防止后续工序中出现漏浆问题。 （9）静置浇筑成型 作业人员使用LDE（5+5）电动单梁起重机将完成张拉作业的钢模平稳起吊转运至指定静置浇筑工位，借助卷扬机辅助调整钢模水平度及轴线位置，确保钢模两端支撑牢固、定位精准，底部采用防滑垫块固定避免静置过程中出现位移或倾斜。 随后采用分层浇筑方式向钢模内注入混凝土，每层浇筑厚度控制在300-500mm，浇筑至设计标高后立即放入预设的中空内模（需提前完成定位固定，确保轴线与钢模一致），内模外侧包裹隔离层防止粘连，通过调整内模支撑件保证中空结构尺寸符合设计要求，同时预留排气孔排出内模与混凝土间隙中的空气；浇筑完成后及时覆盖保湿膜进行静置养护，静置时间不少于12小时，期间定期观察钢模状态防止出现变形或漏浆，静置结束后对钢模两端及混凝土表面进行细致检查，确保无漏浆、无泌水、混凝土密实度达标即为合格。 （10）蒸汽养护 质量检查合格后随即进入蒸汽养护工序，该工序需配套使用2t天然气蒸汽锅炉及蒸养池实施操作，首先进行蒸养池准备工作，作业人员提前检查蒸养池的整体密封性，确保无漏气漏热的情况，再使用QE10电动双梁起重机将完成离心作业的钢模平稳吊入蒸养池内，同时严格控制钢模之间的间距不小于10cm，保障蒸汽能够均匀流通。 蒸养池准备就绪后立即启动分阶段养护作业，依托2t天然气蒸汽锅炉提供稳定热源，第一阶段为升温阶段，控制升温速率不超过40℃/h，逐步将池内温度升至80℃并持续保持1.5小时，第二阶段为恒温阶段，将池内温度精准控制在80℃±1℃的范围内并持续保持6小时，养护期间每2小时记录一次池内温度，确保温度稳定，第三阶段为降温阶段，关闭蒸汽锅炉停止供热，采用自然降温的方式使池内温度逐步降至不超过40℃，该过程持续1小时，以此避免温度骤变导致混凝土构件出现开裂问题。蒸汽养护全部完成后开展出池检查工作，作业人员先打开蒸养池池盖，再使用回弹仪对同条件养护的混凝土试块进行强度检测，只有试块强度达到不小于设计强度95%的标准，方可使用QE10电动双梁起重机将钢模从蒸养池内吊出。 （11）脱模 采用放张机放张或人工放张平台放张工艺；放张完成后，作业人员使用300T脱模机对经蒸汽养护的钢模进行脱模作业，全程严格控制设备顶推速度不大于50mm/s，确保钢模平稳缓慢顶推分离，顶开后小心取出电杆成品，操作中做好电杆表面及结构防护，避免磕碰损伤。脱模完成后立即转入端头修整工序，作业人员采用墩头机精准切除电杆两端多余混凝土，切除后对端头表面进行精细化修整，将端头平整度误差严格控制在±2mm以内，保障电杆端头外观质量与安装精度。 （12）成品检验 作业人员通过目视检查的方式对构件外观质量进行细致核查，确保构件表面无蜂窝无裂缝无露筋等外观缺陷，随后使用专用测量工具对构件尺寸精度进行检测，严格控制构件直径误差不超过±3mm，长度误差不超过±10mm，只有外观质量尺寸精度及实体强度全部达到预设标准方可判定为检验合格，检验合格后作业人员使用专用喷涂设备在构件指定位置喷涂清晰标识，标识内容包含构件型号生产日期以及生产批号，确保每根合格构件均可实现可追溯管理。 （13）成品 用起重机将电杆吊运至成品堆场，按型号分层码放（层间垫枕木），防雨防潮。按订单核对产品型号、数量，出具质量合格证后装车发运。 生产工艺流程图及产物环节如下图2.5所示： 图2.5 项目生产工艺流程图及产污节点图 项目污染因素一览表。 表2-7 本项目污染物产排情况一览表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 汽车运输扬尘; 颗粒物. 原料卸料粉尘; 颗粒物. 筒仓粉尘; 颗粒物. 上料、输送、搅拌废气; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 固体废物; 一般固废; 收尘灰、废钢材、废包装袋、模具清理废物、污泥、不合格品. 危险废物; 废机油、废液压油、废油桶、废含油抹布及手套. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，地块产权归属清晰、手续完备。企业已于2024年2月4日正式取得岐山县自然资源局核发的《不动产权证书》（陕〔2026〕岐山县不动产权第000208号），根据证书登记信息明确标注，该地块规划用途为工业用地，完全契合本项目建设及运营需求。 地块所处区域交通条件优越，周边路网布局完善，主干道与园区内部道路互联互通，可快速衔接区域交通枢纽，为原材料运输、产品配送及人员通勤提供了便捷高效的交通保障。​ 在本项目入驻前，该地块原隶属于凤鸣工业园，长期处于净地空置状态，无建筑物、构筑物及生产经营活动痕迹。经前期现场勘查及资料核查，未发现与本项目相关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 - （1）常规污染物 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。项目常规污染物引用宝鸡市生态环境局发布的《2025年12月份宝鸡市空气质量状况》2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表中岐山县数据。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况; 标准来源. 宝鸡市岐山县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 60; 88.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26.4; 30; 88.00; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20.00; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 138; 160; 86.25; 达标. 由上表3-1可知，CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度、PM10年均值、PM2.5年平均值、NO2年均值、SO2年均值均达标，故该区域为达标区。 - （2）特征污染物 本项目特征污染物TSP、氮氧化物引用了陕西省宝鸡公路管理局第二机械化养护中心《陕西省宝鸡公路管理局第二机械化养护中心岐山祝家庄公路养护应急中心建设项目现状监测报告》（报告编号：KC2024HB10188），该监测是陕西阔成检测服务有限公司于2024年9月25日至10月2日在其厂界当季主导风向下风向（N34°28′0.97"，E107°46′31.5"）进行连续7天的现状监测值。监测点位于本项目的东南侧1360m处，《指南》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的原有监测数据”，故引用数据符合要求，且有效。监测数据具体如下表： 表3-2 引用项目总悬浮颗粒物监测结果（日均值） 采样日期; 监测点位; 样品编号; 监测时间; 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 标准限值. 9月25日-9月26日; 1O 厂界当季主导风向下风向 （N34°28'0.97"E107°46'31.5"）; H24092511021M; 00:00-00:00（次日）; 173; 300. 9月26日-9月27日; H24092511022M; 00:05-00:05（次日）; 178. 9月27日-9月28日; H24092511023M; 00:10-00:10（次日）; 169. 9月28日-9月29日; H24092511024M; 00:15-00:15（次日）; 174. 9月29日-9月30日; H24092511025M; 00:20-00:20（次日）; 176. 9月30日-10月1日; H24092511026M; 00:25-00:25（次日）; 171. 10月1日-10月2日; H24092511027M; 00:30-00:30（次日）; 175. 表3-3 引用项目氮氧化物监测结果 采样日期; 监测点位; 监测项目; 样品编号; 监测时间; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）; 监测结果; 均值; 标准限值. 9月25日; 1○厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97''E107°46'31.5''）; 氮氧化物μg/m3; H240925110211AD; 02:00-03:00; 19.8; 91.85; 东南; 1.9; 46; 43; 250. H240925110212AD; 08:00-09:00; 22.6; 91.40; 东南; 2.2; 44. H240925110213AD; 14:00-15:00; 33.1; 91.12; 东南; 1.6; 40. H240925110214AD; 20:00-21:00; 26.7; 91.27; 东南; 1.8; 43. 9月26日; 1○厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97'' E107°46'31.5''）; 氮氧化物μg/m3; H240925110221AD; 02:00-03:00; 18.9; 90.76; 东南; 2.8; 48; 44; 250. H240925110222AD; 08:00-09:00; 22.8; 90.49; 东南; 2.7; 44. H240925110223AD; 14:00-15:00; 28.6; 90.21; 东南; 2.5; 41. H240925110224AD; 20:00-21:00; 25.4; 90.33; 东南; 2.9; 45. 9月27日; 1○厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97'' E107°46'31.5''）; 氮氧化物μg/m3; H240925110231AD; 02:00-03:00; 20.3; 91.80; 东南; 1.7; 47; 44; 250. H240925110232AD; 08:00-09:00; 23.9; 91.53; 东南; 1.9; 45. H240925110233AD; 14:00-15:00; 27.8; 91.28; 东南; 2.0; 42. H240925110234AD; 20:00-21:00; 26.4; 91.36; 东南; 2.2; 43. 9月28日; 1○厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97'' E107°46'31.5''）; 氮氧化物μg/m3; H240925110241AD; 02:00-03:00; 17.3; 93.56; 东南; 1.1; 46; 42; 250. H240925110242AD; 08:00-09:00; 22.1; 93.19; 东南; 1.0; 44. H240925110243AD; 14:00-15:00; 27.5; 93.02; 东南; 1.2; 39. H240925110244AD; 20:00-21:00; 24.6; 93.11; 东南; 1.0; 41. 9月29日; 1O厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97"E107°46'31.5"）; 氮氧化物 μg/m3; H240925110251AD; 02:00-03:00; 10.3; 93.48; 东南; 2.9; 46; 42; 250. H240925110252AD; 08:00-09:00; 13.6; 93.27; 东南; 3.0; 43. H240925110253AD; 14:00-15:00; 15.4; 93.09; 东南; 3.1; 40. H240925110254AD; 20:00-21:00; 15.1; 93.18; 东南; 2.7; 41. 9月30日; 1O厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97"E107°46'31.5"）; 氮氧化物 μg/m3; H240925110261AD; 02:00-03:00; 9.4; 90.88; 东南; 1.3; 47; 44; 250. H240925110262AD; 08:00-09:00; 13.3; 90.59; 东南; 1.5; 45. H240925110263AD; 14:00-15:00; 18.5; 90.27; 东南; 1.7; 42. H240925110264AD; 20:00-21:00; 16.3; 90.39; 东南; 1.1; 44. 10月1日; 1O厂界当季主导风向下风向（N34°28'0.97"E107°46'31.5"）; 氮氧化物 μg/m3; H240925110271AD; 02:00-03:00; 9.1; 92.75; 东南; 1.2; 46; 42; 250. H240925110272AD; 08:00-09:00; 13.6; 92.43; 东南; 1.5; 43. H240925110273AD; 14:00-15:00; 19.2; 92.27; 东南; 1.3; 39. H240925110274AD; 20:00-21:00; 17.8; 92.31; 东南; 1.1; 42. 监测结果表明，项目所在地环境空气中颗粒物浓度值为176～178μg/m3，最大浓度为178μg/m3，项目所在地环境空气中氮氧化物日均值浓度为42～44μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）二级标准限值300μg/m3，氮氧化物（NOX）100μg/m3。 图3.1项目引用监测点位示意图 2.地表水环境 本项目仅产生生活污水，不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后，附近村民清掏，故本项目不新增外排废水。 本次环评地表水环境质量现状评价引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2025年12月份地表水环境质量状况》，虢镇桥断面（上游）1月～12月水质状况均值为Ⅲ类，优于水功能区划要求的（GB3838-2002）Ⅳ类标准。魏家堡断面（下游）1月～12月水质状况均值为Ⅱ类，优于水功能区划要求的（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.声环境 本企业厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不开展声环境影响评价。 4.生态环境 通过现场勘查，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5.土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目行业类别为水泥制品制造，无化学处理工艺和使用有机溶剂，原料中不涉及有毒有害、重金属等污染物，项目有完善的防渗措施及废水收集系统，建设项目不存在地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，厂界外500米范围存在大气环境保护目标。具体位置关系见下表。 表3-4 大气环境保护目标 环境要素; 保护对象; 坐标; 保护内容; 相对位置; 执行标准. X; Y. 环境空气; 戢武村; 107.77159°; 34.47946°; 人群健康; 东，300m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 图3.3 周边大气环境保护目标与本项目位置关系图 - 声环境保护目标 - 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，经现场踏勘，项目厂址外50米范围内不存在声环境保护目标。 - 地下水环境保护目标 - 本项目位于陕西省宝鸡市岐山县京当镇祝家庄社区新材料产业园013号，经现场踏勘，厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4.生态环境 本项目在工业用地内建设，用地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1.废气 - （1）有组织废气排放控制标准 - 运营期颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）中限值要求。 表 3-5 《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2（摘录） 污染物排放环节; 颗粒物. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10mg/m3. 表3-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表3（摘录） 序号; 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 颗粒物; 0.5mg/m3; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. - 运营期锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，具体见下表。 表3-7 燃气锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 燃气种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 监控位置. 天然气; 10; 20; 50; 烟囱排放口. 表3-8 燃气锅炉烟气黑度排放限值 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-9 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. - 2.噪声 - 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体排放限值见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）表1（摘录） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 3.废水 本项目生活污水经厂内化粪池处理，处理后的生活污水由附近村民定期清运。 4.固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”规划纲要》《“十四五”节能减排综合工作方案》，“十四五”期间国家实施排放总量控制的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 根据工程分析，排放总量控制的污染物为氮氧化物，排放量为0.130t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期包括进场生产车间建设、设备安装等建设工序，主要产生扬尘、施工机械及车辆尾气的废气，施工噪声，运输车辆冲洗水及施工人员生活污水等废水及建筑垃圾、施工人员生活垃圾等固体废弃物。 1.施工期废气环境保护措施 项目施工过程中对环境空气产生的主要污染物为车辆运输扬尘（TSP）、施工作业扬尘（TSP）、施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。 （1）施工扬尘 扬尘主要包括：土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。 （A）工程开挖防尘 ① 项目工地必须配备洒水降尘设施进行降尘，施工工地必须严格落实“围挡、覆盖、冲洗、硬化、湿法作业、密闭运输”六个100%防尘措施，对易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须全覆盖并定期洒水，施工现场道路、作业区必须进行地面硬化。 ② 定期进行洒水，防止扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数； ③ 开挖土方应集中堆放，并进行苫盖处理，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少扬尘影响时间； ④ 若产生不需要的泥土（弃土）、建筑材料弃渣等应及时运走，不宜长时间堆积。 （B）交通粉尘削减与控制 ① 合理安排运输路线，尽量避开对周边敏感点的影响； ② 运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； ③ 施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好； ④ 在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水； ⑤ 运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产生量。 （C）物料堆放防尘 临时材料堆放场应防止物料散漏污染，应对临时材料堆放场地进行硬化及围堰处理；水泥及易飞扬物、细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖，易散落的材料应进行严密遮盖，运输时防止遗洒、飞扬，减少污染。 （D）本项目施工期实行封闭施工、对撒落在路面的渣土及时清除、运输车辆出场前一律清洗轮胎，并且在施工区出口设置防尘垫等一系列措施后，可大大减少施工扬尘对环境空气的影响。 为进一步加大扬尘的污染防治力度，环评要求建设单位进一步落实以下施工要求： ① 风速四级以上易产生扬尘时，暂时停止土方开挖及其他易产生扬尘的作业。 ② 施工场地不得设置搅拌机或人工搅拌，有效避免了扬尘的产生。 ③ 施工期间严禁抛撒弃渣土，渣土应及时清运并在政府指定的垃圾处置场处置。 ④ 施工场地运输车辆驶出前使用冲洗设施冲洗轮胎，防止携带泥土驶出施工现场。 ⑤ 运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，采取封闭运输作业，严禁撒漏。 施工单位需加强施工场地扬尘的控制，严格执行《宝鸡市大气污染防治条例》、《岐山县大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年）的各项要求如下：结合对施工扬尘相关规定，要求施工单位采取以下扬尘控制措施： 施工扬尘通用防治措施 建筑工地施工要严格落实“六个百分百”要求，具体环保要求包括：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 1）施工现场隔挡 本项目施工现场围挡方式在整个施工期进行。 ①施工现场应沿四周连续设置封闭围挡，围挡设置应安全可靠。县区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m；一般路段围挡高度不应低于1.8m；并在施工场地周边道路设置警示牌警示措施。 ②施工现场应优先选用装配式彩钢围挡，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料。 ③隔挡颜色应和周边建筑、城市道路等风格相统一。外侧设置的公益广告或工程信息公示栏应做到整体布局协调、整洁美观，落尘应当定期清洗。 ④隔挡底部应当密封，不得有泥浆外漏。 ⑤禁止倚靠围挡墙堆放物料、器具等。 ⑥隔挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 ⑦工程结束前，不得拆除施工现场围挡。做好围挡维护工作，出现破损及时更换。 2）车辆冲洗设施 ①施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备等冲洗设施宜采用冲洗平台及设立循环用水装置。 ②出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得沾有污物和泥土，严禁带泥出场。 ③车辆冲洗应注意安全，设专人负责对出场车辆清洗和登记，定期清理排水沟、三格沉淀池，确保场区无积水，防止污水外溢污染道路。 ④冲洗设施应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 3）车辆密闭运输 ①应当建立工程建筑垃圾运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对建筑垃圾运输车辆、人员管理； ②施工现场建筑垃圾运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 ③建筑垃圾运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。 ④施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人进行清扫，随时洒水降尘。 ⑤施工现场应建立和完善出入口保洁和管理制度，专人负责清洗和登记、监督管理工作，确保出场车辆符合要求，不污染城市道路。 4）加强管理、合理规划 加强与当地相关部门的合作，施工物资运输应进行合理的规划，同当地相关部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞。制定合理的运输方案和运输路线，尽量减少从村庄附近经过，以减少施工车辆对村民的干扰和污染影响。 综上所述，建设单位采取以上防治措施，加强施工管理，将有效抑制扬尘产生，防止施工扬尘对周围敏感目标和区域大气环境的影响。可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且项目工期很短，随着施工活动的结束，污染也将消失。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 环保措施要求： ① 施工机械达标排放：施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求； ② 施工机械合理调度：合理调度施工机械设备，确保设备有效使用，避免空转，减少污染物排放。 2.施工期水污染环境保护措施 （1）生活污水 ①少量生活盥洗水经收集后作施工场地、道路洒水； ② 施工人员生活污水新建化粪池预处理后由附近村民定期清运。 （2）生产废水 施工期的施工废水主要为设备施工废水，场地内设置沉砂池，废水经沉砂池处理后用于厂区泼洒抑尘。 3.施工期噪声污染环境保护措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），要求施工单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ① 加强施工时间管控：合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-06：00）施工，避免大量高噪声设备同时施工。 ② 施工场地优化布局：合理布置施工现场，避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；将高噪声设备尽量放置在用地中心，远离厂界。合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ③ 噪声源头控制：采用低噪声的施工工艺和施工方法，选用低噪声设备；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；运输车辆在进入施工区附近区域敏感点后要降低车速，避免鸣笛。 ④ 要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 4.施工期固体废弃物污染环境保护措施 （1）施工人员生活垃圾 ①加强施工人员管理，培养环境保护意识，禁止生活垃圾随意丢弃； ②生活垃圾分类收集后及时委托环卫部门清理。 （2）建筑垃圾 ①建筑垃圾综合利用，不能利用的其他建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场； ②施工期建筑垃圾应定点堆放，防止雨水冲刷将其带出厂外造成二次污染。 - 综上所述，本项目施工期的影响是暂时的、局部的，随施工的结束而消失，施工期对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1、废气污染物排放源一览表 表4-1 废气污染物排放源一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 排放时间（h/a）; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况. 产生浓度mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 处理工艺; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量; 编号; 高度; 内径; 温度. t/a; kg/h; m3/h; %; %; t/a; kg/h; /; m; m; ℃. 锅炉废气; 有组织; 颗粒物; 2400; 1.299; 0.006; 0.002; 1921.730; 100; /; /; 是; 1.299; 0.006; 0.002; DA001; 28; 0.225; 140. 二氧化硫; 2400; 18.561; 0.086; 0.036; /; 是; 18.561; 0.086; 0.036. 氮氧化物; 2400; 28.120; 0.130; 0.054; 低氮燃烧技术; 是; 28.120; 0.130; 0.054. 汽车运输扬尘; 无组织; 颗粒物; 43.04; /; 0.136; 2.736; /; /; 80; 洗车台+道路硬化+道路洒水+车辆封闭+车辆限速; 是; /; 2.736; 0.543; /; /; /; /. 原料卸料粉尘; 无组织; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; 封闭车间内卸料，原料无拆袋、裸露、抛洒; /; /; /; /; /; /; /. 1#水泥筒仓粉尘; 无组织; 颗粒物; 68.0; /; 0.734; 10.794; 无动力; 100; 1#仓顶脉冲式布袋除尘器; 是; /; 0.002202; 0.032; /; /; /; /. 2#水泥筒仓粉尘; 无组织; 颗粒物; 68.0; /; 0.734; 10.794; 无动力; 100; 99.7; 2#仓顶脉冲式布袋除尘器; 是; /; 0.002202; 0.032; /; /; /; /. 粉煤灰筒仓粉尘; 无组织; 颗粒物; 13.6; /; 0.147; 10.809; 无动力; 100; 99.7; 3#仓顶脉冲式布袋除尘器; 是; /; 0.000441; 0.032; /; /; /; /. 硅灰筒仓粉尘; 无组织; 颗粒物; 27.2; /; 0.294; 10.809; 无动力; 100; 99.7; 4#仓顶脉冲式布袋除尘器; 是; /; 0.000882; 0.032; /; /; /; /. 焊接废气; 无组织; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; 无焊丝接触式点固焊接+无填充料接触式电阻对焊成型; /; /; /; /; /; /; /; /. 上料、输送、搅拌废气; 有组织; 颗粒物; 2400; 188.174; 11.742; 4.892; 26000; 95; 99.7; 覆膜滤料袋式除尘器; 是; 0.565; 0.035; 0.015; DA002; 30; 0.8; 常温. 无组织; /; 0.618; 0.258; /; /; /; /; /; 0.618; 0.255; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2、污染源强核算过程 （1）锅炉废气（DA001） 本项目锅炉房设置1台2t/h（1.4MW）燃气锅炉为生产工艺提供蒸汽。锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，天然气属清洁能源，燃烧后烟气经8m排气筒（DA001）直接排放。锅炉工作时间为300天，每天8小时。 本项目锅炉所用天然气类别为二类，依据《天然气》（GB 17820-2018）表1中规定的天然气质量要求，二类天然气的高位发热量标准值为31.4MJ/Nm³，本次环评计算燃料热值计算统一按31.4MJ/Nm³取值；同时，结合建设单位提供的技术资料，本项目锅炉设计效率为90%，本次环评计算将以此效率参数为依据。 经计算，锅炉小时耗气量=锅炉功率×时间/燃料热值/锅炉效率 =1.4MW/h×3600s÷31.4MJ/Nm3÷90% =178.344m3/h 锅炉每小时耗天然气的用量约为178.344m3/h，锅炉工作时间为300天，每天8小时，锅炉天然气年耗气量为42.803万m3。 本次环评根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）推荐中的产污系数法核算本项目燃气锅炉产生的污染物，核算方法如下： Ej=R×βj×1−η100×10−3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，取值可参考全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）中相应行业产污系数。本次取值参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关推荐计算参数，烟尘的产生量参照《社会区域类环境影响评价》表4-12中油、气燃料的污染物排污系数（0.14kg烟尘/万m3天然气）； η—污染物的脱除效率，%。 因此，本项目燃气锅炉污染物排放源强，见表4-2。 表4-2 燃气工业锅炉的废气产污系数一览表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气 （223.75万m3/a）; 室燃炉; 烟气量; Nm3/万m3-燃料; 107753. 颗粒物; kg/万m3-燃料; 0.14. SO2; kg/万m3-燃料; 0.02S. NOX; kg/万m3-燃料; 3.03 （低氮燃烧-国际领先）. 备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，本项目工业用气种类为二类，根据《天然气》（GB 17820-2018）中表1 天然气质量要求，总硫（以硫计）标准值为100mg/m3，本次环评计算燃料热值计算统一按100mg/m3计。. 企业采用低氮燃烧技术，实现对氮氧化物的减排效果。低氮燃烧器原理：通过降低燃烧温度来降低氮氧化物的产生。通过燃烧器内部对燃气系统分区，结合供风的分区，使火焰温度达到低温要求。低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量，本项目燃气锅炉废气产排情况见下表。 表4-3 项目锅炉天然气燃烧污染物排放量 锅炉; 烟气量; 烟尘; SO2; NOx. 万m3/a; m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a. 燃气锅炉1.4MW; 461.215; 1921.730; 1.299; 5.992; 18.561; 85.606; 28.120; 129.693. 本项目锅炉低氮燃烧产生的烟尘、SO2、NOx收集后通过28m高的排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。 - （2）汽车运输扬尘 项目内设置装卸车辆对原辅料（骨料、粉料）、产品进行运输，车辆行驶产生的扬尘，可按下列经验公式计算： Qy=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72 Qt=Qy×L×QM 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——交通途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h；本项目限速10km/h； P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M——车辆载重，t/辆；运输车辆按30吨/车计算； L——运输距离，km；场内运输距离约为200m； Q——运输量，t/a，本项目外购主要原辅料37336t/a，产品超高性能混凝土电杆约37200t/a，总运输量为74536t/a。 本项目车辆行驶速度控制在10km/h，厂区内路面全部进行水泥硬化，经常清扫路面，基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2的起尘量计，则运输扬尘产生量计算如下： Qy=0.123×（10/5）×（30/6.8）0.85×（0.1/0.5）0.72=0.273kg/km·辆，Qt=0.273×0.2×（74536/30）=117.456kg/a=0.117t/a 综上，本项目运输扬尘产生量为0.136t/a，2.736kg/h。 单次运输时长=运输距离/行驶速度=0.2km/10km/h=0.02h，本项目外购原料及外售电杆年外出厂区的车次约2485次，则年运输时长约为49.7h 为了减少物料运输产生的扬尘污染，建设单位在厂区车辆出入口设置洗车台，对厂区道路实施硬化处理，定期开展道路清扫与洒水作业以保持路面湿润，原料运输车辆采用全密闭运输方式，定期对运输车辆进行清洗，严格管控运输车辆行驶，严禁超载、超速行为，采取以上所有措施的情况下，扬尘治理效率可以达到80%，约20%通过无组织排放，根据源强分析，本项目运输扬尘产生量为0.136t/a，2.736kg/h，采取环保措施后扬尘控制率为80%，则运输扬尘排放量为0.027t/a，运输扬尘排放量为0.543kg/h。 （3）原料卸料扬尘 本项目石英砂粗/细砂、玻璃纤维采用袋装，钢筋采用捆装，所有原料均在相对封闭的车间内开展卸料作业，且卸料环节均不拆袋；卸料过程仅为袋装、捆装原料的转运、规整码放，无拆袋、物料倾倒、散料装卸等产污工序，捆装钢筋卸料亦无废气产生。 卸料作业在相对封闭车间内进行，且全程无原料拆袋、裸露、抛洒等扬尘产生行为，作业过程中无废气外逸，对周边大气环境及环境敏感点无任何不利影响，满足大气环境保护相关管控要求。 （4）粉料筒仓粉尘 本项目拟建设4个粉料筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个硅灰筒仓），粉料在筒装过程中，原料由密封的散装车运至站内，通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送将粉料送至筒仓，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，以及原料输送至搅拌系统时，由于筒仓内物料落差，产生粉尘。 本项目粉料筒仓顶部呼吸口均自带脉冲式布袋除尘器（每个筒仓均自带1套，共4套），粉尘经筒仓自带的布袋除尘器除尘后无组织排放。 根据同类项目类比及查阅相关资料，粉料筒仓进料时产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料。 本项目低碱水泥用量约为12240t/a，单座水泥筒仓年周转总量为6120t，因此，本项目单座水泥储罐粉尘产生量约为0.734t/a。 粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）－物料输送－混凝土制品－物料输送－混凝土制品”中的末端治理技术平均去除效率，袋式除尘末端治理效率为99.7%，则粉尘无组织排放量为0.002t/a。根据同类项目类比及查阅相关资料，水泥平均卸料速度按1.5t/min计，则单座水泥筒仓进料时间约68h，则单座水泥料仓无组织废气排放速率为0.032kg/h。 粉煤灰、硅灰筒仓粉尘产生量类比水泥筒仓产生量。 表4-4筒仓粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放时间（h）; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放形式. 1#水泥筒仓; 颗粒物; 0.734; 1#仓顶脉冲式布袋除尘器; 68.0; 0.002202; 0.032; 无组织. 2#水泥筒仓; 颗粒物; 0.734; 2#仓顶脉冲式布袋除尘器; 68.0; 0.002202; 0.032; 无组织. 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 0.147; 3#仓顶脉冲式布袋除尘器; 13.6; 0.000441; 0.032; 无组织. 硅灰筒仓; 颗粒物; 0.294; 4#仓顶脉冲式布袋除尘器; 27.2; 0.000882; 0.032; 无组织. （5）焊接废气 本项目采用DN-63KVA型钢珠点焊机，核心工艺为无焊丝接触式点固焊接。该工艺与传统熔化极焊接（需消耗焊丝、焊条）存在本质区别，焊接过程无额外焊接耗材消耗，仅依靠钢珠与骨架基材的局部高温熔合完成焊接，不添加焊丝、焊剂等辅助材料，从源头避免了焊丝熔化产生的大量焊接烟尘（传统焊接烟尘中60%~80%来源于焊丝挥发）。单根骨架焊接所用钢珠单颗质量仅数克，单批次生产钢珠总消耗量不足1kg；且焊接采用点接触形式，单点熔合面积仅0.5~1cm²，高温挥发产生的金属颗粒物总量极低，烟尘产生强度远低于常规焊接工艺。同时，该点焊机焊接能量集中、瞬时完成，输出能量聚焦于焊接接触点，单点点焊时长≤0.5秒，基材与钢珠的热影响区极小，进一步降低了金属挥发量与焊接烟尘生成量。 本项目配套采用2-6型打圈对焊一体机实施骨架端部镦头处理，该工艺为无填充料接触式电阻对焊成型工艺，无需添加焊丝、焊剂等辅助耗材，仅通过设备瞬时电阻热使骨架端部母材局部熔化，经加压镦粗完成端部加固成型，加工过程无外来耗材参与。镦头处理热作用仅局限于骨架端部极小区域，金属母材挥发量极微，产生的烟尘同样为普通碳钢铁氧化物颗粒物，无有毒有害重金属及特征污染物，产排强度与点固焊接工艺一致，远低于传统焊接工艺。 本项目焊接及镦头工艺产生的烟尘仅为普通碳钢产生的铁氧化物颗粒物，不含有毒有害重金属及特征污染物，经厂房通风设施稀释扩散后，对外环境影响极小。 综上，本项目点固焊接、镦头处理工艺均为无耗材、低挥发的电阻热加工工艺，焊接烟尘产排强度极低、污染物成分简单，无需开展定量分析，仅进行定性分析。 （6）上料、输送、搅拌废气 ① 废气产生情况 A 上料废气产生情况 本项目原料石英砂粗/细砂均为袋装，在原料区堆存，工作时由行吊吊运支上料平台，由人工拆袋后投入配料机上料口，将原料卸入配料机过程由于落差原因会产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”中“6.筛选运输和搬运-砂和砾石-搬运输”排污系数为0.15kg/t·原料，本项目年使用石英砂〈粗砂〉12240t/a，石英砂〈细砂〉8160t/a，则上料过程中颗粒物产生量为3.06t/a。 B 运输废气产生情况 各类原材料经配料机按照工艺要求完成协同配比后，统一由皮带输送机输送至搅拌装置，输送过程中会产生粉尘，本次环评参考中华人民共和国生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）》中规定的工艺产污系数。 表4-5 物料输送储存工艺产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产物系数. 混凝土制品; 水泥、砂子、石子、钢筋; 物料输送、储存; 颗粒物; 千克/吨－产品; 0.12. 本项目生产超高性能混凝土电杆37200t/a，年运行时间为2400h，运输粉尘产生量为4.464t/a，1.86kg/h C 搅拌废气 各类原材料经配料机按照工艺要求完成协同配比后，统一由皮带输送机输送至搅拌装置进行混合搅拌，搅拌过程中会产生粉尘，本次环评参考中华人民共和国生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）》中规定的工艺产污系数。 表4-6 物料输送储存工艺产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产物系数. 混凝土制品; 水泥、砂子、石子、钢筋; 物料混合搅拌; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13. 本项目生产超高性能混凝土电杆37200t/a，年运行时间为2400h，搅拌粉尘产生量为4.836t/a，2.015kg/h ② 废气收集处理设施 A 上料废气收集措施 本项目原料石英砂粗/细砂均以袋装形式存放于原料区。作业时，通过行吊将其吊运至支上料平台，人工拆袋后投入配料机上料口。在上料口顶部安装集气罩，该集气罩入口配备软帘，且三侧面及顶面均做封闭处理。上料过程产生的废气，由尺寸约为1.5m×1.2m的集气罩收集，随后粉尘经废气支管道汇入主管道。在支、主管道连接处设置风阀，有效防止风量流失。 B 输送废气收集措施 各类原材料经配料机严格遵循工艺配比要求完成协同配比后，通过皮带输送机统一输送至搅拌装置。考虑到输送过程中会产生粉尘，本项目采用全封闭皮带输送系统处理骨料输送。在输送皮带各转折处、落差部位等易产尘点，均合理设置收尘点。本项目配备一套皮带输送机，输送带长度约10m，宽度0.65m。收集到的粉尘经废气支管道汇入废气主管道，同时在废气支管道与主管道连接处安装风阀，以此有效防止风量流失，确保粉尘收集效率。 C 搅拌废气收集措施 本项目搅拌工序依托立轴行星式搅拌机开展作业，该设备内膛空间尺寸约为Φ3100mm×1100mm（直径×高度），采用“先加水后搅拌”的湿式搅拌工艺，利用水对粉尘的湿润吸附作用，从源头上抑制扬尘产生。搅拌过程全程在全封闭的搅拌机内膛进行，形成物理隔离屏障，可有效降低粉尘外溢风险。搅拌机配置内置收尘设施，能够及时收集搅拌过程中产生的少量粉尘，收集到的粉尘经废气支管道汇入废气主管道，同时在废气支管道与主管道连接处安装风阀，以此有效防止风量流失，确保粉尘收集效率。 D 上料、输送、搅拌废气末端处理及排放系统 上料、输送、搅拌废气汇入主管道，由风机（风机风量为26000m³/h）引入覆膜滤料袋式除尘器，处理后的废气经30m排气筒（DA002）有组织达标排放。 废气的收集效率参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，故本项目上料废气收集效率取95%，输送废气收集效率取95%，搅拌废气收集效率取95%。搅拌过程全程在全封闭的搅拌机内膛进行，考虑到工作时物料进出，因此不能完全收集，约有5%废气未被收集到，故采用此收集方法收集率约为95%未被收集到的以无组织形式排放。则项目上料、输送、搅拌工序污染物产生情况见下表。 表4-7 上料、输送、搅拌工序污染物产生情况一览表 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 收集措施及效率; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工作时长（h）. 上料; 颗粒物; 3.06; 入口软帘，三侧面封闭，顶部集气罩收集; 95%; 有组织; 2.907; 1.211; 46.587; 2400. 无组织; 0.153; 0.064; /. 输送; 颗粒物; 4.464; 皮带封闭，收尘点收集; 95%; 有组织; 4.241; 1.767; 67.965; 2400. 无组织; 0.223; 0.093; /. 搅拌; 颗粒物; 4.836; 全封闭搅拌机内膛收集; 95%; 有组织; 4.594; 1.914; 73.622; 2400. 无组织; 0.242; 0.101; /. 合计; 颗粒物; -; 有组织; 11.742; 4.892; 188.174; -. 无组织; 0.618; 0.258; /. ③ 上料、输送、搅拌废气排放情况 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）》“各种水泥制品-物料输送、储存”“各种水泥制品-物料混合搅拌”中的末端治理技术去除效率，袋式除尘的末端治理效率为99.7%。则项目上料、输送、搅拌工序污染物排放情况见下表。 表4-8 上料、输送、搅拌工序污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 产生量（t/a）; 处理措施及效率（%）; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 工作时长（h）. 上料、输送、搅拌; 颗粒物; 有组织; 11.742; 覆膜滤料袋式除尘器; 99.7; 有组织; 0.035; 0.015; 0.565; 2400. 无组织; 0.618; /; /; 无组织; 0.618; 0.255; /. 1.3、达标排放情况 （1）有组织排放废气达标排放情况 表4-9 有组织排放废气达标排放情况 工序; 污染物; 处理措施; 有组织排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 执行标准; 排放限值（mg/m3）; 达标情况. 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧+28m排气筒（DA001）; 0.006; 0.002; 1.299; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10; 达标. 二氧化硫; 0.086; 0.036; 18.561; 20; 达标. 氮氧化物; 0.130; 0.054; 28.120; 50; 达标. 上料、输送、搅拌; 颗粒物; 半密闭罩/封闭皮带/封闭内膛+覆膜滤料袋式除尘器+30m排气筒（DA001）; 0.035; 0.015; 0.565; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）; 10; 达标. （2）无组织排放废气达标排放情况 为控制物料运输扬尘污染，建设单位将硬化厂区道路，定期清扫、洒水抑尘；原料运输车辆全密闭运输，定期清洗车辆，严格管控车辆超载、超速；项目石英砂（粗/细砂）、玻璃纤维为袋装，钢筋为捆装，所有原料均在封闭车间内卸料，卸料仅涉及袋装/捆装原料转运、码放，无拆袋、散料倾倒装卸等产污工序，捆装钢筋卸料无废气产生，该环节无颗粒物排放；项目粉料筒仓顶部呼吸口均配套脉冲式布袋除尘器（共4套，单仓配置1套），粉尘经除尘器处理后无组织排放；项目采用无焊丝接触式点固焊接+无填充料接触式电阻对焊成型，焊接废气经厂房通风后无组织排放。 项目生产废气无组织排放量小，大部分废气可在车间内自然沉降；运营期强化车间通风，可有效稀释废气。无组织废气主要影响项目厂区范围内，经上述防控措施，厂界处的废气排放浓度可满足达标排放要求。 1.4、非正常情况 非正常情况主要是停电或设备开停机、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。 表4-10 非正常情况项目污染物产排情况一览表 产污环节; 上料、输送、搅拌废气. 污染物; 颗粒物. 产生速率（kg/h）; 4.892. 污染物产生量（t/a）; 0.005. 排放方式; 有组织. 治理设施; 名称; 覆膜滤料袋式除尘器. 去除效率; 0%. 排放浓度（mg/m3）; 188.174. 排放速率（kg/h）; 4.892. 排放口编号; DA002. 频次; 1次/年. 持续时间; 1h. 非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ① 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放； ② 严格按照环保设备使用手册，定期对布袋进行更换； ③ 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④ 应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ⑤ 严格控制生产，装置开机时先运行废气处理系统，停机时后停废气处理装置，避免开停机时出现工艺废气事故排放。 1.5、项目废气治理措施可行性分析 （1）锅炉废气污染防治措施可行性分析 ① 锅炉废气治理措施可行性分析 本项目锅炉低氮燃烧产生的烟尘、SO2、NOx收集后通过28m高的排气筒（DA005）排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7 锅炉烟气污染防治可行技术及本项目采取的污染防治设施对照情况如下： 表4-11 废气污染防治可行技术及本项目采取的污染防治设施对照情况一览表 燃料类型; 燃气; 本项目采取的污染防治设施. 污染防治设施; 可行性. 二氧化硫; /; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧技术; 可行. 颗粒物; /; /; /. 由上表可知，本项目燃气锅炉所采用的废气污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7 锅炉烟气污染防治可行技术。 ② DA001排气筒高度合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）4.5燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 经实地勘察，项目周围200米半径范围内最高的建筑物为本项目的生产厂房，该厂房高度为24.4m。基于上述标准要求，本项目燃气废气的排气筒高度设置为28m，超出生产厂房高度3m以上，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）的相关规定，DA001排气筒高度设置合理。 （2）上料、输送、搅拌废气污染防治措施可行性分析 ① 废气收集措施可行性分析 A 上料废气收集措施可行性分析 本项目原料石英砂粗/细砂均以袋装形式存放于原料区。作业时，通过行吊将其吊运至支上料平台，人工拆袋后投入配料机上料口。在上料口顶部安装集气罩，该集气罩入口配备软帘，且三侧面及顶面均做封闭处理。上料过程产生的废气，由尺寸约为1.5m×1.2m的集气罩收集，随后粉尘经废气支管道汇入主管道。在支、主管道连接处设置风阀，有效防止风量流失，废气的收集效率参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，故本项目上料废气收集效率可达95%，上述收集措施贴合上料作业特性，收集路径直接、覆盖范围精准，且技术成熟、操作简便，具备充分可行性。 B 输送废气收集措施 各类原材料经配料机严格遵循工艺配比要求完成协同配比后，通过皮带输送机统一输送至搅拌装置。考虑到输送过程中会产生粉尘，本项目采用全封闭皮带输送系统处理骨料输送。在输送皮带各转折处、落差部位等易产尘点，均合理设置收尘点。本项目配备一套皮带输送机，输送带长度约10m，宽度0.65m。收集到的粉尘经废气支管道汇入废气主管道，同时在废气支管道与主管道连接处安装风阀，以此有效防止风量流失，确保粉尘收集效率。废气的收集效率参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，故本项目输送废气收集效率可达95%，上述收集措施贴合皮带输送特性，收集路径直接、覆盖范围精准，且技术成熟、操作简便，具备充分可行性。 C 搅拌废气收集措施 本项目搅拌工序依托立轴行星式搅拌机开展作业，该设备内膛空间尺寸约为Φ3100mm×1100mm（直径×高度），采用“先加水后搅拌”的湿式搅拌工艺，利用水对粉尘的湿润吸附作用，从源头上抑制扬尘产生。搅拌过程全程在全封闭的搅拌机内膛进行，形成物理隔离屏障，可有效降低粉尘外溢风险。搅拌机配置内置收尘设施，能够及时收集搅拌过程中产生的少量粉尘，收集到的粉尘经废气支管道汇入废气主管道，同时在废气支管道与主管道连接处安装风阀，以此有效防止风量流失，确保粉尘收集效率，考虑到工作时物料进出，因此不能完全收集，约有5%废气未被收集到，故采用此收集方法收集率约为95%，其收集措施可行。 ② 废气风机风量可行性分析 A 上料废气风机风量可行性分析（顶吸罩） 上料废气风机风量设计如下： L=V0×F×3600 式中：L—为集气罩的计算风量m3/h； V0—罩口平均风速，m/s。本项目上料废气设顶吸罩，四面敞开，罩口平均风速取值范围为1.05～1.25m/s，本项目取最大值1.25m/s。 F—罩口面积m2；本项目激光切管机废气集气罩尺寸为1.5*1.2m，罩口面积为1.8m2；裙边高度c=0.25√F，c为0.335m。 h—为罩口至污染源的距离，单位为m，h/B≥0.2，本项目取0.5m。 根据以上公式计算得，上料废气集气罩所需风量为8100m3/h。 B 输送废气风机风量可行性分析（密闭罩） 输送废气风机风量设计如下： L=V0×F×β×3600 式中：L—为集气罩的计算风量m3/h； V0—操作口平均风速，m/s。本项目输送废气设密闭罩，操作口平均风速取值范围为0.4～0.6m/s，本项目取最大值0.6m/s。 F—操作口面积m2；本项目配备一套皮带输送机，输送带长度约10m，宽度0.65m，采用密闭罩对输送带封闭，密闭罩面积为6.5m2。 β—安全系数，一般取1.05~1.1。本项目取最大值1.1。 根据以上公式计算得，输送废气密闭罩所需风量为15444m3/h。 C 搅拌废气风机风量可行性分析（密闭罩） 搅拌废气风机风量设计如下： Q=n×V 式中：Q—密闭搅拌机内置收集设计风量，单位：m3/h n—密闭腔体换气次数，搅拌机废气收集换气次数经验取值范围为80～120次/h；本环评取最大值，120次/h。 V—搅拌机密闭内部腔体容积，单位：m3；本项采用立轴行星式搅拌机，该设备内膛空间尺寸约为Φ3100mm×1100mm（直径×高度），容积为8.302m3。 根据以上公式计算得，搅拌废气收集所需风量为996.24m3/h。 D 上料、输送、搅拌废气工序配套风机所需风量 经核算，上料工序废气收集所需风量为8100m3/h，输送废气收集所需风量为15444m3/h，搅拌工序废气收集所需风量为996.24m3/h，上料、输送、搅拌各工序的废气收集风量下限合计为24540.24m³/h。上述工序共用一套变频风机系统，综合考虑设备实际运行过程中存在的漏风等风量损耗因素，最终确定总风机设计风量为26000m³/h。 ③ 上料、输送、搅拌废气治理措施可行性分析 上料、输送、搅拌废气汇入主管道，由风机（风机风量为26000m³/h）引入覆膜滤料袋式除尘器，处理后的废气经18m排气筒（DA001）有组织达标排放。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）中附录B水泥工业废气污染防治可行技术及本项目采取的污染防治设施对照情况如下： 表4-12 废气污染防治可行技术及本项目采取的污染防治设施对照情况一览表 排污单位类型; 排放口; 主要污染物; 可行技术（重点地区排污单位）; 本项目采取的污染防治设施. 污染防治设施; 可行性. 水泥（熟料）制造排污单位; 包装机及其他通风生产设备等排气筒; 颗粒物; 覆膜滤料覆膜滤料袋式除尘器; 覆膜滤料袋式除尘器; 可行. 由上表可知，上料、输送、搅拌工序所采用的废气污染防治措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）中附录B水泥工业废气污染防治可行技术。 ④ DA001排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒高度通常不应低于15米。此外，该标准在“其他规定”部分的第7.1条明确指出，排气筒的高度除需满足表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围内的建筑物5米以上。若排气筒无法达到上述要求，则应按照其高度对应的表列排放速率标准值的50%严格限值执行。 经实地勘察，项目周围200米半径范围内最高的建筑物为本项目的生产厂房，该厂房高度为24.4m。基于上述标准要求，本项目将上料、输送、搅拌废气的排气筒高度设置为30m，超出生产厂房高度5m以上，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关规定，DA001排气筒高度设置合理。 1.6、环境影响分析 项目废气通过以上除尘设施处理，锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，上料、输送、搅拌有组织废气能够满足《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2中限值要求。 故本项目在完全落实各项环保措施后，其废气的排放对环境影响较小。 1.7、监测计划 监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可安排资金委托有资质单位完成，根据项目运营期的环境污染特点、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等相关规定要求，制定了污染源监测计划表，具体内容如下： 表4-13 项目废气污染源监测计划表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 废气; 锅炉废气排放口（DA001）; 氮氧化物; DA001废气出口采样; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限. 颗粒物、二氧化硫; 1次/年. 林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求. 上料、输送、搅拌排放口（DA002）; 颗粒物; DA002废气处理设施进出口采样; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准 》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表2、表3限值要求. 厂界四周; 颗粒物; 厂界四周; 1次/季度. 2.废水 本项目产品用水全部进入产品，后期蒸发损耗不外排。蒸汽养护废水冷凝后经底部收集水池收集后用于厂区道路降尘，不外排。纯水制备废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。脱模用水在混凝土凝固过程中全部蒸发，不产生废水。设备清洗废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。道路降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。本项目生产废水均不外排。本项目初期雨水经收集沉淀处理后用于区道路降尘，不外排。本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。 本项目生活用水量为2.1m3/d，则用水量为630m3/a，生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则生活污水量为1.68m3/d，504m3/a，本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。 类比一般生活污水水质以及参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数-三区”，本项目生活污水主要污染物浓度为：COD460mg/L、BOD5270mg/L、SS300mg/L、氨氮52.2mg/L。 表4-14 污水污染物产排情况一览表 产污环节; 员工生活. 类别; 生活污水504m3/a. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生量（t/a）; 0.232; 0.136; 0.151; 0.026. 污染物产生浓度（mg/L）; 460; 270; 300; 52.2. 治理设施; 化粪池. 处置效率（%）; 15%; 9%; 30%; /. 是否为可行技术; /. 废水排放量; 本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。. 污染物排放量（t/a）. 污染物排放浓度（mg/L）. 排放方式. 排放去向. 排放规律. 排放口基本情况; 编号. 名称. 类型. 地理坐标. 国家或地方污染物排放标准; 名称. 标准限值（ml/L）. 是否达标. 2.2 生活污水处理可行性分析 ① 项目地附近未铺设污水管网； ② 项目生活污水主要为员工盥洗用水相对较为简单且产生量较少，生活污水产生量约为1.68m3/d，504m3/a，本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。 ③ 本项目位置距离戢武村约300m，可用于村民运至农田用于施肥。 因此，本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，由戢武村村民定期清运，可保证生活污水不外排。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.噪声 （1）噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是生产设备、环保设备风机等设备运行产生的噪声，本项目以厂界西南角为原点（0，0，0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。项目噪声源基本信息见下表。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） # 建筑物名称; # 声源名称; # 声源源强（声功率级/dB（A））; # 声源控制措施; # 空间相对位置/m; # 距室内边界距离/m; 室内边界声级 # /dB（A）; # 运行时段; # 建筑物插入损 # 失/dB（A）; # 建筑物外噪声. # X; # Y; # Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; # 声压级/dB（A）; # 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. # 钢结构生产厂房; 皮带输送机; # 70; # 设备置于生产厂房内，墙体隔声降噪，加强设备维护; # 40; # 55; # 0.8; # 90.48; # 12; # 30; # 36.48; # 75; # 76; # 76; # 76; # 昼间; # 21; # 54; # 55; # 55; # 55; # 1. 配料机; # 80; # 47; # 55; # 1.2; # 83.48; # 12; # 37; # 36.48; # 1. # 立轴行星式搅拌机; # 90; # 31; # 55; # 1.5; # 99.48; # 12; # 21; # 36.48; # 1. # 1#卷扬机; # 90; # 30; # 70; # 1; # 100.48; # 29; # 20; # 19.48; # 1. # 2#卷扬机; # 90; # 35; # 70; # 1; # 95.48; # 29; # 25; # 19.48; # 1. # 3#卷扬机; # 90; # 40; # 70; # 1; # 90.48; # 29; # 30; # 19.48; # 1. # 4#卷扬机; # 90; # 45; # 70; # 1; # 85.48; # 29; # 35; # 19.48; # 1. # 1#缠绕机; # 80; # 110; # 60; # 1.2; # 20.48; # 18; # 100; # 30.48; # 1. # 2#缠绕机; # 80; # 115; # 60; # 1.2; # 15.48; # 18; # 105; # 30.48; # 1. # 3#缠绕机; # 80; # 120; # 60; # 1.2; # 10.48; # 18; # 110; # 30.48; # 1. # 定长切断机; # 85; # 98; # 60; # 1.2; # 32.48; # 18; # 88; # 30.48; # 1. # 1#墩头机; # 85; # 98; # 57; # 1.2; # 32.48; # 15; # 88; # 33.48; # 1. # 2#墩头机; # 85; # 98; # 54; # 1.2; # 32.48; # 12; # 88; # 36.48; # 1. # 3#墩头机; # 85; # 98; # 51; # 1.2; # 32.48; # 9; # 88; # 39.48; # 1. # 液压调直切断机; # 85; # 94; # 55; # 1.2; # 40.48; # 14; # 80; # 34.48; # 1. # 打圈对焊一体机; # 85; # 90; # 60; # 1; # 40.48; # 19; # 80; # 29.48; # 1. # 钢珠点焊机; # 80; # 91; # 50; # 1; # 39.48; # 8; # 81; # 40.48; # 1. # 液压张拉机; # 85; # 84; # 94; # 1.2; # 36.48; # 42; # 84; # 6.48; # 1. # 注浆泵机; # 85; # 40; # 62; # 1; # 90.48; # 20; # 30; # 28.48; # 1. # 脱模机; # 85; # 75; # 73; # 1; # 55.48; # 11; # 65; # 37.48; # 1. # 放张机; # 80; # 85; # 84; # 1.2; # 46.48; # 42; # 74; # 6.48; # 1. # 天然气蒸汽锅炉; # 90; 置于砖混结构锅炉房内，装配减振底座，墙体隔声降噪，加强设备维护; # 124; # 48; # 2.5; # 6.48; # 6; # 114; # 42.48; # 71; # 71; # 66; # 66; # 41; # 1. # 备注：S为房间内表面面积，本厂房面积为5840.87m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15；距厂界东66.6m，南41.79m，西10.16m，北8.35m。. |
| --- | --- |

|  | 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） # 序号; # 声源名称; # 空间相对位置; # 声源源强 # （声功率级/dB（A））; # 声源控制措施; # 运行时段. # X; # Y; # Z. # 1; # 风机（上料、输送、搅拌）; # 37; # 41; # 0.5; # 90; 安装减振垫，柔性连接，加强维护; # 昼间. # 备注：距厂界东160.24m，厂界南41m，厂界西37m，厂界北57.77m。. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的 A 声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 1）预测条件假设 ① 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ② 墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量； ③ 考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。 2）室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：如图所示。 图4.2 室内声源等效为室外声源图例 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1； 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2； 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声功率级的隔声量，dB。 ③ 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置 r0 处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar—— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 Adiv表征如下： 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置 r0 处的声压级，dB； r0——参考位置距声源的距离，m； r——预测点距声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源位于刚性地面上（半自由声场），则： 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lw——自由声源产生的倍频带声功率级，dB； LA（r）——自由声源产生的倍频带声功率级，dB（A）； LAW——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m； - 4）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为： 式中： Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）预测因子、预测时段、预测方案 预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 预测时段：固定声源投产运行期。 预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。 （4）噪声预测结果 表4-17 项目噪声预测结果一览表 序号; 厂界; 背景值/dB（A）; 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准限值/dB（A）; 达标情况. 1; 厂界东侧; /; 46; 46; 昼间; 65; 达标. 2; 厂界南侧; /; 58; 58; 昼间; 65; 达标. 3; 厂界西侧; /; 59; 59; 昼间; 65; 达标. 4; 厂界北侧; /; 55; 55; 昼间; 65; 达标. 由表4-17 可知，项目正常运行情况下，厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （5）噪声防治措施 ①设备日常维护降噪 建立厂内机械设备定期保养制度，重点维护润滑系统与传动部件，补充、更换合格润滑剂，修复磨损部件并调整传动部件对中情况，实时监测高速传动部件状态，避免干摩擦、松动等引发噪声升高。建立设备噪声档案，对比当前与标准噪声值，及时排查处理异常，确保设备噪声稳定在设计范围。 ②源头选型优化降噪 满足生产工艺参数（风量、风压）的前提下，优先选用调速范围宽、精度高且综合性能优的变频风机，通过变频调节转速避免满负荷高噪声，兼顾节能；选型时将噪声指标作为重要依据，优先选择低噪声设备，从源头控噪。高噪声设备集中布置并配套隔声设施，合理规划设备间距减少干扰与噪声叠加。 ③ 安装减振与隔声降噪 风机安装需结合自重、额定振动频率等参数，选用匹配的阻尼减振垫或减振器并规范安装，定期检查更换老化、性能下降的减振装置，减少振动向基础及建筑结构传递；同时利用厂房墙体、隔声屏障等阻断噪声传播，隔声屏障需结合噪声特性设计结构、形状、高度及长度，厂房墙体优先选择隔声材料并填充吸声材料，门窗采用双层或中空玻璃且密封缝隙，降低对厂界及周边环境的噪声影响。 ④ 运行管理规范降噪 通过制定明确巡检项目、周期及人员职责的设备巡检计划，定期监测噪声、温度等运行参数并综合分析排查隐患，建立轴承故障等异常问题的快速维修响应机制，强化设备日常巡检与维护以杜绝故障引发的突发性高噪声；同时制定标准化操作流程，明确设备启停、参数调节的具体步骤和注意事项，要求按顺序启动设备、缓慢调节参数，搭配定期员工操作培训，避免操作不当导致噪声超标。 ⑤时间管控降噪 合理规划生产作业时间，严格执行夜间（通常指22:00-次日6:00）不运行噪声源设备的制度，避免夜间噪声对周边环境造成影响。 （6）监测要求 监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可安排资金委托有资质单位完成，参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，结合厂区现有生产计划，在厂区四周各布置一个噪声监测点，每季度至少开展一次昼夜间噪声监测。监测计划见下表： 表4-18 营运期建设单位噪声监测内容及计划 监测项目; 监测因子; 监测频次; 监测点位; 监测方法. 厂界噪声; 等效A声级; 1次/季度; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.固体废物 4.1、产排情况 项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 - （1）一般工业固体废物 ① 收尘灰 项目4个粉料筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个硅灰筒仓），各筒仓顶部呼吸口均配套1套脉冲式布袋除尘器，共计4套。筒仓呼吸粉尘经除尘器处理后可收集收尘灰，依据废气工程分析及物料守恒核算，粉尘收集量为1.903t/a，收集后的粉尘回落至筒仓内，全部直接回用。 项目上料、输送、搅拌工序废气经除尘器处理后排放，除尘器定期清理会产生一定量的收尘灰，根据废气工程分析及物料守恒，喷砂收尘灰产生量为11.707t/a，收尘灰属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW59其他工业固体废物-非特定行业-900-099-S59 其他工业生产过程中产生的固体废物”，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 ② 废钢材 本项目钢材切断加工工序会产生废钢材，其产生量参照同行业类比数据及生产经验确定，产废率约为原料总用量的5%。项目预应力钢丝消耗量为264t/a、螺纹钢消耗量为88t/a、冷拔丝消耗量为88t/a，经核算，废钢材年产生量为22t/a，废钢材属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW17可再生类废物-非特定行业-900-001-S17 废钢铁。工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车、报废机械设备拆解 产生的以钢铁为主要成分的零部件等”，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 ③ 废包装袋 项目年消耗石英砂（粗砂）12240t/a、细砂8160t/a，包装规格为50kg/袋；单个50kg石英砂编织袋重约0.1kg/袋。经核算，年消耗粗砂包装袋244800袋、细砂包装袋163200袋，年产生石英砂废包装袋40.8t/a。 项目年消耗玻璃纤维纱50t/a，包装规格为25kg/袋；单个25kg包装袋重约0.08kg/袋。经核算，年消耗包装袋2000袋，年产生玻璃纤维纱废包装袋0.16t/a。 综上，本项目全年共产生废包装袋40.96t/a，废包装袋属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW17可再生类废物-非特定行业-900-003-S17废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物”，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 ④ 模具清理废物 本项目脱模工序中，模具表面会残留少量干化混凝土碎屑，模具重复使用前需进行清理。项目生产采用专用脱模剂，混凝土碎屑残留量较低；该类模具清理废物产生量参照同行业类比数据及生产经验确定，产生系数约为产品产量的0.05%。项目年产成品水泥杆37200t/a，经核算，模具清理废物产生量约为18.6t/a。模具清理废物属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW59其他工业固体废物-非特定行业-900-099-S59 其他工业生产过程中产生的固体废物”，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 ⑤ 污泥 本项目蒸汽养护冷凝水经养护池底部收集池收集后回用，沉淀工序产生污泥。搅拌设备及模具清洗废水经沉淀池处理后回用，沉淀工序产生污泥。车辆清洗废水经车辆清洗台沉淀池处理后回用，沉淀工序产生污泥。结合企业生产经验与物料平衡核算，蒸汽养护池收集池污泥产生量为20.4t/a（含水率60%）。生产废水沉淀池污泥产生量为27t/a（含水率60%）。车辆清洗台沉淀池污泥产生量为3.188t/a（含水率60%）。项目全厂污泥总产生量为50.588t/a（含水率60%），污泥属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW07污泥-非特定行业-900-099-S07 其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥”，采用板框压滤机压块后收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 ⑥ 不合格品 脱模后的产排进行成品检验，会产生检验不合格后的电杆，根据生产经验可知，不合格品的产生量为64.074t/a，不合格品属于《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）中的“SW59其他工业固体废物-非特定行业-900-099-S59 其他工业生产过程中产生的固体废物”，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 - （2）危险废物 ① 废机油 本次项目设备维护过程中会产生一定的废机油，废机油产生量约为0.05t/a（机油使用量0.5t/a，损耗按90%计），经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。废机油及废油桶收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内东南侧，占地面积为9m2），定期交由有资质单位安全处置。 ② 废液压油 本次项目液压设备维护过程中会产生一定的废液压油，废液压油产生量约为0.035t/a（液压油使用量0.35t/a，损耗按90%计），经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。废机油及废油桶收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内东南侧，占地面积为9m2），定期交由有资质单位安全处置。 ③ 废油桶 本项目设备维护用油及废包装桶产生情况如下：设备维护年使用机油0.5t/a，采用外购桶装机油（规格170kg/桶），年用量折算为3桶，产生废机油桶3个；液压设备维护年使用液压油0.35t/a，采用外购桶装液压油（规格170kg/桶），年用量折算为2桶，产生废液压油桶2个。废油桶单桶重量约18kg/个，项目共产生废油桶5个，年产生量合计0.09t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废油桶收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内东南侧，占地面积为9m2），定期交由有资质单位安全处置。 ④ 废含油抹布及手套 项目设备进行维护保养产生含油抹布及手套。产生量约0.02t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布及手套属于“HW49其他废物中非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废含油抹布及手套收集后妥善暂存于危险废物贮存库（位于车间内东南侧，占地面积为9m2），定期交由有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目员工人数30人，生活垃圾产生量按0.44kg/d·人计（数据引自《第一次全国污 染源普查城镇生活源产排污系数手册》），项目生活垃圾产生量为13.2kg/d，3.96t/a。厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。 固体废物产生量见下表。 表4-19 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产污环节; 固废名称; 固废属性; 废物代码; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 1; 上料、输送、搅拌废气治理; 收尘灰; 一般固废; SW59- 900-099-S59; 11.707t/a; 一般固废暂存区; 定期外售于物资回收公司. 2; 钢材切断; 废钢材; 一般固废; SW17- 900-001-S17; 22t/a. 3; 上料; 废包装袋; 一般固废; SW17- 900-003-S17; 40.96t/a; 危险废物贮存库; 委托有资质的第三方单位处置。. 4; 模具清理; 模具清理废物; 一般固废; SW59 900-099-S59; 18.6 t/a. 5; 废水处理; 污泥; 一般固废; SW07- 900-099-S07; 50.588 t/a. 6; 检验; 不合格品; 一般固废; SW59- 900-099-S59; 64.074 t/a. 7; 设备维护保养; 废机油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.05 t/a; 危险废物贮存库; 危险废物贮存库. 8; 设备维护保养; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.035 t/a. 9; 设备维护保养; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.09 t/a. 10; 设备维护保养; 废含油抹布及手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.02 t/a. 11; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; -; 3.96 t/a; 垃圾桶; 集中收集后，交由环卫部门统一处理. 表4-20 危险废物特性一览表 序号; 固废名称; 固废属性; 废物代码; 产生量; 危险特性. 1; 废机油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.05 t/a; T，I. 2; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.035 t/a; T，I. 3; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.09 t/a; T，I. 4; 废含油抹布及手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.02 t/a; T，I. 注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（lgnitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。. 4.2、管理要求 （1）一般固废暂存建设及管理要求 项目一般工业固体废物主要为收尘灰、废钢材、废包装袋、模具清理废物、污泥、不合格品，收集暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司。 本项目在厂区内东南侧新设一般固废暂存处，占地面积150m2，用于项目一般工业固体的暂存，需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 项目一般工业固体废物暂存具体要求如下： ① 一般工业固体废物暂存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ② 项目一般工业固体废物均为固态，应分类收集、储存，不能混存，分别设置专用容器进行收集。 ③ 建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。本环评要求企业加强固体废物档案管理制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，项目的一般固体废物对周围环境不会产生二次污染。 （2）危险废物暂存建设及管理要求 本项目危险废物主要为废机油、废液压油、废油桶、废含油抹布及手套。项目计划根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求，在生产车间内东南侧新建危险废物贮存库一处，占地面积9m2，项目危险废物分类暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位安全处置，并严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（2013年1月1日），进行危险废物转移。 结合本项目情况，危险废物的暂存应着重注意以下几点： 1）总的要求： ① 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ② 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③ 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②本项目危险废物中废机油为液态，盛装于机油桶中，下部设置围堰；其余危险废物均为固态，分别设置容器进行分类收集，各危险废物分区贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。项目危险废物贮存设施地面应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）危险废物的贮存过程有效监管措施 企业应在危险废物贮存设施内安装监控系统，确保监控范围全面覆盖出入口、内部堆存区、装卸区等关键区域，杜绝监控盲区。监控数据需严格按照规定进行存储与备份，存储期限不少于3个月或6个月，以便后续查阅与监管。监控系统须连续记录危险废物的出入库及物流情况，并在视频中显示录制日期与时间，严禁对原始影像进行拼接、剪辑或编辑，确保影像完整连贯。摄像头的安装位置应确保监控对象完全处于视频画面内，避免被人员、设备或建筑物遮挡，清晰地呈现危险废物的贮存与处理过程。此外，监控区域需24小时保持充足光源，以保障画面清晰可辨。 4）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 5）危险废物贮存设施标识要求 ①危险废物贮存设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型，标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式，标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。 ②危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式。危险废物设施标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。 ③危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 - 6）危险废物标签要求 - ①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”，标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 - ②危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。 ③危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积设置：容器或包装物的容积≤50L时，标签最小尺寸为100mm×100mm，最低文字高度3mm；容器或包装物的容积＞50L~≤450L时，标签最小尺寸为150mm×150mm，最低文字高度5mm；容器或包装物的容积＞450L时，标签最小尺寸为200mm×200mm，最低文字高度6mm。危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性，标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 危险废物贮存设施标志; 危险废物标签样式示意图. 在本项目验收投入试运行并进行竣工验收时必须提供与具有危险废物处理资质的单位签订的危废处理协议。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 5.地下水环境影响和保护措施 （1）污染源、污染物类型 项目地下水污染源主要为库房及危险废物贮存库，污染物为机油、液压油及危险废物。 （2）污染途径 项目漆料及危险废物下渗污染区域地下水环境。 （3）防控措施 项目进行分区防渗处理，可有效地防止污染物渗透到地下水。项目危险废物分类暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位处置，项目不同危险废物置于各自不同的容器中，对危险废物贮存库地面进行防渗处理，可以有效保证污染物不进入地下水环境。综上所述，项目对库房及危险废物贮存库均采取重点防腐防渗措施，项目无地下水污染途径。 项目分区防渗措施见下表： 表4-21 项目分区防渗一览表 防渗区域; 防渗类别; 防渗系数; 防渗措施. 库房、危险废物贮存库; 重点防渗区; K≤10-10cm/s; 防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层+环氧树脂漆进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层等效，防渗系数为K≤1×10-10cm/s；增设托盘进行重点防渗处理，危废桶装收集后置于托盘上，禁止直接接触地面；内部设置分区标识，不同种类危废进行分类分区暂存；危废间内四周设置1m高防渗墙裙。. 生产厂房、办公楼、门房、一般固废暂存区; 一般防渗区; K≤1.0×10-7cm/s; 一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。. 其他区域; 简单防渗区; 地面硬化; 防渗混凝土，水泥硬化。. 图4.3 厂区防渗分布图 （4）跟踪监测要求 综上所述，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物渗漏，避免污染地下水，项目运营期可不设置跟踪监测要求。 6.土壤环境影响和保护措施 （1）污染源、污染物类型 本项目土壤垂直入渗污染源主要为库房及危险废物贮存库，污染物为机油、液压油、危险废物（主要为废机油、废液压油）。 项目大气沉降污染源为生产车间，污染物类型为废气污染物，污染物为颗粒物。 （2）污染途径 本项目土壤环境影响途径主要为废气污染物大气沉降或危险废物收集设施发生渗漏引起危险废物污染物进入土壤。 （3）防控措施 本项目土壤环境影响途径主要为大气沉降或垂直入渗。 本项目产生的大气污染物主要为颗粒物，主要来源于生产车间，大气污染物大多沉降在项目区内，项目厂区采取分区防渗措施，可以有效保证污染物不进入土壤环境。 正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当涂料库房、喷漆房及危险废物贮存库等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。因此，应对涂料库房及危险废物贮存库地面按照相应防渗要求进行设置，减少非正常工况下对土壤的污染。 本项目库房及危险废物贮存库等建构筑物均采取“源头控制”“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不进入土壤环境，防止污染土壤。本项目库房及危险废物贮存库地面按照相应防渗要求设置，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，危险废物分类收集后，委托有资质的危废处置单位处置，整个过程不与土壤直接接触。运营期间产生危险废物、使用的机油及液压油均有妥善的处理、处置和存放措施，可以有效保证污染物不进入土壤环境。 因此，在采取措施后，项目建设对土壤环境影响较小。 （4）跟踪监测要求 综上所述，本项目对可能产生土壤环境污染影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物渗漏，避免污染土壤环境，项目运营期可不设置跟踪监测要求。 6.环境风险 6.1、环境风险物质 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要原辅材料、中间产品、最终产品、污染物中涉及的风险物质为机油、液压油、废机油、废液压油。 本项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见下表 表4-22 本项目风险物质一览表 危险单元; 环境风险物质名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 库房; 机油; 0.5; 2500; 0.0002. 液压油; 0.35; 2500; 0.00014. 危险废物贮存库; 废机油; 0.05; 2500; 0.00002. 废废; 0.035; 2500; 0.000014. 合计; -; -; 0.000374. 根据上述计算结果；本项目Q=0.000374＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。 （2）生产设施风险识别 根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见表4-23。 表4-23 项目主要环境风险装置表 序号; 装置; 风险因素. 1; 库房; 机油、液压油泄漏，无组织漫流；机油遇明火发生火灾. 2; 危险废物贮存间; 废机油、废液压油遇明火发生火灾. 6.2、可能影响途径 根据原辅料特性及项目工艺流程，项目可能引发的环境风险见表4-24。 表4-24 危险物质引发的环境风险类型表 序号; 风险因素; 转移途径及污染类型. 1; 机油、液压油泄漏; 渗入地面造成土壤乃至地下水污染；遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁。. 2; 废机油、废液压油遇明火发生火灾; 遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁。. 6.3、环境风险防范措施及管理要求 （1）泄漏事故防范措施 ① 实施堵漏人员必须经过专门训练，定时参加实操复训；配备防爆型堵漏工具包、防静电服、防毒面具，工具每周检查1次完好性并记录；作业前必须检测现场可燃气体浓度、有毒气体浓度，全程开启防爆通风设备，严禁单人作业。 ② 提前编制3类典型泄漏场景（小量滴漏、容器破裂、容器倾倒）的标准化堵漏方案，明确操作步骤、人员分工和防护要求；现场情况与方案不符时（如泄漏量超过50L、伴随火灾风险），立即启动应急预案，现场负责人3分钟内上报企业应急指挥部，同时组织人员撤离至上风向安全区域。 ③ 救援过程中优先保障人员安全，当现场有毒可燃气体浓度持续超标、堵漏失败或出现爆炸风险时，现场负责人有权立即下达撤离指令，撤离路线需提前在库区设置标识，撤离后安排专人封锁现场。 （2）危险废物贮存间风险防范措施 ① 严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），对现有贮存间进行升级改造，贮存间采用混凝土浇筑结构，地面铺设2mm厚HDPE防渗膜，墙面做耐腐涂层；配备干粉灭火器、惰性吸附剂，每周由环保专员检查防渗层完整性、应急物资有效性。 ② 危险废物使用符合GB 18598要求的专用密闭容器存放，容器材质与废物类型匹配（如腐蚀性废物用耐酸耐碱容器），容积≤200L；容器外粘贴符合GB/T 15562.2的危险废物标签，注明废物名称、类别、产生日期、产生部门；环保专员每周检查容器完好性，发现破损、泄漏立即更换容器并处理残液。 ③ 危险废物暂存周期≤90天，超出期限需向当地生态环境部门报备；暂存期间每日监测贮存间内气体浓度，确保无异味外逸，突发泄漏时，泄漏液须通过导流沟导入暂存池，经中和、吸附处理后委托有资质单位处置。 （3）火灾和爆炸的风险防范措施 ① 库房、危险废物贮存间门口设置门禁和“禁止携带火种”标识，配备火种存放箱和气体检测仪；进入人员须登记，交出火种、手机等非防爆物品，穿防静电服；严禁将易燃易爆、有毒腐蚀物品（如汽油、强酸）带入厂区，原料运输车辆进入装卸区前须接地放电。 ② 库房、危险废物贮存间内所有电气设备（照明、风机、开关）均符合Ex d IIB T4防爆等级，电缆穿防爆管保护；电工每周检查1次电气设备绝缘情况，每月检测线路绝缘电阻，发现绝缘不良、老化立即停机更换，维修记录存档1年以上。 ③ 库房、危险废物贮存间各安装有毒可燃气体检测报警仪，探头均匀布置，覆盖作业区域；报警信号联动中控室声光报警和防爆通风设备，中控室实行24小时值班制，接到报警后5分钟内派人现场处置。 ④ 实行厂区网格化监管，划分责任区域，明确各区域负责人；每日对重点区域（库房、危险废物贮存间）开展巡检，巡检记录实时上传至企业安全管理平台；严禁违章作业（如违规动火、超量存放、私拉乱接电线），发现违章立即制止，对责任人予以考核。 （4）管理要求 强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。本项目应健全一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生的后果，具备解除事故和减缓事故的能力。 6.4、环境风险评价结论 本项目潜在的危害较大的环境风险事故为：机油、液压油、废机油、废液压油泄漏。项目机油、液压油储存量较小，建设单位要制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 （DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+28m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | 烟气黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 上料、输送、搅拌废气（DA002） | 颗粒物 | 半密闭罩/封闭皮带/封闭内膛+覆膜滤料袋式除尘器+30m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单） |
|  | 汽车运输扬尘 | 颗粒物 | 洗车台+道路硬化+道路洒水+车辆封闭+车辆限速 |  |
|  | 原料卸料粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间内卸料，原料无拆袋、裸露、抛洒 |  |
|  | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 无焊丝接触式点固焊接+无填充料接触式电阻对焊成型 |  |
| 地表水环境 | 本项目产品用水全部进入产品，后期蒸发损耗不外排。蒸汽养护废水冷凝后经底部收集水池收集后用于厂区道路降尘，不外排。纯水制备废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。脱模用水在混凝土凝固过程中全部蒸发，不产生废水。设备清洗废水通过厂内污水管网进入沉淀池，沉淀后回用于厂区道路降尘。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。道路降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。本项目生产废水均不外排。本项目初期雨水经收集沉淀处理后用于区道路降尘，不外排。本项目生活污水经厂内化粪池（化粪池容积约25m3）预处理，预处理后由附近村民定期清运。 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 生产设备设置于车间内，通过厂房隔音，距离衰减等；风机通过安装减振垫、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存于一般固废暂存区，定期外售于物资回收公司；危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存库（位于车间内东南侧，占地面积为9m2），交由有资质单位进行处理；厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目进行分区防渗处理，库房、危险废物贮存库进行重点防渗处理，生产厂房、办公楼、门房、一般固废暂存区进行一般防渗处理，能有效防止污染物渗透到地下污染土壤及地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目可能发生的环境风险事故主要为机油、液压油、废机油、废液压油泄漏危害大气、地表水与土壤。环境风险事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 一、环境管理 企业根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。 1.运营期环境管理要求 企业环境保护工作由公司总经理全面负责。企业应根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。本环评对企业环境管理要求如下： - （1）加强运营期污染物环境管理。应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染防治设施并进行维护和管理。环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，处理、排放污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。 （2）加强运营期固体废物管理，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定要求执行。 （3）本项目新增的废气排污口根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）建设规范的排污口、采样口及监测平台等。排污口标志按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB1556.2-1995）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中有关规定执行。废气采样孔及永久采样平台设置根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）有关规定执行。 （4）项目运营期严格落实重污染天气应急减排措施。 （5）根据环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 （6）环境管理台账记录保存 ①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施：如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。 ②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理：保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。 2.日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保管理人员至少1人。 （2）环境管理职责 ① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，修订环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ② 制定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③ 组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④ 确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑤ 执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧ 负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （3）环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ① 环保投资必须落实，专款专用； ② 应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③ 竣工后，对各项环保设施进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 - 3.排污口规范化 - 根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的相关规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。 - （1）有组织废气监测孔 - ① 依据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024），监测断面包含手工监测断面和自动监测断面，应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。 - 在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T 21533、HG/T 21534、HG/T 21535设计为快开方式。采用盖板、管堵或管帽等封闭的，应在监测时便于开启。 - ② 废气净化设施的进出口均设置采样口。 - ③ 在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 - （2）有组织废气监测平台 - 依据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）监测平台需满足以下要求。 - ① 一般要求 - A 监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。 - B 除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处。 - ②结构要求 - A 工作平台长度应>2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m的，工作平台宽度应≥2m；<1m的，工作平台宽度应>1.5m。 - B 单层工作平台及通道上方竖直方向净高应>2m，需设置多层工作平台的，每层净高应>1.9m。 - C 工作平台宜采用厚度>4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB4053.3要求。 - D 工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离<10mm。 - E 工作平台及通道的制造安装应符合GB4053.3相关要求。 - ③ 防护要求 - A 距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆。其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。 - B 防护栏杆的高度应>1.2m，扶手宜选用外径30mm～50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。 - C 防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 - D 扶手和踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，中间栏杆与上下方构件的空隙间距<500mm，其载荷、制造安装应满足GB4053.3要求。 - E 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1m。 - F 平台及防护栏杆安装后，应对其至少涂一层底漆和一层面漆，或采用等效的防锈防腐涂装。 - （3）固定噪声源 - 在固定噪声源（如喷砂设备、风机等）对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 - （4）固体废物贮存场所 - 本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般工业固废临时暂贮场，一个为危险废物临时暂贮场。 - 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 - 本项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分质贮存和处置。 （5）环境保护图形标志 - 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。为此，提出本项目排污口规范管理要求如下： - ① 基本原则 - 排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场管理、监督和检查；如实向当地环保管理部门申报排污口数量、位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 - ② 环境保护图形标志 - 在厂区的噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，结合本项目实际污染物排放特点，具体环境保护图形符号根据下表制作并张贴： 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995; 一般固体废物. 二、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于项目环境污染治理，本项目总投资8120万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资64万元，占本项目总投资的0.788%，具体见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 环境要素; 污染控制点; 环保减缓措施或设施; 数量; 环评投资 （万元）. 废气; 锅炉废气（DA001）; 低氮燃烧+28m排气筒; 1套; 6. 上料、输送、搅拌废气（DA002）; 半密闭罩/封闭皮带/封闭内膛+覆膜滤料袋式除尘器+30m排气筒; 1套; 25. 汽车运输扬尘; 洗车台; 1套; 2. 废水; 生产废水; 厂内沉淀池; 1套; 1. 生产废水; 洗车台洗车台; 1套; 0.5. 初期雨水; 雨水收集池; 1套; 0.5. 生活污水; 化粪池; 1座; 1. 噪声; 机械设备; 减振垫、隔声门窗; /; 3. 固废; 生活垃圾; 厂内设置垃圾桶; 1处; 0.6. 一般固废; 一般固废暂存区、板框压滤机; 1处; 1. 危险废物; 危险废物贮存库+危废合同; 1处; 23.4. 合计; 64. |

# 六、结论

从环境影响的角度分析，项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | 3.401 | - | 3.401 | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | 0.086 | - | 0.086 | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | 0.130 | - | 0.130 | - |
| 一般工业 固体废物 | 收尘灰 | - | - | - | 11.707 | - | 11.707 | - |
|  | 废钢材 | - | - | - | 22 | - | 22 | - |
|  | 废包装袋 | - | - | - | 40.96 | - | 40.96 | - |
|  | 模具清理废物 | - | - | - | 18.6 | - | 18.6 | - |
|  | 污泥 | - | - | - | 50.588 | - | 50.588 | - |
|  | 不合格品 | - | - | - | 64.074 | - | 64.074 | - |
| 危险废物 | 废机油 | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | - |
|  | 废液压油 | - | - | - | 0.035 | - | 0.035 | - |
|  | 废油桶 | - | - | - | 0.09 | - | 0.09 | - |
|  | 废含油抹布及手套 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a